PRZEDMIAR

zadanie:

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta     i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku – Etap II

Inwestor:	Gmina Konstancin-Jeziorna - Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Lokalizacja zadania: drogi gminne i działki geodezyjne którymi dysponuje gmina Konstancin-Jeziorna

Data sporządzenia: 29.08.2019 r.

Sporządził:

Antoni Kobus

- Opis zadania:

Zadaniem Wykonawcy będzie wykonywanie naprawa i remontów dróg 
o nawierzchni gruntowej, a w szczególności robót wymienionych poniżej:

- równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, wraz z zagęszczeniem, 
a w szczególności:

- wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczaniem urobku,

- ścięcie i uzupełnienie nierówności,

- uzupełnienie głębokich lokalnych zadoleń dowiezionym materiałem zbliżonym 
do rodzimego,

- uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%,

- ręczne usunięcie z pobocza nasypanego w trakcie roboty gruntu,

- zagęszczanie wbudowanego materiału walcem samojezdnym za każdym przejazdem równiarki,

- materiał zbliżony do rodzimego wykonawca pozyska i wbuduje na własny koszt.

- równanie i profilowanie, wraz z zagęszczeniem, dróg o nawierzchni z kruszywa (destruktu asfaltowego, a w szczególności:

- wzruszenie nawierzchni z przemieszczaniem urobku (w przypadku destruktu zwulkanizowanego należy użyć frezarki),

- ścięcie i uzupełnienie nierówności,

- uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%.

- Opis standardowych czynności remontowych został podany w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Zadanie polega na systematycznym naprawianiu i remontowaniu dróg o nawierzchni gruntowej, a w szczególności wykonywaniu robót wymienionych poniżej:

| Lp. | Podstawa wyceny | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SST 1 pkt. 2.1 | Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, wraz z zagęszczeniem | m2 | 10 000 |
| 2. | SST 1 pkt. 2.2 | Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni z kruszywa kamiennego, wraz z zagęszczeniem | m2 | 10 000 |
| 3. | SST 1 pkt. 2.3 | Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem kamiennym | m2 | 2 000 |
| 4. | SST 1 pkt. 2.4 | Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem betonowym | m2 | 300 |
| 5. | SST 1 pkt. 2.5 | Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym – destrukt Wykonawcy | m2 | 500 |
| 6. | SST 1 pkt. 2.6 | Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym – destrukt Zamawiającego | m2 | 100 |
| 7. | SST 1 pkt. 2.7 | Renowacja nawierzchni z kruszywa kamiennego – kruszywo Wykonawcy | m3 | 100 |
| 8. | SST 1 pkt. 2.8 | Renowacja nawierzchni z destruktu asfaltowego– destrukt Wykonawcy | m3 | 50 |
| 9. | SST 1 pkt. 2.9 | Renowacja nawierzchni z destruktu asfaltowego– -destrukt Zamawiającego | m3 | 30 |
| 10. | SST 1 pkt 2.10 | Wzmocnienie nawierzchni kruszywem kamiennym- grubość warstwy 8 cm | m2 | 2 000 |
| 11. | SST 1 pkt 2.11 | Wzmocnienie nawierzchni destruktem asfaltowym– grubość warstwy 8 cm | m2 | 2 900 |
| 12. | SST 1 pkt 2.12 | Wyznaczenie geodezyjne działki | hm. | 1 |
| 13. | SST 1 pkt 2.13 | regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej betonem C12/15 | szt. | 10 |
| 14. | SST 1 pkt 2.14 | regulacja pionowa studzienek teletechnicznych betonem C12/15 | szt. | 10 |
| 15. | SST 1 pkt 2.15 | regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych betonem C12/15 | szt. | 20 |