Konstancin-Jeziorna, dn. 12.06.2019r.

Mirkowska 38 m 16 – lokal (parter) – składa się z pomieszczeń :
- jeden pokój – P-1 - z częścią kuchenną – K (P-1/K)
- przynależna do lokalu łazienka – Ł - wejście oddzielne z korytarza klatki schodowej 
  na półpiętrze
..............................................................

Powierzchnia podłóg/sufitów :

- P-1/K : 3,73 x 5,75  = 21,45  m2
- Ł : (1,40 x 1,64) + (0,40 x 1,44) = 2,30 + 0,58 = 2,88 m2
............................................................................................................................................
Razem pow. podłóg/sufitów :  21,45 + 2,88 = 24,33 m2

............................................................................................................................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna : 
Licznik elektryczny – zamontowany na zewnątrz lokalu - na klatce schodowej – 
jest umowa : PGE-UG-ZGK z dnia 24.04.2019r.

- zasilanie jednofazowe,

- moc zamówiona – 4 kW,
- zabezpieczenie – C-25A

...................................................................................................................................................
- Obudowa licznikowa – dobra – bez zmian 
- Tablica licznikowa – dobra – bez zmian 
- WLZ – dobry – bez zmian

...................................................................................................................................................
- Montaż nowej tablicy rozdzielczej – w lokalu – w pomieszczeniu pokoju 
(przy drzwiach wejściowych) z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym i nadmiarowym

.................................................................................................

Cała instalacja elektryczna w lokalu – to jest w pokoju oraz w części kuchenne, także 
w odrębnej łazience -  do wymiany na nową  : trzy przewody-miedź, podtynkowa wraz 
z puszkami i doprowadzeniem odrębnych obwodów do odbiorników elektrycznych,

(w tym do konwektorów elektrycznych), z rozprowadzeniem instalacji pod żyrandole

.................................................................................................
- Terma elektryczna : montaż 1 sztuki (50 l) w części kuchennej oraz 1 sztuki (50 l) 
w odrębnej łazience –  w sumie 2 sztuki  o mocy 1.500 Wat każda (razem moc – 3.000 W)

z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania (termy nowe), z montażem nowych wężyków i nowych zaworków odcinających.

............................................................................................................
- Plafoniery oświetlenia (do montażu nowe) : w sumie 3 sztuki :
  - P-1/K : 2 szt. (sufit - część pokojowa + ściana - część kuchenna)
  - Ł : 1 sztuka (sufit)

..................................................................................................................
- Wyłączniki (do montażu nowe) : w sumie 4 sztuki :
   - do oświetlenia pokoju P-1 (część pokojowa) – 1 szt. podwójny (w przyszłości ewentualny

żyrandol) 
 - do oświetlenia K (część kuchenna) – 1 szt. pojedynczy (plafoniera ściana) 
  - do oświetlenia Ł – 1 szt. pojedynczy (plafoniera sufit) 
  - dzwonek elektryczny (klatka schodowa) – wyłącznik/przełącznik – 1 sztuka 
.....................................................................................................................................

- Gniazda (do montażu nowe) : w sumie 12 sztuk podtynkowych : do odbiorników

elektrycznych, w tym konwektorów elektrycznych, term itp. z uziemieniem,

kroploszczelne :

- P-1/K : 8 sztuk pojedyncze (w tym : 4 szt. w części pokojowej + 4 szt. w części kuchennej

kroploszczelne, z uziemieniem)
  - Ł : 4 sztuki pojedyncze – kroploszczelne, z uziemieniem

- Dzwonek elektryczny – nowy 1 sztuka

...........................................................................................
- Konwektory ogrzewania elektrycznego (nowe), z oddzielnym obwodem zasilaania :
  łącznie 2 sztuki : 
P-1/K : 1 szt. – 1.500 Wat (pod oknem)
Ł : 1 szt. – 500 Wat 
..........................................................................

- Kuchenka elektryczna – nowa, dwupłytowa + mała szafka pod kuchenkę 
  w części kuchennej

...............................................................................................................
- Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania  + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej do bezpiecznego użytkowania wraz z urządzeniami elektrycznymi (w tym m. in. konwektory elektryczne, terma elektryczna) …………………………………………………………………………………………………...
Ogrzewanie  :
- Lokal + Łazienka opisane wyżej – konwektory elektryczne
.....................................................................................................................
-WENTYLACJA :  
- montaż nowych kratek wentylacyjnych w P-1/K + Ł – 2 szt. 14 x 21 cm

....................................................................................................................................
- Po wykonanych robotach – opinia kominiarska o prawidłowości przyjętych rozwiązań 
w aspekcie prawidłowej wentylacji całego lokalu

…………………………………………………………………………………………………...
ŚCIANY : 
Ściany pokój P-1 + część kuchenna – K  :
demontaże : 
- kuchni węglowej typu „Westfalka” 
- zamurowanie otworu w przewodzie kominowym (stare podłączenie kuchni)
.........................................................................................................

- okładzina ścian nową płytą G-K NA STELAŻU, na całej powierzchni ścian (4 ściany),
  na pow. : (3,73 + 5,75) x 2 x 2,50 = 47,40 m2

..........................................................................................................................

- wykonanie szachtu – obudowy pionu wod.-kan w części kuchennej z płyty G-K na stelażu na pow. : 2,50 x (0,2 + 0,15) = 2,50 m2

............................................................................................................

- położenie gładzi dwuwarstwowych na całej pow. ścian w : P-1/K, na pow. : 47,40 m2
.......................................................................................................................................................
- malowanie 2 x emulsją na biało całej pow. ścian w : P-1/K – minus powierzchnia glazury,
  na pow. : 47,40 m2 – minus – 7,05 m2 = 40,35 m2

...........................................................................

- położenie na części ścian – w części kuchennej – nowej glazury na pow. :
  1,5 x (1,30 + 3,40) = 7,05 m2

.............................................................................................................................................

Ściany : odrębna łazienka :
- położenie nowej okładziny ścian z płyt G-K na stelażu, na pow. : 
  (1,64 + 1,40 + 0,20 + 0,40 + 1,44 + 1,80) x 2,50 = 6,88 x 2,50 = 17,20 m2

- wykonanie szachtu – obudowy pionu wod.-kan w Ł z płyty G-K na stelażu na pow. :
2,5 x (0,4 + 0,2) + (1,20 x 0,40) = 1,50 + 0,48 = 1,98 m2 z pozostawieniem otworu w płycie 
i montażu drzwiczek rewizyjnych (dostęp do wodomierza)

.................................................................................
- położenie gładzi dwuwarstwowych na całej pow. ścian w : Ł, na pow. : 17,20 m2
..................................................................................................................................................
- malowanie 2 x emulsją na biało całej pow. ścian w : Ł, minus powierzchnia glazury, 
  na pow. : 17,20 m2 – minus – 13,76 m2 = 3,44 m2 
..................................................................................................................................................
- położenie na ścianach – w Ł – nowej glazury na pow. : 
  (1,64 + 1,40 + 0,20 + 0,40 + 1,44 + 1,80) x 2,0 = 6,88 x 2,0 = 13,76 m2
………………………………………………………………………………………………….
SUFITY : 
Sufity : pokój P-1 + Część kuchenna :
- demontaż starej okładziny z płyt styropianu, a likwidacją wyobleń, na pow. : 21,45 m2

.........................................................................................................................

- położenie płyty G-K na stelażu na całej pow. sufitów w : P-1/K, na pow. : 21,45 m2
(obniżenie sufitu do h = 2,50 m)

...........................................................................................................................................

- położenie gładzi dwuwarstwowych na całej pow. sufitów w : P-1/K, na pow. : 21,45 m2
..............................................................................................................................................
- malowanie 2 x emulsją na biało całej pow. sufitów w : P-1/K, na pow. : 21,45 m2

………………………………………………………………………………………………

Sufit : odrębna łazienka :

- demontaż okładziny sufitu  z płyt styropianu, na całej pow. sufitu w : Ł, na pow. : 2,88 m2
.................................................................................................................................................

- położenie płyty G-K na stelażu na całej pow. sufitu w : Ł, na pow. : 2,88 m2

(obniżenie sufitu do h = 2,50 m)

.............................................................................................................................................

- położenie gładzi dwuwarstwowych na całej pow. sufitu w : Ł, na pow. : 2,88 m2
..............................................................................................................................................
- malowanie 2 x emulsją na biało całej pow. sufitu w : Ł, na pow. : 2,88 m2

………………………………………………………………………………………………..
PODŁOGI : 
- Podłogi pokój P-1 + Część kuchenna : jest wykładzina PCV + płyta spilśniona (5 mm) + deski
- zerwanie starej wykładziny z PCV, paneli, terakoty itp. na całej pow. : 21,45 m2
........................................................................................

- położenie paneli z oblistwowaniem lub wykładziny z PCV z oblistwowaniem

w części pokojowej, P-1 i kuchennej na pow. : 21,45 m2

..............................................................................................................................................

- Podłoga Łazienka : jest wylewka betonowa (niewyprawiona)

- przygotowanie podłoża pod położenie terakoty (warstwy wyrównawcze), 
  na całej pow. : 2,88 m2

.................................................................................................................................
- położenie terakoty, na całej pow. : 2,88 m2

…………………………………………………………………………………………………...
DRZWI :

Drzwi zewnętrzne - pokój – lokal mieszkalny :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi zewnętrznych, stalowych (skrzydło + ościeżnica), ocieplane 
z dwoma zamkami wielozastawkowymi + naklejenie numeru lokalu : 16 + z wizjerem („judasz”)

- montaż odboju przy drzwiach wewnątrz mieszkania w podłożu 
.......................................................................................................................................................

- Drzwi do pomieszczenia odrębnej łazienki : 
- demontaż starych drzwi z ościeżnicą

- montaż nowych drzwi z ościeżnicą + otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła +
 + montaż 1 szt. zamka podklamkowego, wielozastawkowego z wkładką
..........................................................................................................................

OKNA :

- Okno w pokju - P-1 : okno – ściana zewnętrzna : okno to pozostaje 
– tylko do regulacji i oczyszczenia i wymiany oszyldowania – klamek

...................................................................................................................
PARAPET WEWNĘTRZNY :

- demontaż starego parapetu wewnętrznego (1 szt.)

- montaż nowego parapetu wewnętrznego z PCV (1 szt.)

................................................................................................
PARAPET ZEWNĘTRZNY :

- tylko malowanie parapetu zewnętrznego, po uprzednim oczyszczeniu

i przygotowaniu podłoża, na pow. : 0,35 x 1,30 = 0,46 m2

.................................................................................

Okno w łazience – Ł  : okno to pozostaje 
– tylko do regulacji i oczyszczenia .....................................................................................................................

PARAPET WEWNĘTRZNY :

- montaż parapetu z terakoty,  na pow. : 0,40 x 0,30 = 0,12 m2
.......................................................................................................................................................

Instalacja kanalizacyjna :

- Część kuchenna lokalu : montaż w części kuchennej nowego podejścia kanalizacyjnego : 
- pod zlewozmywak .......................................................................................................................
 - Odrębna łazienka : montaż nowych podejść kanalizacyjnych pod :

- wannę 
- umywalkę
-  WC 
- pralkę 
…………………………………………………………………………………………………..
Instalacja wodna :

- Część kuchenna lokalu : montaż w części kuchennej nowego podejścia wodnego pod : 
- zlewozmywak z zaworkami

....................................
- termę elektryczną, z zaworami odcinającymi

.....................................................
- przeróbka podejść do przeniesienia wodomierza pod szafkę zlewozmywakową - 3 mb

..................................................................................................................................................
- Odrębna łazienka :

• montaż nowych podejść wodnych pod : 
- wannę

- umywalkę z zaworkami, 
- WC, 
- pod termę elektryczną, z zaworami odcinającymi,

- pod pralkę z zaworem
……………………………………………………………………………………………..

Odbiorniki – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) :

- Część kuchenna lokalu : montaż w części kuchennej nowego : 
- zlewozmywaka na szafce, z baterią i syfonem,

.............................................................................
- Odrębna łazienka :

- demontaż starych odbiorników : wanna, umywalka, wc

................................................................................................ 
montaż nowych urządzeń :

- wanna z baterią i syfonem – tu obudowa wanny płytkami glazury (na płycie G-K) 
  z pozostawieniem otworu z drzwiczkami rewizyjnymi – swobodny dostęp do odpływu
  (syfon itp.)
- umywalka na szafce z baterią i syfonem

- WC kompakt-komplet 
...................................................................................................................................................
Wodomierze ZW (Część Kuchenna + Łazienka pozostają – wymiana legalizacyjna –Wspólnota Mieszkaniowa - WM

.....................................................................................................................................................

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie