Konstancin-Jeziorna, dn. 12.06.2019r.

Plac Zgody 9 m 40 – lokal  (II piętro budynku) - składający się z :

- Przedpokoju – PP

- Łazienki z wc – Ł

- Kuchni – K  
- Pokoju – P-1

......................................................................................................................................................

Powierzchnia podłóg/sufitów :

- PP : (0,64 x 1,24) + (1,20 x 2,24) + (1,64 + 2,24) x 0,6 x 0,5 = 0,79 + 2,69 + 1,16 = 4,64 m2

- Ł : 1,64 x 2,68  = 4,40 m2

- K : 2,89 x 1,72 = 4,97 m2

- P-1 : (2,68 x 3,54) + (2,89 + 3,54) x 0,6 x 0,5 = 9,49 + 1,93 = 11,42 m2

……………………………………………………………………..............................................

Razem pow. podłóg : 4,64 + 4,40 + 4,97 + 11,42 = 25,43 m2
……………………………………………………………………..............................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna : 
Licznik elektryczny : zamontowany na zewnątrz lokalu
- zasilanie trójfazowe, 
- moc zamówiona – 7 kW

- zabezpieczenie – 25 A

- Obudowa licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian

- Tablica licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian
- WLZ – dobry – zostaje – bez zmian

.............................................................................................

- Tablica rozdzielcza – w lokalu  - do wymiany na nową, z zabezpieczeniem różnicowo-
  - prądowym i nadmiarowym

..........................................................

- Instalacja elektryczna w lokalu – cała do wymiany na nową trójfazową, podtynkową wraz z puszkami (trzy przewody miedź), z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania do odbiorników elektrycznych, z rozprowadzeniem instalacji pod żyrandole

.......................................................

- Terma elektryczna –  do montażu nowa, z odrębnym obwodem zasilania 
(50 litrów; 1,5 kW) z montażem nowych wężyków i nowych zaworków odcinających –

w pomieszczeniu łazienki – Ł
– oraz montaż 1 szt. elektrycznego, przepływowego podgrzewacza wody (pojemność –

10 litrów) w pomieszczeniu kuchni – K, z montażem nowych wężyków i nowych
    zaworków odcinających

.....................................................................................

- Plafoniery oświetlenia montaż nowych w sumie 5 sztuk :
- PP : 1 sztuka (sufit)

- Ł : 2 sztuki (sufit + ściana)

- K : 1 sztuka (sufit)

- P-1 : 1 sztuka (sufit)

……………………………………………………………………………….
- Wyłączniki  : montaż nowych w sumie 5 sztuk :
- do oświetlenia PP : 1 szt. pojedynczy – (plafoniera sufit)

- do oświetlenia Ł : 1 szt. podwójny – (dwie plafoniery sufit + ściana)

- do oświetlenia K : 1 szt. pojedynczy – (plafoniera sufit)

- do oświetlenia P-1 : 1 szt. podwójny  – (plafoniera sufit)

- do dzwonka elektrycznego – wyłącznik/przełącznik – 1 szt.

- Gniazda  : montaż nowych, z uziemieniem : w sumie 15 sztuk. :

- PP : 3 szt. pojedyncze kroploszczelne

- Ł : 4 szt. pojedyncze kroploszczelne
- K : 4 sztuki podwójne kroploszczelne

- P-1 : 4 sztuki (w tym 3 szt. podwójne + 1 szt. pojedyncze kroploszczelne do konwektora)

………………………………………………………………………………
- Dzwonek elektryczny – do wymiany na nowy – 1 szt. 
……………………………………………………………………………….
- Konwektory ogrzewania elektrycznego (odrębne obwody zasilania) : 
  w sumie 3 sztuki :

- Ł : 1 szt. – 500 Wat

- K : 1 szt. – 1.000 Wat

- P-1 : 1 szt. – 1.500 Wat

................................................................................................................................................
Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania) + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami elektrycznymi (w tym m.in. konwektory elektryczne, terma elektryczna) do bezpiecznego użytkowania (uprawnienia podmiotu elektrycznego + aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych)

.......................................................................................................................................................

GAZ :

- zakup i montaż (podłączenie) kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem
  elektrycznym – do instalacji gazowej 
…………………………………………….
 – podłączenie kuchni do instalacji gazowej atestowanym - przewodem gazowym „giętkim”

……………………………………………….. 
–  + pieczęć uprawnionego podmiotu gazowego w książce gwarancyjnej kuchni gazowej

…………………………………………………….

- wykonanie próby szczelności całej instalacji gazowej w lokalu wraz z kuchnią gazową,

…………………………………………….

– a po podłączeniu kuchni gazowej – opinia podmiotu gazowniczego o dopuszczeniu instalacji gazowej wraz z kuchnią gazową do bezpiecznej eksploatacji
(uprawnienia podmiotu gazowniczego + aktualne świadectwo legalizacji detektora gazu)
.......................................................................................................................................................

-WENTYLACJA : Opinia kominiarska 103/19/C z dnia 14.05.2019r. :

Łazienka - Ł :

- montaż nowej kratki wentylacyjnej 14 x 21 cm – 1 szt.
 Kuchnia – K :
- montaż nowej kratki wentylacyjnej 14 x 21 cm – 1 szt.

-------------------------------- w sumie 2 sztuki --------------------------------------------

.......................................................................................................................................................

- Dostarczenie opinii podmiotu kominiarskiego : o prawidłowości funkcjonowania wentylacji w całym lokalu i dopuszczenia jej do bezpiecznego użytkowania.

…………………………………………………………………………………………………...
ŚCIANY : PP + Ł + K + P-1
- demontaż w pom. P-1 ze ścian okładziny z płyt styropianu na pow. :

(3,54 + 1,15 + 0,60) x 2,60 = 13,75 m2

......................................................................................................................

- odbicie tynków na pow. 20 % powierzchni ścian, to jest : 
• PP : (1,80 + 1,64 + 0,93 + 1,20 + 0,60 + 0,64 + 1,24 + 0,64 + 0,40) x 2,60 x 0,2 =

9,09 x 2,60 x 0,20 = 23,63 x 0,20 = 4,73 m2

• Ł : (1,64 + 2,68) x 2 x 2,60 x 0,20 = 22,46 x 0,20 = 4,49 m2

• K : (2,89 + 1,72) x 2 x 2,60 x 0,2 = 23,97 x 0,20 = 4,79 m2

• P-1 : (2,68 + 3,54 + 3,28 + 2,89 + 0,93) x 2,60 x 0,20 = 13,32 x 2,60 x 0,2 = 34,63 x 0,2 =
           = 6,93 m2

---------------------------------------------------------------------------------------

razem odbicie tynki ściany : 4,73 + 4,49 + 4,79 + 6,93 = 20,94 m2

--------------------------------------------------------------------------------------

- uzupełnienie tynków na pow. 20 % powierzchni ścian, tj., na pow. : 20,94 m2

..........................................................
- zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach, z zagruntowaniem i przygotowaniem podłoża,

łącznej na pow. : 
• PP : 23,63 m2

• Ł : 22,46 m2

• K : 23,97  m2

• P-1 : 34,63 m2

----------------------------------------------------------------------------------------------
razem zeskrobanie ściany : 23,63 + 22,46 + 23,97 + 34,63 = 104,69 m2

----------------------------------------------------------------------------------------------

- wyprawa tynkarska ścian – przed położeniem gładzi, na pow. : 104,69 m2

............................................................................................................................

- położenie na ścianach gładzi dwuwarstwowych, na pow. : 104,69 m2

.....................................................................................................................
- pomalowanie ścian farbą emulsyjną na biało dwukrotnie – minus powierzchnia glazury, tj.

na pow. : 104,69 m2 – minus – 24,00 m2 = 80,69 m2

................................................................................
- położenie na ścianach glazury z przygotowaniem podłoża, na łącznej pow. : 24,00 m2, 
  w tym :

- Ł : na pow. : (1,64 + 2,68) x 2 x 2,00 = 17,28 m2

- K : na pow. : 1,50 x (0,66 + 2,89 + 0,93) = 6,72 m2
…………………………………………………………………………………………………
SUFITY : PP + Ł + K + P-1
- demontaż na całej powierzchni sufitów okładziny ze styropianu, tj. na pow. : 25,43 m2
……………………………
- zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach, z zagruntowaniem i przygotowaniem podłoża,
  tj. na pow. : 25,43 m2

...............................................................................
- wyprawa tynkarska sufitów – przed położeniem gładzi, tj. na pow. : 25,43 m2

........................................................

- położenie na sufitach gładzi wyrównawczych dwuwarstwowych, tj. na pow. : 25,43 m2

.....................................................................................................

- pomalowanie sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie, tj. na pow. : 25,43 m2

………………………………………………………………………………………………
PODŁOGI : PP + Ł + K +P-1
- demontaż starej wykładziny z PCV, paneli, terakoty itp. na całych powierzchniach

w pomieszczeniach : PP + Ł + K + P-1, tj. na pow. : 25,43 m2

..............................................................................................................
- położenie paneli z oblistwowaniem w pom. P-1, tj. na pow. : 11,42 m2

...................................................................................................................................................
 - położenie terakoty z cokolikami, z przygotowaniem podłoża (warstwy wyrównawcze)
   w pom. : PP + Ł + K, tj. na pow. : 25,43 m2 –11,42 m2 = 14,01 m2

………………………………………………………………………………………………
  DRZWI :
  drzwi : zewnętrzne do lokalu :
- demontaż starych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą

- montaż nowych drzwi zewnętrznych, stalowych, ocieplanych z nową ościeżnicą, 
o wzmocnionej odporności na włamanie + dwa nowe zamki wielozastawkowe (podklamkowy z wkładką Gerdy + zasuwa) + wizjer („judasz’) + nr lokalu 40

……………………………………………………………………………...............................

drzwi wewnętrzne :
- z pom. PP do pom. Ł :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek + otwory wentylacyjne w dolnej
  części skrzydła 
..........................................................

- z pom. PP do pom. K :

- demontaż starych drzwi z ościeżnic

- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą – harmonijka

....................................................... .................................................

- z pom. PP do pom. P-1 :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek
-----------------------------------------------------------------------------
razem demontaż i montaż nowych drzwi wewnętrznych – 3 sztuki

…………………………………………………………………………………………………..
OKNA : w pom. K (1 szt.) + w pom. P-1 (1 szt.) + w pom. Ł (1 szt.) : w sumie 3 sztuki okien

- demontaż ww. starych okien – 3 szt. 
- potem montaż nowych zespolonych z PCV okien – 3 szt. (ten sam kształt i podział)

…………………………………………………………………………………………………
- montaż po 1 szt. na każdym z okien w K + P-1 + Ł (w sumie 3 szt.) nawietrzaka

higrosterowalnego 
………………………………………………………………………………………………

- demontaż starego parapetu WEWNĘTRZNEGO – 3 szt.
- montaż nowego parapetu WEWNĘTRZNEGO z PCV – 3 szt.
…………………………………………………………………………………………………
Instalacja kanalizacyjna :
- poziom kanalizacyjny (Ø 50) w łazience , biegnący od pionu – rozprowadzenie do odbiorników – 
  na długości 2,50 mb – do wkucia i schowania w posadzkę (przed położeniem terakoty i glazury)

…………………………………………………………………………………

- ponadto trzeba wykonać nowe podejścia do odbiorników :

- w K : do zlewozmywaka

- w Ł :
     - do wanny
     - do umywalki

- do WC
     - do odpływu z pralki 
………………………………………………………………………………………………
Instalacja wodna :
- należy wykonać przeróbkę - wymianę części instalacji wodnej na długości 3 mb – w tym podejścia –

zasilania do wodomierza – a wodomierz będzie zainstalowany we wnętrzu : szafki umywalkowej 
  w pom.  Ł
…………………………………………………………………………………………………
– ponadto trzeba wykonać nowe podejścia wodne do odbiorników :
 - w K : 
    - do zlewozmywaka 
    - do podgrzewacza przepływowego wody
- w Ł :
     - do wanny
     - do umywalki
     - do WC
     - do termy

- do pralki z zaworem odcinającym 
..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Istniejący wodomierz zimnej wody (w pom. Ł) – nr 34630030 (z 2014r.) 
– stan aktualny : 98,55 m3 : 
– wodomierz do wymiany na nowy
– do wymiany na nowy – zwór odcinający wodę przy wodomierzu : odcina dopływ wody
   do całego lokalu (do łazienki i do kuchni)

.....................................................................................................................................................
Odbiorniki – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) :
- K :

- demontaż starego zlewozmywaka
- montaż nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią, wężykami i zaworkami i syfonem ….

…………………………………………………………………………………………………

Ł : 
- demontaż : wanny, wc, umywalki
- montaż nowych urządzeń :
   - wanna + bateria wannowa + syfon – tu obudowa wanny płyta G-K + glazura – 
     z pozostawieniem otworu – i zamontowaniem dużych drzwiczek rewizyjnych (swobodny
     dostęp do odpływu) 
   - umywalka na szafce z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem

- WC kompakt-komplet, z wężykiem wodnym i zaworkiem odcinającym
   ………………………….........................................................................................................

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie