Konstancin-Jeziorna, dn. 14.06.2019r.

Słowicza 18 m 15 – lokal składający się  :
- przedpokój : PP

- łazienka : Ł

- kuchnia : K

- pokój : P-1
....................................................................................................................................................
Powierzchnia podłóg/sufitów :
- PP : 1,54 x 1,43 = 2,20 m2

- Ł : 1,79 x 2,0 = 3,58 m2
- K : (3,0 x 3,80) + (0,29 x 0,93) = 11,40 + 0,27 = 11,67 m2

- P-1 : 4,45 x 4,92 = 21,89 m2

........................................................................................................................................

Razem pow. podłóg/sufitów : 2,20 + 3,58 + 11,67 + 21,89 = 39,34 m2

........................................................................................................................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna :

- zasilanie jednofazowe 
- moc 4 kW, 
- zabezpieczenie C-25A, 
- licznik elektryczny zamontowany na zewnątrz

- umowa jest : PGE-UG/ZGK : z dnia 21.05.2019r.

..............................................................................................................................................
- Obudowa licznikowa – dobra bez zmian
- Tablica licznikowa - dobra bez zmian
- WLZ – dobry – pozostaje – bez zmian

........................................................................ 
- Montaż nowej tablicy rozdzielczej w lokalu z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

i nadmiarowym

................................................................................................

- Cała instalacja elektryczna w lokalu – do wymiany na nową (trzy przewody-miedź, podtynkowa) wraz z puszkami, z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania do odbiorników elektrycznych, z rozprowadzeniem pod żyrandole

........................................................................................................
- Terma elektryczna : montaż nowej 1 sztuki (50 l) – 1.500 Wat, z montażem nowych wężyków i nowych zaworków odcinających,  z doprowadzeniem odrębnego obwodu zasilania w pomieszczeniu łazienki 
............................................................................................................
- Plafoniery oświetlenia (do montażu nowe) : w sumie 6 sztuk :
- PP : 1 sztuka (sufit)

- Ł : 1 sztuka (sufit)

- K : 2 sztuki (sufit + ściana)

- P-1 : 1 sztuka (sufit)
- przed wejściem do lokalu – 1 szt. plafoniery
..............................................................
- Wyłączniki (do montażu nowe) : w sumie 6 sztuk :
- do oświetlenia przed wejściem plafoniera – 1 szt. – (korytarz)
- do oświetlenia PP – 1 sztuka pojedynczy (plafoniera sufit)

- do oświetlenia Ł – 1 sztuka pojedynczy (plafoniera sufit)
- do oświetlenia K – 1 sztuka podwójny (plafoniera sufit + ściana)
- do oświetlenia P-1 – 1 sztuka podwójny (plafoniera sufit)
- dzwonek elektryczny – 1 sztuka wyłącznik/przełącznik
..............................................................................

- Gniazda (do montażu nowe) : w sumie 14 sztuk podtynkowych :

- PP : 2 szt. pojedyncze

- Ł : 4 sztuki pojedyncze (kroploszczelne)

- K : 4 sztuki pojedyncze (kroploszczelne)

- P-1 : 4 sztuki podwójne

................................................................
Dzwonek elektryczny – nowy 1 sztuka

............................................................................

Konwektory ogrzewania elektrycznego - do montażu nowy – z oddzielnym obwodem zasilania :  
- PP – 1 szt. – 500 Wat

- Ł – 1 szt. – 1.000 Wat 
............................................................................................................

Kuchenka elektryczna – zakup i montaż nowej kuchenki elektrycznej – małej dwupłytowej + szafka pod kuchenkę (K)

.....................................................................................

- Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania) + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami elektrycznymi (w tym m.in. konwektory elektryczne, terma elektryczna) do bezpiecznego użytkowania

......................................................................................................................................................

Ogrzewanie  : opisane wyżej – konwektor elektryczny w PP + Ł

..........................................................................................
ORAZ :  ogrzewanie węglowe (opinia kominiarska 110/19/A z dnia 27.05.2019r.)

i przewody kominowe - dymowe :

- zakup i zamontowanie – podłączenie do przewodu dymowego w pom. K (odrębny przewód dymowy dla tego lokalu – otwarcie tego przewodu na pomieszczenie kuchni - wskazanie kominiarza otworu do przewodu dymowego) :
 - kuchni węglowej typu „westfalka” z wężownicą w pom. K , z pompką i naczyniem (zbiornikiem przelewowym), 
- z rozprowadzeniem instalacji CO z grzejnikami i zaworami

(bez głowic termostatycznych) z pomieszczenia K do pomieszczenia : K + P-1
- grzejniki w :
  - K : 1 szt.
  - P-1 : 1 szt.
.........................................

- regulacja instalacji CO,

.......................................................
- drzwiczki wycierowe do tego p. kominowego-dymowego są zamontowane w piwnicy - 
   bez zmian
…………………………………………………………………………………………………..

Wentylacja : 
- wykonanie dodatkowego podłączenia wentylacji – tzw. „przewał” (wykonanie wentylacji łazienki - Ł) leżącym przewodem kominowym do wentylacji kuchni (wskazanie kominiarza otworu do przewodu wentylacyjnego), montując go powyżej kratki wentylacyjnej w ten sam przewód kominowy wentylacji kuchni (drugi oddzielny przewód wentylacyjny w pom. kuchni), 
................................................................

- zainstalowanie na przewodach kominowych wentylacji kuchni (2 szt.) i łazienki (1 szt.) :
   nowe kratki wentylacyjne zgodnie z polską normą (14 x 21 cm) – 3 sztuki

..........................................................

- wykonanie kanału nawiewnego typu „Zetka” w pomieszczeniu kuchni pod oknem

- Po wykonanych robotach – opinia kominiarska o prawidłowości przyjętych rozwiązań 
w aspekcie prawidłowego podłączenia kuchni węglowej i odprowadzania jej produktów spalania i wentylacji całego lokalu

…………………………………………………………………………………………………...
ŚCIANY :

- demontaż starego kominka wraz z obudową w pokoju o wym. : 1,30 x 1,45 x 1,50 m

........................................................................................
- zamurowanie istniejącego otworu w przewodzie kominowym w pom. pokoju (po starym kominku)

- demontaż starej okładziny z płyty G-K w pom. PP, ścianach, na pow. : 
  (1,54 + 1,43) x 2 x 2,61 = 15,50 m2

- demontaż starej ścianki działowej z G-K na stelażu, pomiędzy K a Ł, 
   na pow. : 2,04 x 2,61 = 5,32 m2

- odgrzybianie dwukrotne ścian, na powierzchni 50% pow. ścian, to jest :

• PP : (1,54 + 1,43) x 2 x 2,61 x 0,5 = 15,50 m2 x 0,50 = 7,75 m2

• Ł : ((1,79 + 2,0) x 2 x 2,60 - minus ścianka z G-K – 5,32 m2 ) x 0,50 = (19,78 m2 – 5,32 m2)

x 0,5 = 14,46 m2 x 0,5 = 7,23 m2

• K : ((3,0 + 3,80 + 1,76 + 0,29 + 0,93 + 0,29 + 0,31 + 4,09) x 2,61 - minus ścianka z G-K –

5,32 m2) x 0,5 = (14,47 x 2,61) – 5,32 m2 x 0,5 = (37,77 m2 – 5,32 m2) x 0,5 = 32,45 m2
         x 0,5 = 16,23 m2

• P-1 : (4,45 + 4,92) x 2 x 2,61 x 0,5 = 48,91 m2 x 0,5 = 24,46 m2

----------------------------------------------------------------------------------------

Razem odgrzybianie ścian : 7,75 + 7,23 + 16,23 + 24,46 = 55,67 m2

----------------------------------------------------------------------------------------

- montaż nowej ścianki na stelażu z płyty G-K pomiędzy K a Ł, na pow. : 2,04 x 2,50 =

= 5,10 m2, z pozostawieniem otworu na drzwi (0,7 x 2,0)

.............................................................................................................................................

- okładzina ścian płytami G-K, na stelażu, na pow. :

• PP : (1,54 + 1,43) x 2 x 2,50 = 14,85 m2

• Ł : (1,79 + 2,0) x 2 x 2,50 - minus ścianka z G-K – 5,32 m2 ) = 18,95 m2 – 5,32 m2 =
        = 13,63 m2

• K : (3,0 + 3,80 + 1,76 + 0,29 + 0,93 + 0,29 + 0,31 + 4,09) x 2,50 - minus ścianka z G-K –

5,32 m2) = (14,47 x 2,5) – 5,32 m2 = 36,18 m2 – 5,32 m2 = 30,86 m2

• P-1 : (4,45 + 4,92) x 2 x 2,50 = 46,85 m2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem okładzina ścian płytami G-K : 14,85 + 13,63 + 30,86 + 46,85 = 106,19 m2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- wyprawianie ścian : położenie gładzi dwuwarstwowych : PP + Ł + K + P-1, 
   na pow. : 106,19 m2 + 2 x 5,32 m2 = 116,83 m2

..................................................................................
- pomalowaniem ścian 2 x emulsją na biało (w łazience i kuchni – minus pow. glazury) : 
  PP + Ł + K + P-1, to jest na pow. : 116,83 m2 – glazura – 23,71 m2 = 93,12 m2
....................................................................................
odbicie starej glazury :

- w K na pow. : (2,04 + 1,90) x 0,76 = 2,99 m2

- w Ł na pow. : (1,79 + 2,0) x 2 x 2,00 = 15,16 m2

....................................................................

- położenie na ścianach glazury po uprzednim przygotowaniu podłoża, na pow. :
   kuchnia – K : 1,50 x (3,80 + 1,90) = 8,55 m2
   łazienka – Ł  : (1,79 + 2,0) x 2 x 2,00 = 15,16 m2

.....................................................................................................
razem odbicie glazury : 2,99 + 15,16 = 18,15 m2

razem położenie glazury : 8,55 + 15,16 = 23,71 m2

………………………………………………………………………………………………….

SUFITY :

- demontaż starej okładziny na stelażu sufitu w P-1, na pow. : 21,89 m2

- okładzina sufitów (sufit podwieszany – obniżenie sufitu) płytami G-K na stelażu -
  do h = 2,50 m : PP + Ł + K + P-1, to jest na pow. : 39,34 m2

.................................................................................................................................................
- wyprawianie sufitów - położenie gładzi dwuwarstwowych : PP + Ł + K + P-1, to jest 
   na pow. : 39,34 m2

............................................................................................................................................
- malowanie sufitów 2 x emulsją na biało : PP + Ł + K + P-1, to jest na pow. : 39,34 m2

………………………………………………………………………………………………
PODŁOGI :

- zerwanie starych wykładzin z PCV, paneli, terakoty itp. w pom. PP + Ł + K + P-1, 
  to jest na pow. : 39,34 m2

.................................................................

- wymiana desek podłogowych na nowe, po uprzednim zerwaniu starych, na pow. :

ok. 15 % powierzchni podłogi, w pom. P-1, na pow. : 21,89 m2 x 0,15 = 3,28 m2

..............................................................................

- położenie płyty OSB na deskach w pom. P-1, na pow. : 21,89 m2                       
......................................................................

- położenie paneli z oblistwowaniem w pom. P-1, na pow. : 21,89 m2                       
.......................................................................................
- wykonanie warstwy wyrównawczej szlichty betonowej (pod terakotę) w pom. PP + Ł + K, 
   to jest na pow. : 2,20 + 3,58 + 11,67 = 17,45 m2
......................................................................................

- położenie w pom. PP + Ł + K terakoty z cokolikami (cokoliki w PP + K), po uprzednim

przygotowaniu podłoża, to jest na pow. : 17,45 m2

…………………………………………………………………………………………………...

DRZWI :

drzwi : zewnętrzne : do wymiany na nowe - OCIEPLANE (skrzydło + ościeżnica) z dwoma zamkami wielozastawkowymi (podklamkowy z wkładką Gerda + zasuwa) + wizjer – „judasz” + napis – nr lokalu – 15, po uprzednim demontażu starych (1 szt.) 
...................................................................

drzwi wewnętrzne : 
- do pokoju P-1 (z przedpokoju PP) :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą 
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą  - otwieranych na pokój + zamontowanie w podłodze 
  w pokoju przy ww. drzwiach odboju drzwiowego

...................................................................................................................
- do kuchni K (z przedpokoju PP) :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą 
- montaż nowych drzwi harmonijkowych z nową ościeżnicą

...................................................................................................................
- do łazienki Ł (z kuchni K) :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą 
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą – z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła

…………………………………………………………………………………………………..
OKNA : dwa okna zespolone z PCV w pom. P-1 + K :

- demontaż starych okien (2 sztuki)

- montaż nowych okien zespolonych z PCV – 2 sztuki (ten sam kształt, podział i rozmiar, 
  co stare istniejące)

.....................................................
• NAWIETRZAKI :

- zamontować na oknach w P-1 + K po 1 szt. nawietrzaka okiennego – w sumie 2 szt.

...............................................................................................

• PARAPETY WEWNĘTRZNE :

demontaż starych parapetów wewnętrznych : 
   – okno – P-1 : 1 szt. 
   – okno – K : 1 szt.

•  montaż nowych parapetów wewnętrznych z PCV 
    – okno P-1 : 1 szt. 
    – okno – K : 1 szt.

...........................................................................................................
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE :

demontaż starych parapetów zewnętrznych : 
   – okno – P-1 : pow. : 0,25 x 1,70 = 0,43 m2
   – okno – K : pow. : 0,25 x 1,70 = 0,43 m2

montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej: 
   – okno – P-1 : pow. : 0,25 x 1,70 = 0,43 m2
   – okno – K : pow. : 0,25 x 1,70 = 0,43 m2

………………………………………………………………………………………………
Instalacja kanalizacyjna :

- kuchnia : montaż w kuchni nowego podejścia kanalizacyjnego pod zlewozmywak 
- łazienka : montaż nowych podejść kanalizacyjnych pod : 
  - brodzik,

- umywalkę,

- WC,

- pralkę

…………………………………………………………………………………………………..
Instalacja wodna :

• wymiana instalacji wodnej (zw) na łącznej długości 20 mb, od wodomierza
  (nr 1220273463 – stan : 588 m3) znajdującego się w piwnicy budynku – do lokalu –

do poszczególnych odbiorników w kuchni i w łazience

• wraz z przeniesieniem wodomierza do wnętrza szafki zlewozmywakowej w pom.
     kuchni

• wymiana wodomierza na nowy
• wymiana zaworu/ów odcinającego przy wodomierzu na nowy

..............................................................................................................................
ponadto :
kuchnia : 
 - montaż w kuchni nowego podejścia wodnego pod : 
 - zlewozmywak

- pod kuchnię C.O. z wężownicą

łazienka : montaż nowych podejść wodnych pod :

- brodzik

- umywalkę

- pod WC

- termę elektryczną

- pralkę z zaworkiem odcinającym
……………………………………………………………………………………………..
Odbiorniki – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) : montaż nowych odbiorników :

- kuchnia : 
  • montaż nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią i syfonem, wężykami i zaworkami
- łazienka : 
  • demontaż : brodzika (bez kabiny), wc, umywalki

• montaż nowych odbiorników :

- brodzik z kabiną,  z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem

- umywalki, z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem

- WC kompakt – komplet (muszla, spłuczka, deska), z zaworem odcinającym + wężyk
.......................................................................................................................................................

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA : w świetle ścian lokalu  mieszkalnego nr 15

- odbicie mocno uszkodzonych tynków zewnętrznych na ścianach elewacji – w świetle ścian lokalu
  mieszkalnego nr 15 : na łącznej pow. : 15,02 + 33,62 + 20,50 = 69,14 m2
  w tym :
  - od strony ulicy (podwórze) na pow. : (3,0 x 4,10)+ (1,70 x 1,60) = 12,30 + 2,72 = 15,02 m2 
  - od strony wejścia do lokalu, na pow. : (3,20 x 4,10) + (5,0 x 4,10) = 13,12 + 20,50 = 33,62 m2
  - od strony ogrodu, na pow. : (5,0 x 4,10) = 20,50 m2

...........................................................................................................................................................

- położenie : styropianu grub. 4 cm + siatki + kleju, na ścianach elewacji wraz z przytarciem – w świetle
  ścian lokalu mieszkalnego nr 15 : na łącznej pow. : 69,14 m2
  w tym :
  - od strony ulicy (podwórze) na pow. : 15,02 m2 
  - od strony wejścia do lokalu, na pow. : 33,62 m2
  - od strony ogrodu, na pow. : 20,50 m2

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie