Konstancin-Jeziorna, dn. 14.06.2019r.

Brzozowa 2D m 1  - lokal (parter) składający się z : 
- przedpokoju – PP

- Łazienki z wc – Ł
- Garderoby – G

- Pokoju – P

- Aneksem kuchennym – AK

.......................................................................
Powierzchnia podłóg/sufitów :
- PP : 1,20 x 2,60 = 2,91 m2
- Ł : 1,58 x 2,19 = 3,46 m2

- G : 1,47 x 2,16 = 3,18 m2

- P : (2,17 x 4,16) + (1,12 x 3,10) = 9,03 + 3,47 = 12,50 m2

- AK : 1,58 x 3,40 = 5,37 m2
.....................................................................................................................................

Razem pow. podłóg/sufitów :  2,91 + 3,46 + 3,18 + 12,50 + 5,37 = 27,42 m2

.....................................................................................................................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna : 
- zasilanie trójfazowe,
- moc – 12 kW,
 - zabezpieczenie 3 x 20A, 
- licznik elektryczny –  zamontowany na klatce schodowej – umowa : PGE-UG-ZGK - jest

.....................................................................................................................................................
• Obudowa licznikowa – dobra – bez zmian 
• Tablica licznikowa – dobra – bez zmian
• WLZ – dobry – bez zmian  
• Instalacja elektryczna w lokalu – trójfazowa (trzy przewody miedź) - dobra – pozostaje

bez zmian – jest wyprowadzony przewód zasilania trójfazowego od TR do pom. K (w K) 
  do podłączenia kuchni elektrycznej trójfazowej
• Ogrzewanie podłogowe : dobre – sprawne dwa obwody – działają (jeden obwód
  ogrzewa – Ł, drugi obwód ogrzewa – P/AK) – sprawne – bez zmian
  - regulatory ogrzewania podłogowego -2 sztuki – sprawne – działają – bez zmian)
...............................................................................................................................................
Przed robotami remontowymi – ZGK odłączy regulatory i zabezpieczy przewody, 
a po remoncie – wyprawieniu ścian – ZGK ponownie podłączy istniejące regulatory ogrzewania po ich oczyszczeniu lub zakupi i zamontuje nowe (zatem tego nie liczymy 
w kosztorysie inwestorskim)

.....................................................................................................................................................

- Tablica rozdzielcza – w lokalu  - do wymiany na nową, z zabezpieczeniem różnicowo-
  - prądowym i nadmiarowym

.................................................................................................................................................

- Terma elektryczna – montaż nowej 1 sztuki (50 l) – 1.500 Wat, z montażem nowych wężyków i nowych zaworków odcinających z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania w pomieszczeniu łazienki

.............................................................................................................

- Plafoniery oświetlenia – montaż nowe – 4 sztuki :
- PP : 1 szt. (sufit)

- Ł : 1 szt. (ściana)

- P : 1 szt. (sufit)

- AK : 1 szt. (sufit)

.............................................................................................

Wyłączniki : montaż nowych – 4 sztuki

- do oświetlenia PP – 1 sztuka pojedynczy (plafoniera sufit)

- do oświetlenia Ł – 1 sztuka pojedynczy (plafoniera ściana)
- do oświetlenia P/AK – 1 sztuka podwójny (plafoniera sufit - P + sufit - K) 
- do dzwonka elektrycznego – wyłącznik/przełącznik – 1 szt.

..............................................................................................................

Gniazda  : montaż nowych (podtynkowe) – 10 sztuk 
- PP – 2 sztuki pojedyncze, z miejscem na gniazdo telefoniczne
- Ł – 3 sztuki (w tym 2 szt. pojedyncze (kroploszczelne) + 1 szt. podwojna kroploszczelna) 
- P – 1 szt. podwójne w części pokoju („kompakt” – trzecie miejsce na gniazdo
         antenowo-telewizyjne, w jednej ramce)

- AK –  w sumie 4 szt. (w tym : 3 szt. podwójne z uziemieniem kroploszczelne + 1 szt.

pojedyncza z uziemieniem, kroploszczelne

.................................................................................................................................................

Dzwonek elektryczny – do wymiany na nowy – 1 szt. 
....................................................................................................

Kuchnia elektryczna : 
– zakup i montaż dużej kuchni elektrycznej (trójfazowa), 4 płyty grzewcze

z piekarnikiem elektrycznym  jest wyprowadzony w części aneksu kuchennego : odrębny przewód zasilania trójfazowy – dobry – do podłączenia kuchni trójfazowej, 
z „podbiciem” karty gwarancyjnej przez uprawniony podmiot elektryczny.

.................................................................................................................................................
- Po robotach  elektrycznych : pomiary rezystencji izolacji i skuteczności zerowania +
 + sprawdzenie i oświadczenie podmiotu elektrycznego o prawidłowym podłączeniu kuchni elektrycznej (zasilanie trójfazowe) i dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz

z urządzeniami elektrycznymi do bezpiecznego użytkowania 
………………………………………………………………………………………………

OGRZEWANIE  lokalu : elektryczne podłogowe – jw. – dobre – pozostaje bez zmian

…………………………………………………………………………………………………...
-Wentylacja :  
- montaż nowych kratek wentylacyjnych – w sumie 2 sztuki - 14 x 21 cm (aneks kuchenny – 1 szt. + łazienka – 1 szt.)

…………………………………………………………………………………………………

ŚCIANY : z płyt G-K :
- naprawa powierzchni ścian – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp. :

PP + Ł + G + P + AK, tj. na pow. :
  • PP + P + AK : (1,12 + 2,30 + 0,75 + 2,17 + 4,16 + 5,05 + 3,40 + 1,58 + 0,30 + 2,60) x
    x 2,55 = 23,43 x 2,55 = 59,75 m2 
• Ł : (1,58 + 2,19) x 2 x 2,55 = 19,23 m2
• G : (1,47 + 2,16) x 2 x 2.55 = 18,51 m2
--------------------------------------------------------------------------------------------

Razem zeskrobanie i naprawy ścian : 59,75 + 19,23 + 18,51 = 97,49 m2

--------------------------------------------------------------------------------------------

- położenie na ścianach gładzi wyrównawczych dwuwarstwowych : PP + Ł + G + P + AK ,

tj. na pow. : 97,49 m2
...........................................................
- malowanie ścian farbą emulsyjną dwukrotnie na biało (minus pow. glazury) :

PP + Ł + G + P + AK,  tj. na pow. : 97,49 m2 – minus – 23,00 m2 = 74,49 m2 
......................................................................................................................................

- z uwagi na fakt, że poniżej opisana jest wymiana drzwi zewnętrznych, drzwi wewnętrznych do
  Ł, okna i drzwi balkonowych, które są osadzone w konstrukcji ścian (stelaż + płyta G-K) – przy demontażu tych ww. drzwi i okien należy uwzględnić procentowo częściowy demontaż stelażu i płyty G-K oraz montażu przy obsadzaniu drzwi i okien
.....................................................................................................................................................................
Glazura ściany :
 • odbicie glazury w Ł : (0,80 + 1,42 + 0,6) x 1,78 = 5,02 m2

...................................................
- położenie na ścianach glazury, po uprzednim przygotowaniu podłoża łącznej pow.

(Ł + AK) : 23,00 m2

w tym :

- Ł : (1,58 + 2,19) x 2 x 2,0 = 15,08 m2
- AK : 1,50 x (3,40 + 1,58 + 0,30) = 7,92 m2
………………………………………………………………………………………………

SUFITY : z płyt G-K :

- naprawa powierzchni sufitów – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp. : PP + Ł + G + P + AK, tj. na pow. : 27,42 m2
.....................................................................................

- położenie na sufitach gładzi wyrównawczych dwuwarstwowych :  PP + Ł + G + P + AK,

tj. na pow. : 27,42 m2
...........................................................................................................
 - malowanie sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie na biało : PP + Ł + G + P + AK,
   tj. na pow. : 27,42 m2
........................................................................................................................
PODŁOGI :

• zerwanie starych paneli, wykładzin, terakoty itp. w pom. : PP + Ł + G + P + AK,

tj. na pow. : 27,42 m2
...............................................................................................................................

• położenie nowych paneli z oblistwowaniem w pom. :  PP + G + P + AK

(materiał przystosowany do ogrzewania podłogowego),

tj. na pow. : 27,42 m2 – 3,46 m2 = 23,96 m2
..............................................................................................
• w pomieszczeniu łazienki (Ł) : położenie na podłożu terakoty (materiał – klej – przystosowany do ogrzewania podłogowego),  tj. na pow. : 3,46 m2

……………………………………………………………………………………………….
DRZWI : 
drzwi zewnętrzne do lokalu :

- demontaż starych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą

- montaż nowych drzwi zewnętrznych, stalowych, ocieplanych z nową ościeżnicą, 
o wzmocnionej odporności na włamanie + dwa nowe zamki wielozastawkowe (podklamkowy z wkładką Gerdy + zasuwa) + wizjer („judasz’) + nr lokalu 1
……………………………………………………………………………………………… 
Drzwi wewnętrzne :

- do łazienki Ł :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek + otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła
……………………………………………………………………………………………….. 
OKNA : okno – 1 szt. + drzwi balkonowo/tarasowe – 1 szt. z PCV zespolone (pom. P –A/K) :

- demontaż ww. starego okna + drzwi balk./tarsowych – 2 szt. .
- montaż nowego zespolonego okna z PCV + drzwi balkonowo/tarasowych –

w sumie 2 sztuki (ten sam kształt i podział)

..................................................................................................................................

- montaż 1 szt. na oknie 1 szt. nawietrzaka higrosterowalnego

....................................................................................

- demontaż starego parapetu WEWNĘTRZNEGO – 1 szt. 
..............................................................................
- montaż nowego parapetu WEWNĘTRZNEGO z PCV – 1 szt.

……………………………………………………………………………………………….

Instalacja kanalizacyjna :

- do wymiany na nowe z PCV drzwiczki rewizyjne zamontowane w ścianie w pom. łazienki

........................................................................................

• ponadto trzeba wykonać nowe podejścia kanalizacyjne do odbiorników :

- w kuchni (aneks) – do zlewozmywaka

- w łazience :
     - do brodzika 
     - do umywalki
     - do WC
     - podejście - odpływ do pralki - w łazience

……………………………………………………………………………………………….

Instalacja wodna :

• trzeba wykonać nowe podejścia wodne do odbiorników :

- w kuchni (aneks) – do zlewozmywaka

- w łazience :
     - do brodzika 
     - do umywalki 
     - do WC
     - pod termę 
     - podejście pod pralkę z zaworkiem odcinającym
......................................................................................................................................................
Wodomierz – zw :
- wodomierz (zw) z nakładką wraz z zaworem odcinającym w pom. Ł :

(numer : C14FA323402 – stan = 473 m3) – dobry – pozostaje – bez zmian (ważna
   legalizacja) – w łazience
ale trzeba tu przy wodomierzu :
- dokonać przeróbki zasilania przy wodomierzu – odsunięcie się od ściany (przed wyprawianiem ścian płytkami glazury), z uwzględnieniem wycięcia części stelażu i płyty

G-K przy tej robocie i położeniu nowego fragmentu płyty G-K na stelażu.

………………………………………………………………………………………………….

Odbiorniki – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) : montaż nowych odbiorników :

- Aneks kuchenny : zlewozmywak na szafce z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem 
......................................................................................

- Łazienka : montaż nowych urządzeń :

- brodzik z kabiną, z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem 
   - umywalka na szafce z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem  
   - WC kompakt – komplet (muszla, spłuczka, deska, wężyk, zaworek odcinający
  …………………………………………………………………………………………….

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie