nr sprawy:

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania:

„Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV podanym na stronie tytułowej w ramach przedmiotowego zadania.

1.4. Materiały

Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska pełnowartościowe wyroby budowlane posiadające atesty, certyfikaty itp. określone przepisami prawa dokumenty. Jeżeli przewidziana do wykonania naprawa będzie wymagała zastosowania wyrobów innych niż opisane poniżej, wykonawca może otrzymać polecenie zastosowania innych materiałów o cenach identycznych lub zbliżonych  do zaoferowanych. Decyzję o rodzaju zastosowanych wyrobów podejmie osoba wskazanego przez zamawiającego.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Koryta lub nasypy wykonywane ręcznie/mechaniczne na całej szerokości chodników o głębokości/wysokości 20 cm, na gruntach kategorii I-II, z wywozem lub dostarczeniem gruntu oraz formowaniem poboczy o szerokość. do 0,75 m;

- jednostka – 1m2 koryta lub nasypów

Technologia wykonania – dowolna. Jeżeli roboty są prowadzone                      w urządzonym trawniku lub na terenie, które podlega szczególniej ochronie przez zanieczyszczeniami stałymi, wskazane składowanie gruntu z koryta na folii pvc. Wykonawca odpowiada za zniszczenia, które mogą nastąpić na skutek prowadzonych robót.

2.2-2.13 Rozbiórka krawężników/oporników ułożonych na ławie betonowej, wraz z rozbiórką ławy betonowej.

Rozbiórka obrzeży/krawężników ułożonych na podsypce piaskowo-cementowej.

Rozbiórka chodnika z płyt betonowych.

Rozbiórka krawężników i ich ponowne ustawienie z wykorzystaniem materiałów z odzysku – krawężniki o wymiarach 15x30 z wykonaniem ław z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo – piaskowej.

Rozbiórka krawężników/oporników i ich ponowne ustawienie z użyciem nowych materiałów Wykonawcy  – krawężniki o wymiarach 15x30 z wykonaniem ław z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo – piaskowej wykonawcy.

Rozbiórka krawężników i ich ponowne ustawienie z wykorzystaniem materiałów z odzysku – krawężniki o wymiarach 12x25 z wykonaniem ław              z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo – piaskowej.

Rozbiórka krawężników i ich ponowne ustawienie z użyciem nowych materiałów Wykonawcy – krawężniki o wymiarach 12x25 z wykonaniem ław 
z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo – piaskowej wykonawcy.

Rozbiórka krawężników i ich ponowne ustawienie (regulacja) 
z wykorzystaniem materiałów z odzysku – krawężniki o wymiarach 20x30 
z wykonaniem ław z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo – piaskowej.

Rozbiórka krawężników i ich ponowne ustawienie (regulacja) 
z wykorzystaniem materiałów nowych wykonawcy – krawężniki o wymiarach 20x30 z wykonaniem ław z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo – piaskowej.

Rozbiórka obrzeży betonowych 20x6 i ich ponowne ustawienie na podsypce cementowo piaskowej - z użyciem materiałów Zamawiającego.

Rozbiórka obrzeży betonowych 30x8 i ich ponowne ustawienie na podsypce cementowo piaskowej  - z użyciem materiałów Zamawiającego.

Rozbiórka obrzeży betonowych koloru szarego 30x8 i ich ponowne ustawienie na podsypce cementowo piaskowej  - z użyciem nowych materiałów Wykonawcy

- jednostka – 1m lub 1 m kwadratowy lub jeden metr sześcienny naprawionych krawężników/obrzeży lub innych robót.

Technologia wykonania rozbiórek – dowolna. Skalkulować przewiezienie                         do utylizacji wszelkich materiałów betonowych nie podlegających, ze względu       na stan techniczny, ponownemu wbudowaniu. Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów ani nie współpracuje z firmami zajmującymi się utylizacją odpadów, w tym betonowych.

W ramach tych pozycji, zawierających obowiązek ponownego wbudowania materiału, skalkulować należy co najmniej:

- rozebranie zniszczonego obrzeża, krawężnika, opornika;

- posegregowanie i oczyszczenie wyrobów pochodzących z rozbiórki;

- wyznaczenie rzędnych docelowych po naprawie nawierzchni;

- zależnie od warunków, pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu                   w granicach do 20 cm oraz regulacje wysokości, pozyskanie lub wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji;

- wykonanie ławy z betonu C8/10 w ilości 0,075m3/m; (opcjonalnie);

- ułożenie krawężnika na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3cm. (opcjonalnie);

- ułożenie obrzeża na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  5cm. (opcjonalnie);

- uzupełnienie, wyrównanie i zgęszczenie podbudowy naprawianych elementów;

- ułożenie elementów na odpowiedniej, opisanej wyżej ławie;

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie 
z przepisami o ochronie środowiska.

2.14-18. Naprawa chodnika z kostki betonowej szarej oraz kolorowej o gr. 8 cm       z wykorzystaniem materiału z odzysku – Zamawiającego. Naprawa nawierzchni do 30 m².

Naprawa chodnika z kostki betonowej szarej lub kolorowej o gr. 8 cm z nowego materiału – Wykonawcy. Naprawa nawierzchni do 30 m².

Naprawa chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej lub kolorowej                  o gr. 8 cm z materiału z odzysku – Zamawiającego. Naprawa nawierzchni powyżej 30 m².

Naprawa chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej lub kolorowej                 o gr. 8 cm z nowego materiału Wykonawcy. Naprawa nawierzchni powyżej 30 m².

Naprawa chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej i kolorowej                              o gr. 8 cm bezfazowej lub z mikrofazą, materiał wykonawcy.

2.24 Naprawa chodnika z płyt betonowych 50x50x7 z użyciem nowych materiałów Wykonawcy.

- jednostka – 1m2 naprawionej nawierzchni.

W ramach tych pozycji należy skalkulować dwa przypadki naprawy, naprawa nawierzchni nie przekraczającej 30 m², drugi przypadek powyżej 30m ²:

W ramach tej pozycji należy odpowiednio skalkulować:

- rozebranie zniszczonego odcinka chodnika,

- posegregowanie wyrobów z rozbiórki;

- wyznaczenie rzędnych nawierzchni chodnika po naprawie;

- zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu                   w granicach do 20 cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

- wyrównanie i zgęszczenie podbudowy naprawianego chodnika;

- ułożenie nawierzchni chodnika z materiału wykonawcy (kostka powinna być identyczna – kształt i kolor jak wcześniej rozebrana) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3cm;

- zagęszczenie;

- wypełnienie szczelin piaskiem;

- uporządkowanie terenu robót, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika lub drogi, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż 1,5-2% w przypadku chodnika, zaś dla jezdni - 2%.

Uwaga 1: Uzupełnienie podbudowy uwzględnia się w kalkulacjach jako odrębną pozycję w SST. Wykonanie uzupełnienia podbudowy wymaga indywidualnej zgody Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z kruszywa o grubości warstwy po zagęszczeniu min. 8 cm;            a jezdnia podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 20 cm.

Uwaga 2: Należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki betonowej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w odrębnych pozycjach specyfikacji SST.

2.19-23.Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubości warstwy po      zagęszczeniu 10 cm.

Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 12 cm.

Wykonanie podbudowa z kruszywa betonowego grubości 12 cm.

Wykonanie podbudowa z kruszywa kamiennego grubości 8 cm.

Wykonanie podbudowa z kruszywa betonowego grubości 8cm;

- jednostka – 1m2 podbudowy.

W ramach robót należy ułożyć piasek średni, kruszywo kamienne łamane lub kruszywo betonowe na wcześniej wyprofilowanym z właściwym spadkiem                i wstępnie zagęszczonym podłożu. W ramach robót należy dowieźć, rozłożyć, wyprofilować i zagęścić właściwe kruszywo. Skład kruszywa kamiennego                        i betonowego maksymalnie zbliżony do optymalnego-każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Średnia grubość warstwy kruszywa wynosi 8, 10 lub 12 cm i mierzona jest po zagęszczeniu.

Kruszywo należy zagęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia warunkującego trwałość drogi. Po zagęszczeniu kruszywa musi być zachowany spadek poprzeczny warstwy zgodnie z dokumentacją lub wcześniejszymi ustaleniami z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Ocena jakości wykonania roboty, w tym zachowania właściwego spadku następuje po zagęszczeniu podbudowy.

Dopuszcza się, jeżeli będą wymagały tego warunki lokalne, wykonania naprawy poprzez ułożenie kruszywa o innej grubości od 5 cm do 20 cm. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie naliczone w wysokości zwiększonej, lub zmniejszonej, proporcjonalnie do grubości ułożonej mieszanki:

  - 12,5 % jednostkowej ceny ofertowej za każdy dodatkowy (lub zmniejszony) 
1 cm grubości warstwy kruszywa /1m2 wówczas, gdy grubość warstwy ma wynosić 8 cm,

  - o 10 % jednostkowej ceny ofertowej za każdy dodatkowy (lub zmniejszony) 
1 cm grubości warstwy kruszywa /1m2 wówczas, gdy grubość warstwy ma wynosić 10 cm,

  - o 8,33 % jednostkowej ceny ofertowej za każdy dodatkowy (lub zmniejszony) 
1 cm grubości warstwy kruszywa /1m2 wówczas, gdy grubość warstwy ma wynosić 12 cm.

2.25-28. Naprawa nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 z użyciem nowych materiałów – Wykonawcy.

Naprawa nawierzchni z płyt betonowych drobnowymiarowych (trylinki) 
z użyciem nowych materiałów – Wykonawcy.

Naprawa nawierzchni z płyt żelbetowych typu MON z materiałów nowych Wykonawcy.

Naprawa nawierzchni z płyt żelbetowych typu MON z materiału z odzysku - Zamawiającego.

- jednostka – 1m2 naprawionej nawierzchni.

W ramach tych pozycji należy skalkulować:

- rozebranie zniszczonego odcinka  nawierzchni z płyt;

- posegregowanie wyrobów z rozbiórki;

- wyznaczenie rzędnych nowej nawierzchni;

- zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu                   w granicach do 20 cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

- uzupełnienie, wyrównanie i zgęszczenie  podbudowy naprawianej nawierzchni. ułożenie nawierzchni z płyt na podsypce piaskowej o grubości

3 cm;

- zagęszczenie;

- wypełnienie szczelin trylinki i płyt MON piaskiem, płyt ażurowych żwirem 
o ziarnie powyżej 2 mm;

- uporządkowanie terenu robót, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia nawierzchni  zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż 1,5% w przypadku chodnika.

Uwaga 1: uzupełnienie podbudowy uwzględnia się w kalkulacjach jako odrębną pozycję w SST. Wykonanie uzupełnienia podbudowy wymaga indywidualnej zgody Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Jako zasadę przyjmuje się, że płyty powinny być ułożone na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 20 cm.

Uwaga 2: należy skalkulować wyłącznie naprawę nawierzchni betonowej, bez naprawy obrzeży czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w odrębnych pozycjach specyfikacji.

2.29-31 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej betonem C12/15.

Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych betonem C12/15.

Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych betonem C12/15.

- jednostka – 1 szt.

Należy przewidzieć konieczność regulacji wysokościowej włazów studzienek i/lub skrzynek zaworów. W ramach prac należy przewidzieć odkucie i rozbiórkę nawierzchni i podbudowy wokół studzienki lub skrzynki, zdjęcie regulowanego elementu, ułożenie i zagęszczenie betonu, osadzenie włazu/skrzynki na zaprawie cementowej, uzupełnienie podbudowy i nawierzchni wokół wpustu lub studzienki    (o powierzchni do 1m2), porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizację odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. Sposób wykonania robót będzie podlegał odbiorowi także przez administratora regulowanego urządzenia.

2.32 Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej z granitu strzegomskiego jednostronnie ciętej 10x10 cm piaskowanej o gr. podbudowy 8 cm -materiał Wykonawcy.

- jednostka – 1 m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie zniszczonego odcinka nawierzchni;

- wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie;

- zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu w granicach do 20 cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

- uzupełnienie, wyrównanie, zgęszczenie podbudowy naprawianej nawierzchni. Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z kruszywa         o grubości co najmniej 8 cm; a jezdnia podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 20 cm;

- ułożenie nawierzchni z materiału wykonawcy na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  4 cm;

- zagęszczenie;

- wypełnienie szczelin;

- uporządkowanie terenu robót, regulacja poboczy, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika lub drogi, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż 1,5-2% w przypadku chodnika, zaś dla jezdni - 2%.

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki kamiennej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w odrębnych pozycjach specyfikacji.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.33 Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej łupanej z granitu strzegomskiego o gr. 8-11 cm - materiał Wykonawcy.

- jednostka – 1 m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie zniszczonego odcinka chodnika lub jezdni;

- wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie;

- zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu 
w granicach do 20 cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

- uzupełnienie, wyrównanie i zgęszczenie podbudowy naprawianego chodnika lub jezdni. Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę 
z kruszywa o grubości co najmniej 8 cm; a jezdnia podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego o grubości min. 20 cm;

- ułożenie nawierzchni chodnika lub jezdni z materiału z odzysku, na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm;

- zagęszczenie;

- wypełnienie szczelin;

- uporządkowanie terenu robót, regulacja poboczy, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika lub drogi, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż 1,5-2% w przypadku chodnika, zaś dla jezdni – 2 %.

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki betonowej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w odrębnych pozycjach specyfikacji.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.34 Naprawa krawężników kamiennych 20x35 cm polerowanych - materiał Wykonawcy.

-  jednostka: 1 mb wymienionego krawężnika.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie zniszczonego krawężnika i ławy;

- wyznaczenie rzędnych krawężnika po naprawie;

- uzupełnienie, wyrównanie i zagęszczenie podłoża, (ew. pozyskanie i wywóz urobku niezbędnego do regulacji podłoża i pobocza należy uwzględnić                    w kalkulacji);

- wykonanie ławy z betonu C12/15 w ilości 0,075m³/m;

- ułożenie krawężnika z granitu strzegomskiego (powierzchnia górna i boczna polerowana) - (materiał wykonawcy) na podsypce cementowo – piaskowej                 o grubości  3cm;

- uformowanie i zagęszczenie pobocza wymagane dla właściwej stabilizacji krawężnika;

- uporządkowanie terenu robót, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

2.35 Naprawa nawierzchni z brukowca (otoczaka, kamienia narzutowego),
o wymiarach 13-17 cm -materiał Zamawiającego.

- jednostka – 1m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie zniszczonego odcinka nawierzchni;

- wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie;

- zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu w granicach do 20cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

- uzupełnienie, wyrównanie, zgęszczenie podbudowy naprawianej nawierzchni. Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z kruszywa 
o grubości co najmniej 8 cm; a jezdnia podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 20 cm;

- ułożenie nawierzchni z materiału wykonawcy z dobieraniem kamienia             na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  4 cm;

- zaklinowanie i uszczelnienie bruku;

- ubicie bruku;

- wypełnienie szczelin grysem kamiennym;

- uporządkowanie terenu robót, regulacja poboczy, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika lub drogi, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż 1,5-2 % w przypadku chodnika, zaś  2 % dla jezdni.

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki kamiennej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w odrębnych pozycjach specyfikacji.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.36 Naprawa  nawierzchni z brukowca (otoczaka, kamienia narzutowego
o wymiarach 13 -17 cm - materiał Wykonawcy.

- jednostka – 1m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie zniszczonego odcinka nawierzchni;

- wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie;

- zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu                     w granicach do 20 cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

- uzupełnienie, wyrównanie, zgęszczenie podbudowy naprawianej nawierzchni. Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z kruszywa 
o grubości co najmniej 8 cm; a jezdnia podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 20 cm;

- ułożenie nawierzchni z materiału wykonawcy z dobieraniem kamienia na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm;

- zaklinowanie i uszczelnienie bruku;

- ubicie bruku;

- wypełnienie szczelin grysem kamiennym;

- uporządkowanie terenu robót, regulacja poboczy, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki kamiennej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w kolejnych pozycjach specyfikacji.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.37 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do. 4 cm.

- jednostka – 1m2 frezowanej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej przy użyciu frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi;

- usunięcie ściętego materiału i oczyszczenie nawierzchni;

- transport sfrezowanego destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- przeprowadzenie pomiarów;

- uporządkowanie terenu robót.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.38 Wywiezienie urobku samochodami samowyładowczymi na odległość                  do 3 km, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- jednostka – 1m3 uzyskanego destruktu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- załadunek urobku na samochód samowyładowczy;

- przewóz urobku we wskazane miejsce;

- wyładunek urobku na miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.39 Wykonanie sączka drenarskiego wypełnionego kruszywem w otulinie 
z geowłókniny, z rurą drenarską Ø160 - materiał Wykonawcy.

jednostka – 1mb  sączka

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wyznaczenie rzędnych sączka;

- wykonanie wykopu o wymiarach 60x80 cm;

- ułożenie warstwy podsypkowej;

- ułożenie geowłókniny;

- ułożenie warstwy żwiru;

- ułożenie rury perforowanej;

- wykonanie zasypki z kruszywa;

- zamknięcie geowłókniny;

- uzupełnienie i zagęszczenie wykopu klińcem.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.40 Wykonanie progów zwalniających z betonowej kostki brukowej kolorowej
o gr. 8 cm - materiał Wykonawcy.

jednostka – m2.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie odcinka nawierzchni (w tym odcięcie piłą do asfaltu krawędzi gr. do 8 cm);

- posegregowanie wyrobów z rozbiórki;

- wyznaczenie rzędnych nawierzchni progu;

- spulchnienie i uzupełnienie podbudowy warstwą do 10 cm;

- ułożenie progu z materiału wykonawcy na podsypce cementowo – piaskowej                  o grubości  3 cm;

- wypełnienie szczelin piaskiem;

- montaż punktowych elementów odblaskowych;

- regulacja i zagęszczenie pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

- uporządkowanie terenu robót, regulacja poboczy, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia jezdni w pobliżu progu.

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie wykonanie progu z betonowej kostki brukowej, bez wykonania oznakowania oprócz elementów odblaskowych (elementy odblaskowe zakupione przez Wykonawcę).

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.