Konstancin-Jeziorna, dn. 11.09.2019r.

Kozia 1B m 1 – lokal składający się  :
- przedpokój : PP

- łazienka : Ł

- kuchnia : K

- pokój : P-1

- pokój : P-2

Powierzchnia podłóg/sufitów :
- PP : 1,20 x 4,05 = 4,86 m2

- Ł : 1,12 x 1,56 = 1,75 m2
- K : (0,68 x 3,87) + (1,20 x 3,07) = 2,63 + 3,68 = 6,31 m2

- P-1 : (1,0 x 4,05) + (1,63 x 2,83) = 4,05 + 4,61 = 8,66 m2

- P-2 : (2,83 x 4,17) + (0,58 x 3,87) = 11,80 + 2,24 = 14,04 m2

........................................................................................................................................

Razem pow. podłóg/sufitów : 4,86 + 1,75 + 6,31 + 8,66 + 14,04  = 35,62 m2

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna :

- zasilanie jednofazowe 
- moc 4 kW, 
- zabezpieczenie C-25A, 
- licznik elektryczny zamontowany na zewnątrz

- umowa jest : PGE-UG/ZGK : z dnia 23.07.2019r.

..............................................................................................................................................
- Obudowa licznikowa – dobra bez zmian
- Tablica licznikowa - dobra bez zmian
- WLZ – dobry – pozostaje – bez zmian

....................................................................................................................................................
- Montaż nowej tablicy rozdzielczej w lokalu z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

i nadmiarowym

................................................................................................

- Cała instalacja elektryczna w lokalu – do wymiany na nową (trzy przewody-miedź, podtynkowa) wraz z puszkami, z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania do odbiorników elektrycznych, z rozprowadzeniem pod żyrandole

........................................................................................................
- Terma elektryczna : montaż nowej 1 sztuki (50 l) – 1.500 Wat, z montażem nowych wężyków i nowych zaworków odcinających,  z doprowadzeniem odrębnego obwodu zasilania w pomieszczeniu kuchni – K 
............................................................................................................
- Plafoniery oświetlenia (do montażu nowe) : w sumie 6 sztuk :
- PP : 1 sztuka (sufit)

- Ł : 1 sztuka (sufit)

- K : 2 sztuki (sufit + ściana)

- P-1 : 1 sztuka (sufit)

- P-2 : 1 sztuka (sufit)

..............................................................
- Wyłączniki (do montażu nowe) : w sumie 5 sztuk :
- do oświetlenia PP – 1 szt. pojedynczy (plafoniera sufit)

- do oświetlenia Ł – 1 szt. pojedynczy (plafoniera sufit)
- do oświetlenia K – 1 szt. podwójny (plafoniera sufit + ściana)
- do oświetlenia P-1 – 1 szt. podwójny (plafoniera sufit)
- do oświetlenia P-1 – 1 szt. podwójny (plafoniera sufit)
- dzwonek elektryczny – 1 sztuka wyłącznik/przełącznik
..................................................................................................

- Gniazda (do montażu nowe) : w sumie 16 sztuk podtynkowych :

- PP : 2 szt. pojedyncze

- Ł : 1 sztuka podwójne, z uziemieniem (kroploszczelne)

- K : 5 sztuk z uziemieniem – kroploszczelne (w tym 3 szt. pojedyncze + 2 szt. podwójne)

- P-1 : 4 sztuki podwójne

- P-2 : 4 sztuki podwójne

................................................................
Dzwonek elektryczny – nowy 1 sztuka

............................................................................

Kuchenka elektryczna – zakup i montaż nowej kuchenki elektrycznej – małej dwupłytowej + szafka pod kuchenkę (K) – w pomieszczeniu K

.....................................................................................

- Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania) + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami elektrycznymi (w tym m.in. terma elektryczna) do bezpiecznego użytkowania

......................................................................................................................................................

Ogrzewanie  : ogrzewanie węglowe (opinia kominiarska 122/19/D z dnia 17.06.2019r.)

i przewody kominowe - dymowe :

- zakup i zamontowanie – podłączenie do przewodu dymowego w pom. K (odrębny przewód dymowy dla tego lokalu – wskazanie kominiarza otworu do przewodu dymowego) :
 - piecokuchni – kocioł CO etażowy węglowy z wężownicą (z rusztem zimowym i letnim) – 
   do 10 kW - w pom. K , z pompką i naczyniem (zbiornikiem przelewowym), 
- z rozprowadzeniem instalacji CO (rury PP, stabilizowane wkładką aluminiową) 
  z grzejnikami i zaworami (bez głowic termostatycznych) z pomieszczenia K 
  do pomieszczeń : K + PP + P-2 + P-1 + Ł
- grzejniki (płytowe - typu Cosmonowa/Purmo/odpowiedniki) w :
  - K : 1 szt.
  - PP : 1 szt.

- P-2 : 1 szt.

- P-1 : 1 szt.
  - Ł : 1 szt.

....................................................................................................

Razem grzejników sztuk : 5 sztuk

....................................................................................................

Razem zaworów grzejnikowych sztuk : 5 sztuk
....................................................................................................
- próba szczelności na gorąco
........................................................

- regulacja instalacji CO,

.......................................................
- zainstalowanie około 15 cm nad podłogą w przewodzie kominowym dymowym drzwiczki wycierowe – w pomieszczeniu kuchni
…………………………………………………………………………………………………..

Wentylacja : 
- zainstalowanie na przewodach kominowych (na otworach) wentylacji kuchni (1 szt.)

i łazienki (1 szt.) : nowe kratki wentylacyjne zgodnie z polską normą (14 x 21 cm) – 2 sztuki

..........................................................

- wykonanie kanału nawiewnego typu „Zetka” w pomieszczeniu kuchni pod oknem wraz

z kratkami wentylacyjnymi od wewnątrz i od zewnątrz (2 sztuki)

......................................................................................................................................................

- Po wykonanych robotach – opinia kominiarska o prawidłowości przyjętych rozwiązań 
w aspekcie prawidłowego podłączenia kotła węglowego CO i odprowadzania jego produktów spalania i wentylacji całego lokalu

…………………………………………………………………………………………………...

ŚCIANY :

- odgrzybianie dwukrotne ścian na pow. ok. 50 % powierzchni ścian w pom. Ł :

(1,12 + 1,56) x 2 x 2,68 x 0,5 = 7,18 m2
...................................................................................
- okładzina ścian płytami G-K, na stelażu, PP + Ł + K + P-1 + P-2, na pow. :

- PP : (1,20 + 4,05 + 1,20 + 3,25) x 2,55 = 9,70 x 2,55 = 24,74 m2

- Ł : (1,12 + 1,56) x 2 x 2,55 = 13,67 m2
- K : (0,68 + 3,87 + 1,88 + 3,07 + 1,20) x 2,55 = 10,70 x 2,55 = 27,29 m2

- P-1 : (1,0 + 4,05 + 2,63 + 2,83 + 1,63 + 1,22) x 2,55 = 13,36 x 2,55 = 34,07 m2

- P-2 : (0,58 + 0,30 + 2,83 + 4,17 + 3,41 + 3,87) x 2,55 = 15,16 x 2,55 = 38,66 m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
→ razem okładziny z G-K : 24,74 + 13,67 + 27,29 + 34,07 + 38,66 = 138,43 m2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- wyprawianie ścian : położenie gładzi dwuwarstwowych : PP + Ł + K + P-1 + P-2

- PP : 24,74 m2

- Ł : 13,67 m2 – minus powierzchnia pod glazurę – [(1,12 + 1,56) x 2 x 2,00 = 10,72 m2] =
         = 2,95 m2   
- K : 27,29 m2 – minus powierzchnia pod glazurę – [1,50 x (3,07 + 1,20) + (1,88 x 1,30)] =
         = 27,29 – 6,41 – 2,44 = 27,29 – 8,85 = 18,44 m2

- P-1 : 34,07 m2

- P-2 : 38,66 m2

------------------------------------------------------------------------------------------------------
→ razem pow. gładzi : 24,74 + 2,95 + 18,44 + 34,07 + 38,66 = 118,86 m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------

- pomalowaniem ścian 2 x emulsją na biało (w łazience i kuchni – minus pow. glazury) : 
  PP + Ł + K + P-1 + P-2, na pow. : 118,86 m2
....................................................................................
- położenie na ścianach glazury po uprzednim przygotowaniu podłoża, na pow. :
   kuchnia – K : [1,50 x (3,07 + 1,20) + (1,88 x 1,30)] = 6,41 + 2,44 = 8,85 m2
   łazienka – Ł  : (1,12 + 1,56) x 2 x 2,00 = 10,72 m2
   razem położenie glazury : 8,85 + 10,72 = 19,57 m2

………………………………………………………………………………………………….
SUFITY :

- okładzina sufitów (sufit podwieszany – obniżenie sufitu) płytami G-K na stelażu -
  do h = 2,55 m : PP + Ł + K + P-1 + P-2, na pow. : 35,62 m2

.................................................................................................................................................
- wyprawianie sufitów - położenie gładzi dwuwarstwowych : PP + Ł + K + P-1 + P-2, 
   na pow. : 35,62 m2

...........................................................................
- malowanie sufitów 2 x emulsją na biało : PP + Ł + K + P-1 + P-2,   na pow. : 35,62 m2

………………………………………………………………………………………………
PODŁOGI :

- zerwanie starych wykładzin z PCV, paneli, terakoty itp. w pom. PP + Ł + K + P-1 + P-2,

na pow. : 35,62 m2 
......................................................................

- położenie paneli z oblistwowaniem w pom. P-1 + P-2, na pow. : 8,66 + 14,04 = 22,70 m2
.......................................................................................
- wykonanie warstwy wyrównawczej szlichty betonowej (pod terakotę) w pom. PP + Ł + K,

na pow. : 4,86 + 1,75 + 6,31 = 12,92 m2
......................................................................................

- położenie w pom. PP + Ł + K terakoty z cokolikami (cokoliki w PP + K), po uprzednim

przygotowaniu podłoża, na pow. : 12,92 m2

…………………………………………………………………………………………………...

DRZWI :

drzwi : zewnętrzne : do wymiany na nowe - OCIEPLANE (skrzydło + ościeżnica) z dwoma zamkami wielozastawkowymi (podklamkowy z wkładką Gerda + zasuwa) + wizjer – „judasz” + napis – nr lokalu – 1, po uprzednim demontażu starych (1 szt.) 
...................................................................

drzwi wewnętrzne : 
- do łazienki Ł (z przedpokoju PP) :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- poszerzenie otworu drzwiowego na otwór do drzwi o wym. : 0,8 x 2,0 m, z przemurowaniem nadproża 
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą – z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła

.......................................................................................................................................................
- do pokoju P-1 (z przedpokoju PP) :
- demontaż starych drzwi z ościeżnicą 
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą

...................................................................................................................
- do pokoju P-2 (z przedpokoju PP) :
- demontaż starych drzwi z ościeżnicą 
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą

…………………………………………………………………………………………………..
OKNA : trzy okna zespolone z PCV w pom. P-1 + P-2 + K :

- demontaż starych okien (3 sztuki)

...............................................................

- montaż nowych okien zespolonych z PCV – 3 sztuki (ten sam kształt, podział i rozmiar, 
  co stare istniejące)

......................................................................................................................................................
• NAWIETRZAKI :

- zamontować na oknach w P-1 + P-2 + K po 1 szt. nawietrzaka okiennego – w sumie 3 szt.

.......................................................

• PARAPETY WEWNĘTRZNE :

demontaż starych parapetów wewnętrznych : 
   – okno – P-1 : 1 szt. 
   – okno – P-2 : 1 szt.

– okno – K : 1 szt.

•  montaż nowych parapetów wewnętrznych z PCV 
   – okno – P-1 : 1 szt. 
   – okno – P-2 : 1 szt.

– okno – K : 1 szt.

...........................................................................................................
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE : oczyszczenie parapetów zewnętrznych (bez malowania) przy trzech

oknach pom. : P-1 + P-2 + K

………………………………………………………………………………………………
Instalacja kanalizacyjna :

- wymiana na nowy z PCV odcinka rury kanalizacyjnej Ø 110 na długości – 2 mb
   ponadto :

- kuchnia : montaż w kuchni nowego podejścia kanalizacyjnego pod : 
  - zlewozmywak

- pralkę
----------------------------------------------
- łazienka : montaż nowych podejść kanalizacyjnych pod : 
  - brodzik,

- WC,
…………………………………………………………………………………………………..

Instalacja wodna :

• wymiana instalacji wodnej (zw) na łącznej długości 15 mb, od wodomierza
  – do poszczególnych odbiorników w kuchni  i w łazience

• wraz z przeniesieniem wodomierza do wnętrza szafki zlewozmywakowej w pom.
     kuchni

• trzeba : wymienić zawór odcinającego przy wodomierzu na nowy

• A sam wodomierz (z nakładką zdalny odczyt) zostaje – bez zmian
..................................................................................................................................................
ponadto :
kuchnia : 
 - montaż w kuchni nowego podejścia wodnego pod : 
 - zlewozmywak

- pod kocioł C.O. z wężownicą
 - pralkę z zaworkiem odcinającym

- pod termę elektryczną 
...............................................................................

łazienka : montaż nowych podejść wodnych pod :

- brodzik

- pod WC

……………………………………………………………………………………………..
Odbiorniki – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) : montaż nowych odbiorników :

- kuchnia : 
  • montaż nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią i syfonem, wężykami i zaworkami

- łazienka :

• montaż nowych odbiorników :

- brodzik z kabiną,  z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem

- WC kompakt – komplet (muszla, spłuczka, deska), z zaworem odcinającym + wężyk
......................................................................................................................................................

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie