Konstancin-Jeziorna, dn. 29.01.2020r.

Kozia 1B m 7  : lokal – I piętro budynku - składający się z :

- Przedpokoju – PP
- kuchni - K
- Łazienki z wc – Ł

- Pokoju - P-1

- Pokoju - P-2

- Pokoju - P-3

......................................

Powierzchnia podłóg/sufitów :

- PP : 1,12 x 3,40 = 3,81 m2

- K : 1,72 x 4,19 = 7,21 m2

- Ł : 1,12 x 1,67 = 1,87 m2

- P-1 : (1,27 x 3,70) + (1,10 x 4,25) = 4,70 + 4,68 = 9,38 m2

- P-2 : (0,8 x 4,25) + (0,96 x 3,65) = 3,40 + 3,50 = 6,90 m2

- P-3 : (0,32 x 3,12) + (3,87 x 3,65) = 1,00 + 14,13 = 15,13 m2

……………………………………………………………………..............................................

Razem pow. podłóg : 3,81 +7,21 + 1,87 + 9,38 + 6,90 + 15,13 = 44,30 m2
……………………………………………………………………..............................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna :

Licznik elektryczny : zamontowany na zewnątrz lokalu – klatka schodowa : w trakcie realizacji zlecenie ZGK dla uprawnionego podmiotu) (umowa z PGE w trakcie podpisywania) 
- zasilanie trójfazowe –  wykonywane przez ZGK – przez uprawniony podmiot
- moc zamówiona – 14 kW – wykonywane przez ZGK – przez uprawniony podmiot

- zabezpieczenie – 25 A – wykonywane przez ZGK – przez uprawniony podmiot

....................................................................................................................................................
- Obudowa licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian (w trakcie realizacji przez ZGK)

- Tablica licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian (w trakcie realizacji przez ZGK)

- WLZ – dobry – zostaje – bez zmian (w trakcie realizacji przez ZGK)

.....................................................................................................................................................

- Tablica rozdzielcza – w lokalu  - do wymiany na nową, z zabezpieczeniem różnicowo-
  - prądowym i nadmiarowym

..........................................................

- Instalacja elektryczna w lokalu – cała do wymiany na nową trójfazową, podtynkową wraz

z puszkami (trzy przewody miedź), z wykuciem i zamurowaniem bruzd pod instalacje
 z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania do odbiorników elektrycznych, z rozprowadzeniem instalacji pod żyrandole (P-1 + P-2 + P-3)

.......................................................

- Terma elektryczna –  do montażu nowa, z odrębnym obwodem zasilania 
(50 litrów; 1,5 kW) z montażem nowych wężyków i nowych zaworków odcinających –

w pomieszczeniu Kuchni (K)

.................................................................................................................................

- Plafoniery oświetlenia montaż nowych w sumie 6 sztuk :
- PP : 1 szt. (sufit)

- K : 1 szt. (sufit)

- Ł : 1 szt. (sufit)

- P-1 :  1 szt. (sufit)

- P-2 :  1 szt. (sufit)

- P-3 :  1 szt. (sufit)

................................................................................................................

- Wyłączniki  : montaż nowych w sumie  7 sztuk :
- do oświetlenia PP : 1 szt. pojedynczy (plafoniera sufit)

- do oświetlenia K : 1 szt. pojedynczy (plafoniera sufit)

- do oświetlenia Ł : 1 szt. pojedynczy (plafoniera sufit)

- do oświetlenia P-1 : 1 szt. podwójny (pod żyrandol)

- do oświetlenia P-2 : 1 szt. podwójny (pod żyrandol)

- do oświetlenia P-3 : 1 szt. podwójny (pod żyrandol)

- do dzwonka elektrycznego – wyłącznik/przełącznik – 1 szt.

………………………………………………………………………………..

- Gniazda  : montaż nowych, z uziemieniem : w sumie  22 sztuk. :

- PP : 2 szt. pojedyncze

- K : 4 szt. pojedyncze, z uziemieniem, kroploszczelne

- Ł : 3 szt. pojedyncze, z uziemieniem, kroploszczelne
- P-1 : w sumie 4 szt.(w tym 3 szt. podwójne + 1 szt. poj., z uziemieniem,

kroploszczelne - pod konwektor)

- P-2 : w sumie 4 szt )w tym : 3 szt. podwójne + 1 szt. poj., z uziemieniem, kroploszczelne
            - pod konwektor)

- P-3 : w sumie 5 szt (w tym : 4 szt. podwójne + 1 szt. poj., z uziemieniem, kroploszczelne

- pod konwektor)

………………………………………………………………………………
- Dzwonek elektryczny – do wymiany na nowy – 1 szt. 
……………………………………………………………………………….
- Konwektory ogrzewania elektrycznego : w sumie 5 sztuk nowych :

1). K : 1 szt. – 1.500 Wat  
2). Ł : 1 szt. – 500 Wat

3). P-1 : 1 szt. – 1.000 Wat

4). P-2 : 1 szt. – 1.000 Wat

5). P-3 : 1 szt. – 1.500 Wat

.................................................................................
- Kuchnia elektryczna – trójfazowa - do zamontowania nowa (zakup i montaż)
czteroblatowa, z piekarnikiem elektrycznym w pom. Kuchni - z „podbiciem” karty gwarancyjnej przez uprawniony podmiot elektryczny – z wykonaniem odrębnego trójfazowego obwodu zasilania

do tej kuchni

………………………………………………………………………………………………  
Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania) + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami elektrycznymi (w tym m.in. kuchnia elektryczna trójfazowa – oświadczenie o prawidłowym podłączeniu, konwektory elektryczne, terma elektryczna) do bezpiecznego użytkowania

.......................................................................................................................................................

-Wentylacja :

• montaż nowej kratki wentylacyjnej 14 x 21 cm :

Łazienka - Ł – 1 szt.
Kuchnia – K – 2 szt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem demontaż (stare) + montaż (nowe) 3 szt. kratek wentylacyjnych

.......................................................................................................................................................

- Dostarczenie opinii podmiotu kominiarskiego : o prawidłowości funkcjonowania wentylacji w całym lokalu i dopuszczenia jej do bezpiecznego użytkowania

…………………………………………………………………………………………………...

ŚCIANY :  PP + K + Ł + P-1 + P-1 + P-2 + P-3 
demontaże :

→ Demontaż starych kuchni kaflowych węglowych – 2 szt. (2 m3) + starej kuchni węglowej
     „westfalka” – 1 szt.

→ Uzupełnienie – wymurowanie nowej ścianki działowej z cegły pełnej grubości 1 cegły (12 cm) –
      – 0,24 m3 pomiędzy pom. P-3 a P-2 (zamurowanie otworu powstałego po demontażu pieca kaf.)
→ Zamurowanie – 3 szt. otworów w ścianie – gdzie były wprowadzone rury do przewodów
     dymowych  – odprowadzanie produktów spalania z trzech kuchni węglowych

.......................................................................................................................................

→ odbicie uszkodzonych tynków na pow. 30% powierzchni ścian :
PP : (3,40 + 1,12 + 3,40) x 2,61 x 0,3 = 7,92 x 2,61 x 0,3 = 20,67 x 0,3 = 6,20 m2

K : (0,60 + 4,19 + 1,72 + 4,19) x 2,61 x 0,3 = 10,70 x 2,61 x 0,3 = 27,93 x 0,3 = 8,38 m2 
Ł : (1,12 + 1,67) x 2 x 2,61 x 0,3 = 5,58 x 2,61 x 0,3 = 14,56 x 0,3 = 4,37 m2

P-1 : (0,55 + 1,27 + 3,7 + 2,37 + 4,25 + 1,1) x 2,61 x 0,3 = 13,24 x 2,61 x 0,3 = 34,56 x 0,3 = 10,37 m2

P-2 : (0,6 + 0,8 + 4,25 + 1,76 + 3,65 + 0,96) x 2,61 x 0,3 = 12,02 x 2,61 x 0,3 = 31,37 x 0,3 = 9,41 m2
P-3 : (0,53 + 0,32 + 3,12 + 4,19 + 3,65 + 3,87) x 2,61 x 0,3 = 15,68 x 2,61 x 0,3 = 40,93 x 0,3 =12,28 m2

......................................................................................................................................................
- Razem odbicie tynków na pow. : 6,20 + 8,38 + 4,37 + 10,37 + 9,41 + 12,28 = 51,01 m2   
........................................................................................................................................

- Razem uzupełnienie tynków na pow. : 51,01 m2   
........................................................................................................................................

- naprawa powierzchni ścian – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp.

- PP : 20,67 – 6,20 = 14,47 m2

- K : 27,93 – 8,38 = 19,55 m2
- Ł : 14,56 – 4,37 = 10,19 m2

- P-1 : 34,56 – 10,37 = 24,19 m2

- P-2 : 31,37 – 9,41 = 21,96 m2
- P-3 : 40,93 – 12,28 = 28,65 m2

...................................................................................................................................................................

- Razem naprawa na pow. : 14,47 + 19,55 + 10,19 + 24,19 + 21,96 + 28,65 = 119,01 m2

.........................................................................................................................................................

• zamontowanie szachtu wod.-kan z płyty G-K na stelażu w pom. łazienki :
  (0,3 + 0,3) x 2,61 = 1,57 m2
 • wraz z montażem dużych drzwiczek rewizyjnych na ścianie (swobodny dostęp do istniejącego
   wodomierza)

- położenie na ścianach gładzi dwuwarstwowych

- PP : 20,67 m2

- K : 27,93 – glazura – 5,25 = 22,68 m2
- Ł : 14,56 – glazura – 11,16 = 3,40 m2

- P-1 : 34,56 m2

- P-2 : 31,37 m2
- P-3 : 40,93 m2

......................................................................................................................................
- Razem gładź na pow. : 20,67 + 22,68 + 3,40 + 34,56 + 31,37 + 40,93 = 153,61 m2

........................................................................................................................................

- pomalowanie ścian farbą emulsyjną na biało dwukrotnie, na łącznej pow. : 153,61 m2

................................................................................
- położenie na ścianach glazury z przygotowaniem podłoża, na pow. : 5,25 + 11,16 = 16,41 m2, 
  w tym :

- K : położenie nowej glazury na pow. : 1,50 x 3,50 = 5,25 m2

- Ł : położenie nowej glazury na pow. : (1,12 + 1,67) x 2 x 2,61 = 11,16 m2
…………………………………………………………………………………………………
SUFITY : PP + K + Ł + P-1 + P-1 + P-2 + P-3
- odbicie uszkodzonych tynków na pow. 20% powierzchni sufitów, tj. : 44,30 x 0,20 = 8,86 m2
..........................................................................................................

- razem uzupełnienie tynków (sufity), na pow. : 8,86 m2

........................................................................................

- naprawa powierzchni sufitów – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp., 
  na pow. : 44,30 – 8,86 = 35,44 m2

.......................................................................................................................................

- położenie gładzi dwuwarstwowych na sufitach, na pow. : 44,30 m2

.........................................................................................................................

- pomalowanie sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie, na pow. : 44,30 m2

………………………………………………………………………………………………
PODŁOGI : PP + K + Ł + P-1 + P-1 + P-2 + P-3

- demontaż starej wykładziny z PCV, paneli, terakoty itp. na całych powierzchniach

w pomieszczeniach : PP + K + Ł + P-1 + P-1 + P-2 + P-3 : 44,30 m2
..............................................................................................................
- położenie paneli z oblistwowaniem w pom. P-1 + P-2 + P-3 : 9,38 + 6,90 + 15,13 = 31,41 m2

...................................................................................................................................................
 - położenie terakoty z cokolikami, z przygotowaniem podłoża (warstwy wyrównawcze)
   w pom. : PP + K + Ł  (w łazience bez cokolików) : 3,81 + 7,21 + 1,87 = 12,89 m2

………………………………………………………………………………………………
  DRZWI : 
• Drzwi zewnętrzne do lokalu 
- demontaż starych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą

- montaż nowych drzwi zewnętrznych, stalowych, ocieplanych z nową ościeżnicą, o wzmocnionej
  odporności na włamanie + dwa nowe zamki wielozastawkowe (podklamkowy z wkładką Gerdy +
  + zasuwa) + wizjer („judasz”) + aby był nr lokalu 7

……………………………………………………………………………………………..
Drzwi wewnętrzne :

- z pom. PP do pom. Ł :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą

- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek + otwory went. w dolnej części  skrzydła 
 ...................................................................................................................................................

- z pom. PP do pom. P-1 :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą

- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek
.....................................................................................................................................................
- z pom. PP do pom. P-2 :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą 
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek 
.....................................................................................................................................................
- z pom. K do pom. P-3 :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą .

- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek

----------------------- w sumie demontaż 4 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami ----------------------------

----------------------- w sumie montaż nowych 4 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami -------------------

…………………………………………………………………………………………………..
OKNA : w pom. K (1 szt.) + P-1 (1 szt. ) + P-2 (1 szt.) + P-3 (1 szt.) : w sumie 4 sztuki okien
- okna pozostają dobre – bez zmian

- tylko prace : do regulacji i oczyszczenia

……………………………………………..................................................................

- montaż – w sumie 4 szt.) nawietrzaki higrosterowalne (po 1 szt. na każdym z okien w pom. :
  K + P-1 + P-2 + P-3)

.........................................................................................

• PARAPETY WEWNĘTRZNE :

- demontaż starego parapetu WEWNĘTRZNEGO – 4 szt. 
- montaż nowego parapetu WEWNĘTRZNEGO z PCV – 4 szt.

.....................................................................................................................................

- PARAPETY ZEWNĘTRZNE (z blachy ocynk) : przy oknach w : do oczyszczenia i pomalowania

na pow. :
- K : na pow. : 1,50 x 0,30 = 0,45 m2
- P-1: na pow. : 1,25 x 0,30 = 0,38 m2
- P-2 : na pow. : 1,25 x 0,30 = 0,38 m2
- P-3 : na pow. : 2,20 x 0,30 = 0,66 m2
----------- razem oczyszczenie i pomalowanie parapetów zew., na pow. : 1,87 m2  --------------------------------

………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................

INSTALACJA KANALIZACYJNA :

→ położenie nowego poziomu odpływu kanalizacyjnego Ø 50 do pionów, z uwzględnieniem
     wykucia bruzd i po położeniu instalacji zamurowania bruzd instalacyjnych na łącznej długości :
     4,70 mb, w tym w pom. :
     K : 3,0 mb
     Ł : 1,70 mb
- ponadto trzeba wykonać nowe podejścia kanalizacyjne do odbiorników :

• w K : 
→ do zlewozmywaka

→ do odpływu z pralki

• w Ł :
     → do wanny
     → do WC
………………………………………………………………………………………………
INSTALACJA WODNA :

→ położenie nowej instalacji wodnej zw i cw z PCV od wodomierza – do poszczególnych 
     odbiorników w kuchni  i w łazience na łącznej długości : 20 mb (2 x 10), z uwzględnieniem
     wykucia bruzd i po położeniu instalacji zamurowania bruzd instalacyjnych.  
 → wraz z przeniesieniem wodomierza do wnętrza szachtu wod.-kan w pom. Ł

– ponadto trzeba wykonać nowe podejścia wodne do odbiorników :
 • w K : 
→ do zlewozmywaka

→ do pralki z zaworem odcinającym

→ do termy

……………………………………........................................................................................
 • w Ł :
 → do wanny

→ do WC 
 ......................................................................................................................................................

- Istniejący wodomierz zimnej wody - z nakładką do zdalnego odczytu wraz  z zaworem
  odcinającym – pozostaje – bez zmian w pomieszczeniu Ł : nr C13FA786113

– stan – 27,767 m3

...................................................................................................................................................

ODBIORNIKI - urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) :
• K :

→ demontaż starego zlewozmywaka 
→ montaż nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią, wężykami i zaworkami i syfonem

…………………………………………………………………………………………………...........

• Ł : 
→ demontaż starych urządzeń sanitarnych : wanny, wc, 
 → montaż nowych urządzeń :
      • wanna + bateria wannowa + wężyki + zaworki + syfon : tu obudowa wanny płytkami glazury

(na płycie G-K) z pozostawieniem otworu z drzwiczkami rewizyjnymi – swobodny dostęp 
       do odpływu)

• WC kompakt-komplet, z wężykiem wodnym i zaworkiem odcinającym 
 …………………………..............................................................................................................

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie