Konstancin-Jeziorna, dn. 31.12.2019r.

Plac Zgody 9 m 2 – lokal  (parter budynku) - składający się z :

- Przedpokoju – PP

- Łazienki z wc – Ł

- Kuchni – K  
- Pokoju – P-1

......................................................................................................................................................

Powierzchnia podłóg/sufitów :

- PP : (0,60 x ,60) + (1,17 x 2,47) = 0,36 + 2,89 = 3,25 m2

- Ł : (1,55 x 2,30) – (0,45 x 1,0) – (0,30 x 1,10) = 3,57 – 0,45 – 0,33 = 3,57 – 0,78 = 2,79 m2

- K : 1,90 x 2,30 = 4,37 m2

- P-1 : (0,36 x 1,03) + (2,07 x 2,06) + (1,90 x 2,44) = 0,37 + 4,26 + 4,64 = 9,27 m2

……………………………………………………………………..............................................

Razem pow. podłóg : 3,25 + 2,79 + 4,37 + 9,27 = 19,68 m2
……………………………………………………………………..............................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna : 
Licznik elektryczny : zamontowany na zewnątrz lokalu
- zasilanie trójfazowe, 
- moc zamówiona – 7 kW

- zabezpieczenie – 25 A

- Obudowa licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian

- Tablica licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian
- WLZ – dobry – zostaje – bez zmian

.............................................................................................

- Tablica rozdzielcza – w lokalu  - do wymiany na nową, z zabezpieczeniem różnicowo-
  - prądowym i nadmiarowym

..........................................................

- Instalacja elektryczna w lokalu – cała do wymiany na nową trójfazową, podtynkową wraz z puszkami (trzy przewody miedź), z wykuciem i zamurowaniem bruzd pod instalacje elektryczne, z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania do odbiorników elektrycznych, z rozprowadzeniem instalacji pod żyrandole

.......................................................

- Terma elektryczna –  do montażu nowa, z odrębnym obwodem zasilania 
(50 litrów; 1,5 kW) z montażem nowych wężyków i nowych zaworków odcinających –

w pomieszczeniu łazienki – Ł 
.....................................................................................

- Plafoniery oświetlenia montaż nowych w sumie 4 sztuki :
- PP : 1 sztuka (sufit)

- Ł : 1 sztuka (sufit)

- K : 1 sztuka (sufit)

- P-1 : 1 sztuka (sufit)

……………………………………………………………………………….
- Wyłączniki  : montaż nowych w sumie 5 sztuk :
- do oświetlenia PP : 1 szt. pojedynczy – (plafoniera sufit)

- do oświetlenia Ł : 1 szt. pojedynczy – (plafoniera sufit)

- do oświetlenia K : 1 szt. pojedynczy – (plafoniera sufit)

- do oświetlenia P-1 : 1 szt. podwójny  – (plafoniera sufit)

- do dzwonka elektrycznego – wyłącznik/przełącznik – 1 szt.
...............................................................................................

- Gniazda  : montaż nowych, z uziemieniem : w sumie 15 sztuk. :

- PP : 3 szt. pojedyncze kroploszczelne

- Ł : 4 szt. pojedyncze kroploszczelne 
- K : 4 sztuki pojedyncze kroploszczelne

- P-1 : 4 sztuki (w tym 3 szt. podwójne + 1 szt. pojedyncze kroploszczelne do konwektora)

………………………………………………………………………………
- Dzwonek elektryczny – do wymiany na nowy – 1 szt. 
……………………………………………………………………………….
- Konwektory ogrzewania elektrycznego (odrębne obwody zasilania) : 
  w sumie 4 sztuki :
- PP : 1 szt. – 500 Wat

- Ł : 1 szt. – 500 Wat

- K : 1 szt. – 1.000 Wat

- P-1 : 1 szt. – 1.500 Wat

................................................................................................................................................

Domofon : demontaż przed robotami istniejącego aparatu (unifon) i po robotach ponowny montaż wraz z podłączeniem do instalacji tego samego aparatu 
................................................................................................................................................
Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania) + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami elektrycznymi (w tym m.in. konwektory elektryczne, terma elektryczna) do bezpiecznego użytkowania (uprawnienia podmiotu elektrycznego + aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych)

.......................................................................................................................................................

GAZ :
- wymiana instalacji gazowej – na rury miedziane o przekroju Ø 22 mm – na długości – 11 mb 
  (od gazomierza – do podejścia do kuchni gazowej w pom. kuchni)

..............................................................................................
- wymiana na nowy  - zaworu gazowego przy kuchni gazowej 1 szt.

....................................................................
- zakup i montaż (podłączenie) kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem
  elektrycznym – do instalacji gazowej 
…………………………………………….
 – podłączenie kuchni do instalacji gazowej atestowanym - przewodem gazowym „giętkim”

……………………………………………….. 
–  + pieczęć uprawnionego podmiotu gazowego w książce gwarancyjnej kuchni gazowej

…………………………………………………….

- wykonanie próby szczelności całej instalacji gazowej w lokalu wraz z kuchnią gazową,

…………………………………………….

– a po podłączeniu kuchni gazowej – opinia podmiotu gazowniczego o dopuszczeniu instalacji gazowej wraz z kuchnią gazową do bezpiecznej eksploatacji
(uprawnienia podmiotu gazowniczego + aktualne świadectwo legalizacji detektora gazu)
.......................................................................................................................................................

-WENTYLACJA : Opinia kominiarska 180/19/B z dnia 4.10.2019r. :

Łazienka - Ł :  montaż nowej kratki wentylacyjnej 14 x 21 cm – 1 szt.
 Kuchnia – K : montaż nowej kratki wentylacyjnej 14 x 21 cm – 1 szt.

-------------------------------- w sumie 2 sztuki --------------------------------------------

.......................................................................................................................................................

- Dostarczenie opinii podmiotu kominiarskiego : o prawidłowości funkcjonowania
  wentylacji w całym lokalu i dopuszczenia jej do bezpiecznego użytkowania.

…………………………………………………………………………………………………...

ŚCIANY : PP + Ł + K + P-1
- odbicie tynków na pow. : 20 % powierzchni ścian, to jest : 
• PP : (0,6 + 0,6 + 0,6 + 0,42 + 1,17 + 2,47 + 1,17 + 1,45) x 2,52 x 0,2 = 8,48 x 2,52 x 0,2 = 
  = 21,37 x 0,20 = 4,27 m2

• Ł : (1,10 + 1,0 + 0,45 + 1,30 + 0,45 + 0,30 + 1,10 + 2,0)  x 2,52 x 0,20 = 
         = 7,70 x 2,52 x 0,20 = 19,40 x 0,20 = 3,88 m2

• K : (1,90 + 2,30) x 2 x 2,52 x 0,2 = 8,40 x 2,52 x 0,2 = 21,17 x 0,20 = 4,23 m2

• P-1 : (1,03 + 0,36 + 1,03 + 4,33 + 2,44 + 1,90 + 0,38 + 2,07) x 2,52 x 0,20 = 
           = 13,54 x 2,52 x 0,2 = 34,12 x 0,2 = 6,82 m2

---------------------------------------------------------------------------------------

razem odbicie tynki ściany : 4,27 + 3,88 + 4,23 + 6,82 = 19,20 m2

--------------------------------------------------------------------------------------

- uzupełnienie tynków na pow. : 20 % powierzchni ścian, tj., na pow. : 19,20 m2

..........................................................
- zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach, z zagruntowaniem i przygotowaniem podłoża,

łącznej na pow. : 
• PP : 21,37 m2

• Ł : 19,40 m2

• K : 21,17  m2

• P-1 : 34,12 m2

----------------------------------------------------------------------------------------------
razem zeskrobanie ściany : 21,37 + 19,40 + 21,17 + 34,12 = 96,06 m2

----------------------------------------------------------------------------------------------

- wyprawa tynkarska ścian – przed położeniem gładzi, na pow. : 96,06 m2

............................................................................................................................

- położenie na ścianach gładzi dwuwarstwowych ( - minus pow. glazury – 22,09 m2), 
   tj. na pow. : 96,06 m2 – 22,09 m2 = 73,97 m2

.....................................................................................................................
- pomalowanie ścian farbą emulsyjną na biało dwukrotnie – minus powierzchnia glazury,

tj. na pow. : 73,97 m2

................................................................................................................................................
- nowe drzwiczki rewizyjne z PCV (pion wod.-kan. ) w Ł

................................................................................................................................

- położenie na ścianach glazury z przygotowaniem podłoża, na łącznej pow. : 22,09 m2, 
  w tym :

- Ł : na pow. : (1,10 + 1,0 + 0,45 + 1,30 + 0,45 + 0,30 + 1,10 + 2,0)  x 2,00 = 7,70 x 2,00 =
                        = 15,40 m2

- K : na pow. : 1,50 x (1,0 + 1,93 + 1,53) = 6,69 m2
…………………………………………………………………………………………………
SUFITY : PP + Ł + K + P-1

- zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach, z zagruntowaniem i przygotowaniem podłoża,
  tj. na pow. : 19,68 m2

- wyprawa tynkarska sufitów – przed położeniem gładzi, tj. na pow. : 19,68 m2

...............................................................................................................................................

- położenie na sufitach gładzi wyrównawczych dwuwarstwowych, tj. na pow. : 19,68 m2

- pomalowanie sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie, tj. na pow. : 19,68 m2

………………………………………………………………………………………………

PODŁOGI : PP + Ł + K +P-1
- demontaż starej wykładziny z PCV, paneli, terakoty itp. na całych powierzchniach

w pomieszczeniach : PP + Ł + K + P-1, tj. na pow. : 19,68 m2

..............................................................................................................
- położenie paneli z oblistwowaniem w pom. P-1, tj. na pow. : 9,27 m2

...................................................................................................................................................
 - położenie terakoty z cokolikami, z przygotowaniem podłoża (warstwy wyrównawcze)
   w pom. : PP + Ł + K, tj. na pow. : 10,41 m2 (cokoliki w PP i w K)

………………………………………………………………………………………………
  DRZWI :
  drzwi : zewnętrzne do lokalu :
- demontaż starych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą

- montaż nowych drzwi zewnętrznych, stalowych, ocieplanych z nową ościeżnicą, 
o wzmocnionej odporności na włamanie + dwa nowe zamki wielozastawkowe (podklamkowy z wkładką Gerdy + zasuwa) + wizjer („judasz’) + nr lokalu 2 + „odbój” – zabezpieczenie naklejane na ścianę

……………………………………………………………………………...............................
drzwi wewnętrzne :
- z pom. PP do pom. Ł :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek + otwory wentylacyjne w dolnej
  części skrzydła 
..........................................................

- z pom. PP do pom. K :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą

- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą – skrzydło – „harmonijka”

....................................................... .................................................

- z pom. PP do pom. P-1 :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
razem demontaż i montaż nowych drzwi wewnętrznych – 3 sztuki

…………………………………………………………………………………………………..
OKNA : w pom. K (1 szt.) + w pom. P-1 (1 szt.) : w sumie 2 sztuki okien

- demontaż ww. starych okien – 2 szt. 
- potem montaż nowych zespolonych z PCV okien – 2 szt. (ten sam kształt i podział)

…………………………………………………………………………………………………
- montaż po 1 szt. na każdym z okien w K + P-1 + Ł (w sumie 2 szt.) nawietrzaka

higrosterowalnego 
………………………………………………………………………………………………

- demontaż starego parapetu WEWNĘTRZNEGO – 2 szt. 
- montaż nowego parapetu WEWNĘTRZNEGO z PCV – 2 szt. 
…………………………………………………………………………………………………
Instalacja kanalizacyjna :

- trzeba wykonać nowe podejścia do odbiorników :

- w K : do zlewozmywaka, do odpływu z pralki

- w Ł :
     - do brodzika
     - do umywalki

- do WC
     ………………………………………………………………………………………………

Instalacja wodna :

– trzeba wykonać nowe podejścia wodne do odbiorników :
 - w K : 
    - do zlewozmywaka, 
    - do dopływu do pralki z zaworem odcinającym
- w Ł :
     - do brodzika
     - do umywalki
     - do WC
     - do termy

.....................................................................................................................................................

- Istniejący wodomierz zimnej wody (w pom. Ł) – nr 34645384 
– stan aktualny : 167,152m3 : 
– wodomierz do wymiany na nowy
– do wymiany na nowy – zwór odcinający wodę przy wodomierzu : odcina dopływ wody
   do całego lokalu (do łazienki i do kuchni)

.....................................................................................................................................................
Odbiorniki – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) :
- K :

- demontaż starego zlewozmywaka
- montaż nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią, wężykami i zaworkami i syfonem

…………………………………………………………………………………………………

Ł : 
- demontaż : brodzika, wc, umywalki
- montaż nowych urządzeń :
   - brodzik z kabiną („80”) + bateria prysznicowa + wężyki + zaworki +  syfon

- umywalka na szafce z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem

- WC kompakt-komplet, z wężykiem wodnym i zaworkiem odcinającym
   ………………………….........................................................................................................

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie