Konstancin-Jeziorna, dn. 27.02.2020r.

Wilanowska 6A m 18 – lokal  (parter budynku) - składający się z :

- Przedpokoju – PP

- Łazienki z wc – Ł

- Kuchni – K  
- Pokoju – P-1

......................................

Powierzchnia podłóg/sufitów :

- PP :  = (1,06 x 2,04) = 2,16 m2

- Ł :  = (1,20 x 2,04) = 2,45 m2

- K :  = (0,84 x 3,32) + (1,53 x 2,82) = 2,79 + 4,31 = 7,10 m2

- P-1 :  = (2,98 x 5,51)= 16,42 m2

……………………………………………………………………..........................................................

Razem pow. podłóg : . = 2,16 + 2,45 + 7,10 + 16,42 = 28,13 m2
…………………………………………………………………….........................................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna : 
Licznik elektryczny : zamontowany na zewnątrz lokalu
- zasilanie jednofazowe, 
- moc zamówiona – 4 kW

- zabezpieczenie – C-25 A

.............................................................................................
- Obudowa licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian

- Tablica licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian
- WLZ – dobry – zostaje – bez zmian

.............................................................................................

- Tablica rozdzielcza – w lokalu  - do wymiany na nową, z zabezpieczeniem różnicowo-
  - prądowym i nadmiarowym

..........................................................

- Instalacja elektryczna w lokalu – cała do wymiany na nową jednofazową, podtynkową wraz 
z puszkami (trzy przewody miedź), z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania do odbiorników elektrycznych, z rozprowadzeniem instalacji pod żyrandole (z uwzględnieniem wykucia i zamurowania bruzd)

............................................................................................................

- Plafoniery oświetlenia montaż nowych w sumie 4 sztuki :
- PP : 1 sztuka (sufit)

- Ł : 1 sztuka (sufit)

- K : 1 sztuka (sufit)

- P-1 : 1 sztuka (sufit)

……………………………………………………………………………….
- Wyłączniki  : montaż nowych w sumie 5 sztuk :
- do oświetlenia PP : 1 szt. pojedynczy – (plafoniera sufit)

- do oświetlenia Ł : 1 szt. pojedynczy – (plafoniera sufit)

- do oświetlenia K : 1 szt. pojedynczy – (plafoniera sufit)

- do oświetlenia P-1 : 1 szt. podwójny (docelowo pod żyrandol) – (teraz : plafoniera sufit)

- do dzwonka elektrycznego – wyłącznik/przełącznik – 1 szt.

………………………………………………………………………………..

- Gniazda  : montaż nowych, z uziemieniem : w sumie 14 sztuk. :

- PP : 2 szt. pojedyncze kroploszczelne

- Ł : 4 szt. pojedyncze kroploszczelne
- K : 4 sztuki pojedyncze kroploszczelne

- P-1 : 4 sztuki podwójne

.....................................................................................................................................

Dzwonek elektryczny – do wymiany na nowy – 1 szt.

………………………………………………………………………………………………
Domofon : zakup i montaż nowego aparatu – unifon + podłączenie – komplet

................................................................................................................................................
Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania) + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami elektrycznymi 
do bezpiecznego użytkowania (uprawnienia podmiotu elektrycznego + aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych)

.......................................................................................................................................................

GAZ :

• kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym :
→ zakup i montaż (podłączenie) kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem

elektrycznym – do instalacji gazowej (materiał + robocizna)
 → podłączenie kuchni do instalacji gazowej atestowanym – zgodnie z obowiązującymi przepisami
      przewodem gazowym „giętkim”

→ pieczęć uprawnionego podmiotu gazowego w książce gwarancyjnej kuchni gazowej

• gazowy przepływowy podgrzewacz wody :

→ demontaż przed robotami wyprawiania ścian  (tylko robocizna) istniejącego nowego gazowego
     przepływowego podgrzewacza wody – odłączenie od instalacji gazowej zgodnie z obowiązującymi 
     przepisami
    • a po zakończeniu robót wyprawiania ścian – ponowny montaż (tylko robocizna) – podłączenie 
      do instalacji gazowej tego samego gazowego podgrzewacza wody – zgodnie z obowiązującymi
      przepisami
→ demontaż przed robotami wyprawiania ścian (tylko robocizna) – połączenia istniejącego nowego

gazowego podgrzewacza wody – od instalacji kominowej – zgodnie z obowiązującym  przepisami
      – odłączenie istniejącego łącznika GGWP 
      • po zakończeniu robót wyprawiania ścian – ponowny montaż (tylko robocizna) – podłączenie

istniejącego nowego gazowego podgrzewacza wody – do instalacji kominowej (kominowy
       przewód dymowy – wskazanie przez kominiarza otworu do tego przewodu
       – zgodnie z obowiązującym  przepisami – za pomocą profesjonalnego, istniejącego łącznika
       GGWP (właściwe spadki)

→ malowanie rur instalacji gazowej na żółto na długości – 8 mb

• wykonanie próby szczelności całej instalacji gazowej w lokalu wraz z kuchnią gazową i gazowym

przepływowym podgrzewaczem wody

• po podłączeniu kuchni gazowej i gazowego przepływowego podgrzewacza wody – opinia podmiotu

gazowniczego o dopuszczeniu instalacji gazowej wraz z kuchnią gazową i gazowym przepływowym
  podgrzewaczu wody do bezpiecznej eksploatacji 
• dostarczenie aktualnych ważnych uprawnień podmiotu gazowniczego

• dostarczenie aktualnego świadectwa legalizacji detektora gazu

.......................................................................................................................................................

- Wentylacja :

• montaż nowych kratek wentylacyjnych : 14 x 21 cm : w sumie 2 sztuki, 
  (w tym : Ł – 1 szt. oraz K – 1 szt.)

.......................................................................................................................................................

• Dostarczenie opinii podmiotu kominiarskiego :

→ o prawidłowości podłączenia gazowego przepływowego podgrzewacza wody do instalacji
      kominowej i tym samym o prawidłowym – zgodnym z obowiązującymi przepisami odprowadzaniu
      produktów spalania z gazowego podgrzewacza wody do przewodu kominowego i dopuszczeniu 
      (od strony kominiarskiej) tego urządzenia gazowego do bezpiecznego użytkowania 
→ o prawidłowości funkcjonowania wentylacji w całym lokalu i dopuszczenia jej do bezpiecznego

użytkowania.

…………………………………………………………………………………………………...

OGRZEWANIE  lokalu : dobre – pozostaje – bez zmian (to jest instalacja grzewcza wraz 
z grzejnikami i zaworami grzejnikowymi i głowicami termostatycznymi)
....................................................................................................................................................................

ŚCIANY : PP + Ł + K + P-1

demontaże : 
→ demontaż starej ścianki z G-K (pomiędzy PP a K), na pow. : (1,06 x 2,48) = 2,63 m2

..........................................................................................................................................................

→ zamurowanie otworu – ściana (ściana pomiędzy P-1 a K)
     z cegły pełnej gr. 12 cm, na pow. : 0,9 x 2,0 (1,80 m2), czyli : 0,90 x 2,00 x 0,12 = 0,22 m3

.........................................................................................................................................................

→  wybudowanie nowej ścianki działowej z płyty G-K, na stelażu (pomiędzy PP a K – jedna
       ścianka) – z pozostawieniem otworu drzwiowego 0,8 x 2,0 = 1,6 m2 (z P-1 do K), czyli na pow. :
       (1,06 x 2,48) – 1,6 m2 = 2,63 – 1,60 = 1,03 m2

................................................................................................................................................

→ odbicie uszkodzonych tynków na pow. : 20% powierzchni ścian :
- PP : (1,06 + 2,04 +2,04 ) x 2,48 x 0,2 = 12,75 x 0,2 = 2,55 m2

- Ł : (1,20 + 2,04) x 2 x 2,48 x 0,2 = 16,07 x 0,2 = 3,21 m2

- K : (0,5 + 1,53 + 2,82 + 2,37 + 3,32 + 0,84) x 2,48 x 0,2 – 1,8 m2 (zamurowany otwór) =
        = 28,22 x 0,2 – 1,8 m2 = 3,84 m2

- P-1 : (2,98 + 5,51) x 2 x 2,48 x 0,2 – 1,8 m2 (zamurowany otwór) = 42,11 x 0,2 – 1,8 m2 = 6,62 m2

......................................................................................................................................................
- Razem odbicie tynków na pow. : 2,55 + 3,21 + 3,84 + 6,62 = 16,22 m2   
........................................................................................................................................

- Razem uzupełnienie tynków na pow. : 16,22 m2   
........................................................................................................................................

→  naprawa powierzchni ścian – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp.

- PP : 12,75 – 2,55 m2  = 10,20 m2

- Ł : 16,07 – 3,21 m2  = 12,86 m2

- K : 28,22 – 3,84 m2 – 1,8 m2 = 22,58 m2

- P-1 : 42,11 – 6,62 m2  – 1,8 m2 = 33,69 m2

...................................................................................................................................................................

- Razem naprawa na pow. : 10,20 + 12,86 + 22,58 + 33,69 = 79,33 m2

.........................................................................................................................................................

→ położenie na ścianach gładzi dwuwarstwowych :

- PP : (1,06 + 2,04) x 2 x 2,48 = 15,38 m2

- Ł : 16,07 – glazura – 10,08 m2 = 5,99 m2

- K : 28,22 – glazura – 8,15 m2  = 20,07 m2

- P-1 : 42,11 m2

......................................................................................................................................
- Razem gładź na pow. : 15,38 + 5,99 + 20,07 + 42,11 = 83,55 m2

........................................................................................................................................

→ przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie (KNR-W-01 1204-08), na pow. : 83,55 m2

.........................................................................................................................................

→ pomalowanie ścian farbą emulsyjną na biało dwukrotnie, na łącznej pow. : 83,55 m2

......................................................................................................................................................
→ odbicie na ścianach glazury, na pow. : 2,95 + 9,72 = 12,67 m2, 
  w tym :

- K : odbicie glazury na pow. : (1,53 + 1,58 + 0,58) x 0,80 = 2,95 m2

- Ł : odbicie glazury na pow. : (1,20 + 2,04) x 2 x 1,50 = 9,72 m2

......................................................................................................................................................

→ położenie na ścianach glazury z przygotowaniem podłoża, na pow. : 8,15 + 10,08 = 28,23 m2, 
  w tym :

- K : położenie nowej glazury na pow. : 1,50 x (0,5 + 1,53 + 2,82 + 0,58) = 8,15 m2

- Ł : położenie nowej glazury na pow. : (0,80 x 1,50) + (1,20 + 2,04 + 1,20) x 2,0 = 1,20 m2 + 8,88 m2 =
       = 10,08 m2

......................................................................................................................................................

SUFITY : PP + Ł + K + P-1

→ odbicie uszkodzonych tynków na pow. 20% powierzchni sufitów, tj. : 28,13 x 0,20 = 5,63 m2

..............................................................................................................................................................

→ razem uzupełnienie tynków (sufity), na pow. : 5,63 m2

..............................................................................................................................................................

→ naprawa powierzchni sufitów – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp., 
      na pow. : 28,13 – 5,63 = 22,50 m2

→ położenie gładzi dwuwarstwowych na sufitach, na pow. : 28,13 m2

→ przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie (KNR-W-01 1204-08), na pow. : 28,13 m2

→ pomalowanie sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie, na pow. : 28,13 m2

………………………………………………………………………………………………

PODŁOGI : PP + Ł + K +P-1
→ demontaż starej wykładziny z PCV, paneli, terakoty itp. na całych powierzchniach
     w pomieszczeniach : PP + Ł + K + P-1 = 28,13 m2

............................................................................................................................................................
→ położenie paneli z oblistwowaniem na łącznej pow. w P-1 = 16,42 m2,

→ położenie terakoty z cokolikami, z przygotowaniem podłoża (warstwy wyrównawcze)
     na łącznej powierzchni w pom. : PP + Ł (w łazience bez cokolików) + K,

to jest na powierzchni : 2,16 + 2,45 + 7,10  = 11,71 m2

w tym :
      • PP : 2,16 m2

• Ł : 2,45 m2

• K : 7,10 m2
………………………………………………………………………………………………
DRZWI :  
Drzwi : zewnętrzne do lokalu :
- demontaż starych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą

- montaż nowych drzwi zewnętrznych, stalowych, ocieplanych z nową ościeżnicą, 
o wzmocnionej odporności na włamanie + dwa nowe zamki wielozastawkowe (podklamkowy z wkładką Gerdy + zasuwa) + wizjer („judasz’) + nr lokalu 18

……………………………………………………………………………………………..
Drzwi wewnętrzne :
- z pom. PP do pom. Ł :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek + otwory wentylacyjne w dolnej
  części skrzydła

.......................................................................................................................

- z pom. PP do pom. K :

- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą (0,8 x 2,0) – harmonijkowe

.....................................................................................................................................................................

- z pom. PP do pom. P-1 :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek

----------------------- w sumie demontaż 2 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami ---------------------------

----------------------- w sumie montaż nowych 3 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami -------------------

…………………………………………………………………………………………………..

OKNA : w pom. K (1 szt.) + w pom. P-1 (1 szt.) : w sumie 2 sztuki okien

→  wymiana ww. okien (2 szt.) na nowe zespolone z PCV (ten sam kształt i podział, 
       jak istniejące)

→  montaż po 1 szt. na każdym z okien w P-1 + K (w sumie 2 szt.) nawietrzaka higrosterowalnego

.......................................................................................................................................................
• PARAPETY WEWNĘTRZNE :

- demontaż starego parapetu WEWNĘTRZNEGO – 2 szt. 
- montaż nowego parapetu WEWNĘTRZNEGO z PCV – 2 szt.

…………………………………………………………………………………………………...............................

- PARAPETY ZEWNĘTRZNE (z blachy ocynk) : przy oknach w : do oczyszczenia 
  i pomalowania

na pow. :
- P-1: na pow. : 2,50 x 0,30 = 0,75 m2
- K : na pow. : 1,60 x 0,30 = 0,48 m2
----------- razem oczyszczenie i pomalowanie parapetów zew., na pow. : 1,23 m2  --------------------------------

....................................................................................................................................................................
Instalacja kanalizacyjna :
→ wymiana rur kanalizacyjnych (poziomy – do podejść) Ø 50 mm -  na łącznej długości – 6 mb
      (w tym w Ł = 2,0 mb + w K = 4,0 mb)

─ ponadto trzeba wykonać nowe podejścia do odbiorników :

• w Kuchni :     
     → do zlewozmywaka

→ do odpływu z pralki 
...................................................

• w Łazience :
     → do brodzika
     → do umywalki
     → do WC
     ………………………………………………………………………………………………
Instalacja wodna :

→ położenie nowej instalacji wodnej zw i cw z PCV od wodomierza – do poszczególnych 
     odbiorników w kuchni  i w łazience na łącznej długości : 20 mb (2 x 10), z uwzględnieniem
     wykucia bruzd i po położeniu instalacji zamurowania bruzd instalacyjnych.  
 → wraz z przeniesieniem wodomierza powyżej jego usytuowania w pionie wodnym, to jest na
      wysokość ok. 1,60 mb (licząc od posadzki z tyłu z wc) – nowy odcinek rury wodnej – 1,60 mb

─ trzeba wykonać nowe podejścia wodne do odbiorników :
    • w Kuchni : 
    → do zlewozmywaka 
    → do pralki z zaworem odcinającym 
     • w Łazience :
     → do brodzika
     → do umywalki 
     → do WC
..................................................................................................................................................................

- Istniejący wodomierz zimnej wody (w pom. Ł) – nr 36600520 – stan aktualny : 123 m3

.........................................................................................................................................
• wodomierz do wymiany na nowy
• zawór odcinający przy wodomierzu – do wymiany na nowy 
   (zwór odcinający przy wodomierzu odcina dopływ wody do całego lokalu do łazienki i do kuchni)

...........................................................................................................................................

ODBIORNIKI – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) :
• Kuchnia :  montaż nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią, wężykami i zaworkami i syfonem

…………………………………………………………………………………………………...............

• Łazienka : 
─ demontaż : wanny, wc,
─ montaż nowych urządzeń :
   → brodzik z kabiną („80”) + bateria prysznicowa/wannowa + syfon
   → umywalka na szafce z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem

→ WC kompakt-komplet, z wężykiem wodnym i zaworkiem odcinającym
   …………………………..........................................................................................................................

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie