Konstancin-Jeziorna, dn. 13.02.2020r.

Plac Zgody 9 m 16 – lokal  (parter budynku) - składający się z :

- Przedpokoju – PP

- Łazienki z wc – Ł

- Kuchni – K  
- Pokoju – P-1

......................................

Powierzchnia podłóg/sufitów :

- PP :  = (0,86 + 1,64) x 0,79 x 0,50 + (1,34 + 2,09) x 1,25 x 0,50 + (0,9 x 0,50) + (0,53 x 1,34) = 
           = 0,99 + 2,14 + 0,45 + 0,71 = 4,29 m2

- Ł :  = (0,53 x 3,05) + (2,55 + 3,28) x 0,84 x 0,50 = 1,62 + 2,45 = 4,07 m2

- K :  = (0,20 x 0,73) + (1,77 x 2,78) = 0,15 + 4,92 = 5,07 m2

- P-1 :  = (2,83 x 3,53) + (2,55 + 3,53) x 0,83 x 0,50 = 9,99 + 2,52 = 12,51 m2

……………………………………………………………………..........................................................

Razem pow. podłóg : . = 4,29 + 4,07 + 5,07 + 12,51 = 25,94 m2
…………………………………………………………………….........................................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna : 
Licznik elektryczny : zamontowany na zewnątrz lokalu
- zasilanie trójfazowe, 
- moc zamówiona – 7 kW

- zabezpieczenie – 20 A

.............................................................................................
- Obudowa licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian

- Tablica licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian
- WLZ – dobry – zostaje – bez zmian

.............................................................................................

- Tablica rozdzielcza – w lokalu  - do wymiany na nową, z zabezpieczeniem różnicowo-
  - prądowym i nadmiarowym

..........................................................

- Instalacja elektryczna w lokalu – cała do wymiany na nową trójfazową, podtynkową wraz 
z puszkami (trzy przewody miedź), z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania do odbiorników elektrycznych, z rozprowadzeniem instalacji pod żyrandole (z uwzględnieniem wykucia i zamurowania bruzd)

.......................................................

- Terma elektryczna –  do montażu nowa, z odrębnym obwodem zasilania 
(50 litrów; 1,5 kW) z montażem nowych wężyków i nowych zaworków odcinających –

w pomieszczeniu łazienki – Ł

....................................................................

- Do zamontowania w pom. kuchni – K mały 10 litrowy elektryczny przepływowy  podgrzewacz

wody (przy zlewozmywaku - z montażem nowych wężyków i nowych zaworków

odcinających)
...............................................................

- Plafoniery oświetlenia montaż nowych w sumie 5 sztuk :
- PP : 1 sztuka (sufit)

- Ł : 2 sztuki (sufit + ściana)

- K : 1 sztuka (sufit)

- P-1 : 1 sztuka (sufit)

……………………………………………………………………………….

- Wyłączniki  : montaż nowych w sumie 5 sztuk :
- do oświetlenia PP : 1 szt. pojedynczy – (plafoniera sufit)

- do oświetlenia Ł : 1 szt. podwójny – (dwie plafoniery sufit + ściana)

- do oświetlenia K : 1 szt. pojedynczy – (plafoniera sufit)

- do oświetlenia P-1 : 1 szt. podwójny  – (plafoniera sufit)

- do dzwonka elektrycznego – wyłącznik/przełącznik – 1 szt.

………………………………………………………………………………..

- Gniazda  : montaż nowych, z uziemieniem : w sumie 15 sztuk. :

- PP : 3 szt. pojedyncze kroploszczelne

- Ł : 4 szt. pojedyncze kroploszczelne
- K : 4 sztuki pojedyncze kroploszczelne

- P-1 : w sumie 4 sztuki (w tym 3 szt. podwójne + 1 szt. pojedyncze kroploszczelne do konwektora)

………………………………………………………………………………
- Dzwonek elektryczny – do wymiany na nowy – 1 szt. 
……………………………………………………………………………….
- Konwektory ogrzewania elektrycznego (odrębne obwody zasilania) : 
  w sumie 3 sztuki :

1). Ł : 1 szt. – 1.000 Wat

2). K : 1 szt. – 1.000 Wat

3). P-1 : 1 szt. – 1.000 Wat

………………………………………………………………………………………………
Domofon : zakup i montaż nowego aparatu – unifon + podłączenie – komplet

................................................................................................................................................
Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania) + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami elektrycznymi 
(w tym m.in. konwektory elektryczne, terma elektryczna itp.) do bezpiecznego użytkowania (uprawnienia podmiotu elektrycznego + aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych)

.......................................................................................................................................................

GAZ :

- zakup i montaż (podłączenie) kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem
  elektrycznym – do instalacji gazowej 

 – podłączenie kuchni do instalacji gazowej atestowanym - przewodem gazowym „giętkim”

–  + pieczęć uprawnionego podmiotu gazowego w książce gwarancyjnej kuchni gazowej

- wykonanie próby szczelności całej instalacji gazowej w lokalu wraz z kuchnią gazową,

– a po podłączeniu kuchni gazowej – opinia podmiotu gazowniczego o dopuszczeniu instalacji gazowej wraz z kuchnią gazową do bezpiecznej eksploatacji (uprawnienia podmiotu gazowniczego + aktualne świadectwo legalizacji detektora gazu)
.......................................................................................................................................................

-Wentylacja : Opinia kominiarska 80/20/A z dnia 13.01.2020r. :

• montaż nowych kratek wentylacyjnych : 14 x 21 cm : w sumie 2 sztuki, 
  (w tym : Ł – 1 szt. oraz K – 1 szt.)

.......................................................................................................................................................

- Dostarczenie opinii podmiotu kominiarskiego : o prawidłowości funkcjonowania wentylacji w całym lokalu i dopuszczenia jej do bezpiecznego użytkowania.

…………………………………………………………………………………………………...

ŚCIANY : PP + Ł + K + P-1
→ odbicie uszkodzonych tynków na pow. 20% powierzchni ścian :
- PP : (0,5+0,9+0,95+0,79+0,86+1,16+1,28+0,53+1,34+0,88 ) x 2,52 x 0,2 = 23,16 x 0,2 = 4,63 m2

- Ł : (0,53+0,23+1,10+2,55+1,37+3,05) x 2,52 x 0,2 = 22,25 x 0,2 = 4,45 m2

- K : (0,2+0,73+2,98+1,37+2,78+1,04) x 2,52 x 0,2 = 22,93 x 0,2 = 4,59 m2

- P-1 : (1,16+2,83+3,53+3,66+2,55) x 2,52 x 0,2 = 34,60 x 0,2 = 6,92 m2

......................................................................................................................................................
- Razem odbicie tynków na pow. : 4,63 + 4,45 + 4,59 + 6,92 = 20,59 m2   
........................................................................................................................................

- Razem uzupełnienie tynków na pow. : 20,59 m2   
........................................................................................................................................

→  naprawa powierzchni ścian – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp.

- PP : 23,16 – 4,63 m2  = 18,53 m2

- Ł : 22,25 – 4,45 m2  = 17,80 m2

- K : 22,93 – 4,59 m2  = 18,34 m2

- P-1 : 34,60 – 6,92 m2 = 27,68 m2

...................................................................................................................................................................

- Razem naprawa na pow. : 18,53 + 17,80 + 18,34 + 27,68 = 82,35 m2

.........................................................................................................................................................

→ położenie na ścianach gładzi dwuwarstwowych :

- PP : 23,16 m2

- Ł : 22,25 – glazura –  17,66 m2 = 4,59 m2

- K : 22,93 – glazura –  5,57 m2  = 17,36 m2

- P-1 : 34,60 m2

......................................................................................................................................
- Razem gładź na pow. : 23,16 + 4,59 + 17,36 + 34,60 = 79,71 m2

........................................................................................................................................

→ przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie (KNR-W-01 1204-08), na pow. : 79,71 m2

.........................................................................................................................................

→ pomalowanie ścian farbą emulsyjną na biało dwukrotnie, na łącznej pow. : 79,71 m2

......................................................................................................................................................
→ odbicie na ścianach glazury, na pow. : 2,38 + 5,08 = 7,46 m2, 
  w tym :

- K : odbicie glazury na pow. : 0,76 x (0,70 + 2,43) = 2,38 m2

- Ł : odbicie glazury na pow. : 1,52 x (0,80 + 1,33 + 1,21) = 5,08 m2

......................................................................................................................................................

→ położenie na ścianach glazury z przygotowaniem podłoża, na pow. : 5,57 + 17,66 = 23,23 m2, 
  w tym :

- K : położenie nowej glazury na pow. : 1,50 x (0,73 + 2,98) = 5,57 m2

- Ł : położenie nowej glazury na pow. : (0,53+0,23+1,10+2,55+1,37+3,05) x 2,00 = 17,66 m2

.......................................................................................................................................
→ zamontowanie nowych drzwiczek rewizyjnych na ścianie (swobodny dostęp do istniejącego
     wodomierza) : w pom. Ł (1 sztuka)

......................................................................................................................................................

SUFITY : PP + Ł + K + P-1
→ naprawa powierzchni sufitów – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp., 
      na pow. :  25,94 m2

→ położenie gładzi dwuwarstwowych na sufitach, na pow. : 25,94 m2

→ przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie (KNR-W-01 1204-08), na pow. : 25,94 m2

→ pomalowanie sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie, na pow. : 25,94 m2

………………………………………………………………………………………………

PODŁOGI : PP + Ł + K +P-1
→ demontaż starej wykładziny z PCV, paneli, terakoty itp. na całych powierzchniach
     w pomieszczeniach : PP + Ł + K + P-1 = 25,94 m2

............................................................................................................................................................
→ położenie paneli z oblistwowaniem na łącznej pow. w P-1 = 12,51 m2,

................................................................................................................................................................

→ położenie terakoty z cokolikami, z przygotowaniem podłoża (warstwy wyrównawcze)
     na łącznej powierzchni w pom. : PP + Ł (w łazience bez cokolików) + K,

to jest na powierzchni : 4,29 + 4,07 + 5,07 = 13,43 m2

w tym :
      • PP : 4,29 m2

• Ł : 4,07 m2

• K : 5,07 m2

………………………………………………………………………………………………
DRZWI :  
Drzwi : zewnętrzne do lokalu :
- demontaż starych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą

- montaż nowych drzwi zewnętrznych, stalowych, ocieplanych z nową ościeżnicą, 
o wzmocnionej odporności na włamanie + dwa nowe zamki wielozastawkowe (podklamkowy z wkładką Gerdy + zasuwa) + wizjer („judasz’) + nr lokalu 16

……………………………………………………………………………………………..
Drzwi wewnętrzne :
- z pom. PP do pom. Ł :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek + otwory wentylacyjne w dolnej
  części skrzydła 
..........................................................

- z pom. PP do pom. K :

- demontaż starych drzwi z ościeżnic

- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek

....................................................... .................................................

- z pom. PP do pom. P-1 :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek

----------------------- w sumie demontaż 3 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami ---------------------------

----------------------- w sumie montaż nowych 3 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami -------------------

…………………………………………………………………………………………………..
OKNA : w pom. K (1 szt.) + w pom. P-1 (1 szt.) : w sumie 2 sztuki okien

→  wymiana ww. okien (2 szt.) na nowe zespolone z PCV (ten sam kształt i podział, 
       jak istniejące)

→  montaż po 1 szt. na każdym z okien w P-1 + K (w sumie 2 szt.) nawietrzaka higrosterowalnego

• PARAPETY WEWNĘTRZNE :

- demontaż starego parapetu WEWNĘTRZNEGO – 2 szt. 
- montaż nowego parapetu WEWNĘTRZNEGO z PCV – 2 szt.

…………………………………………………………………………………………………

Instalacja kanalizacyjna :
→ wymiana rur kanalizacyjnych (poziomy – do podejść) Ø 50 mm -  na łącznej długości – 4 mb
      (w tym w Ł = 1,5 mb + w k = 2,5 mb)

─ ponadto trzeba wykonać nowe podejścia do odbiorników :

• w K : do zlewozmywaka

• w Ł :
Ø 110 mm do brodzika
     → do umywalki
     → do WC
     → do odpływu z pralki 
………………………………………………………………………………………………
Instalacja wodna :

─ trzeba wykonać nowe podejścia wodne do odbiorników :
    • w K : 
    → do zlewozmywaka 
    → do podgrzewacza wody
     • w Ł :
     → do brodzika
     → do umywalki
     → do WC
     → do termy

→ do pralki z zaworem odcinającym

..............................................................................................................................................................

- Istniejący wodomierz zimnej wody (w pom. Ł) – nr 34645305 – stan aktualny : 331,053m3

.........................................................................................................................................
• wodomierz do wymiany na nowy
• zawór odcinający przy wodomierzu – do wymiany na nowy 
   (zwór odcinający przy wodomierzu odcina dopływ wody do całego lokalu do łazienki i do kuchni)

...........................................................................................................................................
ODBIORNIKI – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) :
• K :  montaż nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią, wężykami i zaworkami i syfonem

…………………………………………………………………………………………………...............

• Ł : 
─ demontaż : wanny, wc, umywalki
─ montaż nowych urządzeń :
   → brodzik z kabiną („80”) + bateria prysznicowa/wannowa + syfon
   → umywalka na szafce z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem

→ WC kompakt-komplet, z wężykiem wodnym i zaworkiem odcinającym
   …………………………..........................................................................................................................

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie