Konstancin-Jeziorna, dn. 13.02.2020r.

Kozia 1C m 21 – lokal  (I piętro budynku) - składający się z :

- Przedpokoju – PP 
- Łazienki z wc – Ł

- aneksu kuchennego – AK
- Pokoju – P-1

......................................

Powierzchnia podłóg/sufitów :

- PP : (1,0 x 2,0) + (0,72 x 1,40) = 2,0 + 1,01 = 3,01 m2

- Ł : 1,83 x 2,92 = 5,34 m2

- AK : (1,66 x 4,0) + (0,6 x 0,6) = 6,64 + 0,36 = 7,0 m2

- P-1 : (2,26 x 2,60) + (1,83 x 3,20) = 5,88 + 5,86 = 11,74 m2

…………………………………………………………………….............................................

Razem pow. podłóg : 3,01 + 5,34 + 7,0 + 11,74 = 27,09 m2
……………………………………………………………………..............................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna :

Licznik elektryczny : zamontowany na zewnątrz lokalu – klatka schodowa

(umowa z PGE jest)
- zasilanie trójfazowe, 
- moc zamówiona – 8 kW

- zabezpieczenie – 16 A
............................................................

- Obudowa licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian

- Tablica licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian
- WLZ – dobry – zostaje – bez zmian 
- Ogrzewanie podłogowe – dobre – zostaje – bez zmian - regulatory ogrzewania
   podłogowego - 2 sztuki (w pom. Ł + w pom. AK) – sprawne – działają – bez zmian
....................................................................................................................................................

- Tablica rozdzielcza – w lokalu  - do wymiany na nową, z zabezpieczeniem różnicowo-
  - prądowym i nadmiarowym

...............................................................................................................

- Instalacja elektryczna w lokalu – cała do wymiany na nową trójfazową, podtynkową wraz 
   z puszkami (trzy przewody miedź), z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania do odbiorników

elektrycznych, z rozprowadzeniem instalacji pod żyrandole (z uwzględnieniem wykucia i zamurowania

bruzd)

..............................................................................................

- Terma elektryczna –  do montażu nowa, z odrębnym obwodem zasilania 
(50 litrów; 1,5 kW) z montażem nowych wężyków i nowych zaworków odcinających –

w pomieszczeniu Ł

.........................................................................

- Do zamontowania w pom. : K mały 10 litrowy elektryczny przepływowy  podgrzewacz

wody (przy zlewozmywaku - z montażem nowych wężyków i nowych zaworków

odcinających)
...............................................................................................................................................

- Plafoniery oświetlenia montaż nowych w sumie  6 sztuk :
- PP  : 1 szt. (sufit) 
- Ł : 2 szt. (sufit + ściana)

- AK : 2 szt. (sufit)

- P-1 : 1 szt. (sufit) 
............................................................................................................

- Wyłączniki  : montaż nowych w sumie 5 sztuk :
- do oświetlenia PP : 1 szt. pojedynczy (plafoniera sufit)

- do oświetlenia Ł : 1 szt. podwójny (plafoniera sufit + ściana)

- do oświetlenia AK : 1 szt. podwójny (plafoniera sufit + sufit)

- do oświetlenia P-1 : 1 szt. podwójny pod żyrandol (ale montaż jednej plafoniery)

...................................................................................................................................................

- do dzwonka elektrycznego – wyłącznik/przełącznik – 1 szt.

………………………………………………………………………………..

- Gniazda : montaż nowych, z uziemieniem : w sumie 17 sztuk. :

- PP : w sumie 3 szt.(w tym 2 szt. pojedyncze + 1 szt. – gniazdo telefoniczne)

- Ł : 4 szt. pojedyncze, z uziemieniem, kroploszczelne

- AK : 6 szt. pojedyncze, z uziemieniem, kroploszczelne

- P-1 : w sumie 4 szt.(w tym 3 szt. podwójne + 1 szt. – gniazdo antenowe)

………………………………………………………………………………
- Dzwonek elektryczny – do wymiany na nowy – 1 szt. 
.................................................................................
- Kuchnia elektryczna – trójfazowa - do zamontowania nowa (zakup i montaż)
czteroblatowa, z piekarnikiem elektrycznym w pom. K - z „podbiciem” karty gwarancyjnej przez uprawniony podmiot elektryczny – z wykonaniem odrębnego trójfazowego obwodu zasilania do tej kuchni 
...............................................................................................................
- Domofon :  do montażu nowy unifon wraz z podłączeniem aparatu do instalacji

.......................................................................................................................................................

Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania) + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami elektrycznymi 
(w tym m.in. kuchnia elektryczna trójfazowa – oświadczenie o prawidłowym podłączeniu, terma elektryczna itp.) do bezpiecznego użytkowania

......................................................................................................................................................-Wentylacja :

• montaż nowych kratek wentylacyjnych : 14 x 21 cm : w sumie 2 sztuki, w tym : 
Ł – 1 szt. oraz AK – 1 szt.

.......................................................................................................................................................

- Dostarczenie opinii podmiotu kominiarskiego : o prawidłowości funkcjonowania wentylacji w całym
  lokalu i dopuszczenia jej do bezpiecznego użytkowania

…………………………………………………………………………………………………...
ŚCIANY : PP + Ł + AK + P-1 
demontaże :

→ demontaż starych ścianek działowych z płyty G-K na stelażu (w pom. P-1) : 
      na pow. : (0,97 x 2,61) + (1,64 x 2,61) = 2,53 + 4,28 = 6,81 m2

→ demontaż starej ścianki działowej z płyty G-K na stelażu (w pom. AK), na pow. :
     (1,20 x 2,18) = 2,62 m2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- razem demontaż ścianek z G-K jw. na pow. : 6,81 + 2,62 = 9,43 m2 ---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

→ odbicie uszkodzonych tynków na pow. 10% powierzchni ścian :
- PP : (2,0 + 1,0 + 0,6 + 0,72 + 1,4 + 1,72) x 2,61 x 0,1 = 7,44 x 2,61 x 0,1 = 19,42 x 0,1 = 1,94 m2

- Ł : (1,83 + 2,92 ) x 2 x  2,61 x 0,1 = 9,50 x 2,61 x 0,1 = 24,80 x 0,1 = 2,48 m2

- AK : (0,6+0,6+0,6+0,8+1,66+4,0+1,66)  x 2,61 x 0,1 = 9,92 x 2,61 x 0,1 = 25,89 x 0,1 = 2,59 m2

- P-1 : (4,09 + 3,20 + 1,83 + 0,60 + 2,26) x 2,61 x 0,1 = 11,98 x 2,61 x 0,1 = 31,27 x 0,1 = 3,13 m2

......................................................................................................................................................
- Razem odbicie tynków na pow. : 1,94 + 2,48 + 2,59 + 3,13  = 10,14 m2   
........................................................................................................................................

- Razem uzupełnienie tynków na pow. : 10,14 m2   
........................................................................................................................................

→  naprawa powierzchni ścian – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp.

- PP : 19,42 – 1,94 m2  = 17,48 m2

- Ł : 24,80 – 2,48 m2  = 22,32 m2

- AK : 25,89 – 2,59 m2  = 23,30 m2

- P-1 : 31,27 – 3,13 m2 = 28,14 m2

...................................................................................................................................................................

- Razem naprawa na pow. : 91,24 m2

.........................................................................................................................................................

→ położenie na ścianach gładzi dwuwarstwowych :

- PP : 19,42 m2

- Ł : 22,32 – glazura –  19,00 m2 = 3,32 m2

- AK : 25,89 – glazura –  6,69 m2  = 19,20 m2

- P-1 : 31,27 m2

......................................................................................................................................
- Razem gładź na pow. : 19,42 + 3,32 + 19,20 + 31,27  = 73,21 m2

........................................................................................................................................

→ przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie (KNR-W-01 1204-08), na pow. : 73,21 m2

.........................................................................................................................................

→ pomalowanie ścian farbą emulsyjną na biało dwukrotnie, na łącznej pow. : 73,21 m2

......................................................................................................................................................
→ odbicie na ścianach glazury, na pow. :2,92 + 19,00 = 21,92 m2, 
  w tym :

- AK : odbicie glazury na pow. : 0,6 x (0,80 + 1,66 + 2,40) = 2,92 m2

- Ł : odbicie glazury na pow. : (1,83 + 2,92 ) x 2 x  2,00 = 19,00 m2

......................................................................................................................................................

→ położenie na ścianach glazury z przygotowaniem podłoża, na pow. : 6,69 + 19,00 = 25,69 m2, 
  w tym :

- AK : położenie nowej glazury na pow. : 1,50 x (0,8 + 1,66 + 2,00) = 6,69 m2

- Ł : położenie nowej glazury na pow. : (1,83 + 2,92 ) x 2 x  2,00 = 19,00 m2

.......................................................................................................................................
→ zamontowanie nowych drzwiczek rewizyjnych na ścianie (swobodny dostęp do istniejących wodomierzy) : w pom. Ł + AK (2 sztuki)

…………………………………………………………………………………………………
SUFITY : PP + Ł + AK + P-1
→ naprawa powierzchni sufitów – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp., 
      na pow. :  27,09 m2

→ położenie gładzi dwuwarstwowych na sufitach, na pow. : 27,09 m2

→ przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie (KNR-W-01 1204-08), na pow. : 27,09 m2

→ pomalowanie sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie, na pow. : 27,09 m2

………………………………………………………………………………………………

PODŁOGI : PP + Ł + AK + P-1
→ demontaż starej wykładziny z PCV, paneli, terakoty itp. na całych powierzchniach
     w pomieszczeniach : PP + Ł + AK + P-1 = 27,09 m2

..............................................................................................................
→ położenie paneli z oblistwowaniem na łącznej pow. w P-1 + AK : 11,74 + 4,26 = 16,00 m2,

(materiał przystosowany do ogrzewania podłogowego)

w tym :
      • P-1 : 11,74 m2

• AK : (część powierzchni) 2,60 x 1,66 = 4,26 m2

................................................................................................................................................................

→ położenie terakoty z cokolikami, z przygotowaniem podłoża (warstwy wyrównawcze)
     na łącznej powierzchni w pom. : PP + Ł (w łazience bez cokolików) + AK (część powierzchni),

to jest na powierzchni : 3,01 + 5,34 + 2,68 = 11,03 m2

w tym :
      • PP : 3,01 m2

• Ł : 5,34 m2

• AK : (część powierzchni) : (1,66 x 1,40) + (0,60 x 0,60) = 2,32 + 0,36 = 2,68 m2

………………………………………………………………………………………………
DRZWI :

Drzwi : zewnętrzne do lokalu :
- demontaż starych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi zewnętrznych, stalowych, ocieplanych z nową ościeżnicą, 
o wzmocnionej odporności na włamanie + dwa nowe zamki wielozastawkowe (podklamkowy z wkładką Gerdy + zasuwa) + wizjer („judasz”) + aby był nr 21 lokalu

……………………………………………………………………………………………..
Drzwi wewnętrzne :
- z pom. PP do pom. Ł :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą 
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek + otwory wentylacyjne w dolnej części
   skrzydła

- z pom. PP do pom. P-1 i AK :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą 
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek

----------------------- w sumie demontaż 2 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami ---------------------------

----------------------- w sumie montaż nowych 2 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami -------------------

…………………………………………………………………………………………………....................
OKNA : w pom. AK + P-1 (2 szt. okien) :

→  wymiana ww. okien (2 szt.) na nowe zespolone z PCV (ten sam kształt i podział, 
       jak istniejące)

→  montaż po 1 szt. na każdym z okien w P-1 + AK (w sumie 2 szt.) nawietrzaka higrosterowalnego

• PARAPETY WEWNĘTRZNE :

- demontaż starego parapetu WEWNĘTRZNEGO – 2 szt. 
- montaż nowego parapetu WEWNĘTRZNEGO z PCV – 2 szt.

…………………………………………………………………………………………………
Instalacja kanalizacyjna :

- trzeba wykonać nowe podejścia kanalizacyjne do odbiorników :

• w AK : 
→ do zlewozmywaka

• w Ł :
     → do brodzika 
     → do umywalki 
     → do WC

→ do odpływu z pralki

Instalacja wodna :

– ponadto trzeba wykonać nowe podejścia wodne do odbiorników :

• w AK : 
    → do zlewozmywaka

→ do podgrzewacza wody 
   …………………………………….....................................................................................
     • w Ł :
     → do brodzika 
     → do umywalki 
     → do WC
     → do termy

→ do pralki z zaworem odcinającym

......................................................................................................................................................

- Istniejące wodomierze zimnej wody - z nakładką do zdalnego odczytu wraz  z zaworem
  odcinającym – pozostają – bez zmian w pomieszczeniu : 
• Ł : nr C14UA119354 – stan : 69 m3
• K : nr C14UA119356 – stan : 2 m3
...................................................................................................................................................

ODBIORNIKI – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) :
 • AK :

→ demontaż starego zlewozmywaka 
→ montaż nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią, wężykami i zaworkami i syfonem

.....................................................................................................................

• Ł : 
→ demontaż : brodzika, wc, umywalki 
→ montaż nowych urządzeń :
     ─ brodzik z kabiną („80”) + bateria prysznicowa + wężyki, zaworki + syfon 
     ─ umywalka na szafce z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem

─ WC kompakt-komplet, z wężykiem wodnym i zaworkiem odcinającym 
   ………………………….........................................................................................

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie