Konstancin-Jeziorna, dn. 25.08.2020r.

Mirkowska 34 m 20 – lokal (I piętro) – składa się z pomieszczeń :
- jeden pokój – P-1 - z częścią kuchenną – K (P-1/K)
- przynależna do lokalu łazienka – Ł - wejście oddzielne z korytarza klatki schodowej 
  na półpiętrze
..............................................................

Powierzchnia podłóg/sufitów :

- P-1/K : 3,85 x 5,90 = 22,72  m2
- Ł : (1,41 x 1,71) + (0,40 x 1,51) = 2,41 + 0,60 = 3,01 m2
............................................................................................................................................
Razem pow. podłóg/sufitów :  2,72 + 3,01 = 25,73 m2

............................................................................................................................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna : 
Licznik elektryczny – zamontowany na zewnątrz lokalu - na klatce schodowej 
- zasilanie jednofazowe,

- moc zamówiona – 4 kW,
- zabezpieczenie – C-25A

...................................................................................................................................................
- Obudowa licznikowa – dobra – bez zmian 
- Tablica licznikowa – dobra – bez zmian 
- WLZ – dobry – bez zmian

...................................................................................................................................................
- Montaż nowej tablicy rozdzielczej – w lokalu – w pomieszczeniu pokoju 
(przy drzwiach wejściowych) z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym i nadmiarowym

.................................................................................................

Cała instalacja elektryczna w lokalu – to jest w pokoju oraz w części kuchennej, także 
w odrębnej łazience -  do wymiany na nową  : trzy przewody-miedź, podtynkowa wraz 
z puszkami i doprowadzeniem odrębnych obwodów do odbiorników elektrycznych,

(w tym do konwektorów elektrycznych), z rozprowadzeniem instalacji pod żyrandole

.................................................................................................
- Terma elektryczna : montaż 1 sztuki (50 l) w części kuchennej oraz 1 sztuki (50 l) 
w odrębnej łazience –  w sumie 2 sztuki  o mocy 1.500 Wat każda (razem moc – 3.000 W)

z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania (termy nowe), z montażem nowych wężyków i nowych zaworków odcinających.

............................................................................................................
- Plafoniery oświetlenia (do montażu nowe) : w sumie 3 sztuki :
  - P-1/K : 2 szt. (sufit - część pokojowa + ściana - część kuchenna)
  - Ł : 1 sztuka (sufit)

..................................................................................................................
- Wyłączniki (do montażu nowe) : w sumie 4 sztuki :
 - do oświetlenia pokoju P-1 (część pokojowa) – 1 szt. podwójny (w przyszłości ewentualny

żyrandol) 
 - do oświetlenia K (część kuchenna) – 1 szt. pojedynczy (plafoniera ściana) 
 - do oświetlenia Ł – 1 szt. pojedynczy (plafoniera sufit) 
 - dzwonek elektryczny (klatka schodowa) – wyłącznik/przełącznik – 1 sztuka 
.....................................................................................................................................

- Gniazda (do montażu nowe) : w sumie 12 sztuk podtynkowych : do odbiorników

elektrycznych, w tym konwektorów elektrycznych, term itp. z uziemieniem,

kroploszczelne :

- P-1/K : 8 sztuk pojedyncze (w tym : 4 szt. w części pokojowej + 4 szt. w części kuchennej

kroploszczelne, z uziemieniem)
  - Ł : 4 sztuki pojedyncze – kroploszczelne, z uziemieniem
- Dzwonek elektryczny – nowy 1 sztuka

- Konwektory ogrzewania elektrycznego (nowe), z oddzielnym obwodem zasilaania :
  łącznie 2 sztuki : 
  → P-1/K : 1 szt. – 1.500 Wat (pod oknem)
  → Ł : 1 szt. – 500 Wat 
- Kuchenka elektryczna – nowa, dwupłytowa + mała szafka pod kuchenkę w części kuchennej

................................................................................................................................................................
- Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania  + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej do bezpiecznego użytkowania wraz z urządzeniami elektrycznymi (w tym m. in. konwektory elektryczne, terma elektryczna) …………………………………………………………………………………………………...........................
Ogrzewanie  :
- Lokal + Łazienka opisane wyżej – konwektory elektryczne
.....................................................................................................................
- WENTYLACJA :

Część kuchenna (P-1/K) :

→ zakup i montaż systemowego przewodu wentylacyjnego wyprowadzając go przez otwór 
     (otwór do wykucia) w ścianie zewnętrznej części kuchennej na zewnątrz – na zewnątrz rurą

IZOLOWANĄ – zakończoną nasadą typu „Turbowent” – wysokość – 2,5 mb – na zewnątrz
    przewód izolowany – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
→ należy przy montażu ww. przewodu wentylacyjnego uwzględnić koszt wykonania prac 
     przy użyciu podnośnika (wysokość – 8 mb)

→ montaż nowej kratki wentylacyjnej w P-1/K – 1 szt. 14 x 21 cm

Łazienka (Ł) :

→ montaż w sumie 2 szt. nowych kratek wentylacyjnych w Ł : 14 x 21 cm (jedna do przewodu
     wentylacyjnego, druga – połączenie – otwór w ścianie z sąsiadującą łazienką)

..........................................................................................................................................................
- Po wykonanych robotach – opinia kominiarska o prawidłowości przyjętych rozwiązań 
w aspekcie prawidłowej wentylacji całego lokalu

…………………………………………………………………………………………………...
ŚCIANY : 
- zamurowanie otworu w ścianie w części kuchennej (P-1/K) – 1 szt. (po kuchni węglowej – stare
  podłączenie po kuchni węglowej)
- odbicie tynków w P-1/K – 30 % powierzchni ścian (4 ściany), z likwidacją wyobleń, na pow. : 
  (3,85 + 5,90) x 2 x 2,80 x 0,30 = 54,60 x 0,30 = 16,38 m2
- uzupełnienie tynków na ścianach w P-1/K – 30 % powierzchni ścian (4 ściany), na pow. : 16,38 m2

- odgrzybianie ścian w P-1/K – 20 % powierzchni ścian (4 ściany), na pow. : 54,60 x 0,2 = 10,92 m2

- wykonanie szachtu – obudowy pionu wod.-kan. z płyty G-K na stelażu, w tym :
 •  w części kuchennej (P-1/K), na pow. : 2,60 x (0,20 + 0,20) = 1,04 m2 (z montażem drzwiczek

rewizyjnych z PCV (swobodny dostęp do kanalizacji)

•  w łazience (Ł) na pow. : 2,70 x (0,40 + 0,20) + (0,40 x 1,20) =1,62 + 0,48 = 2,10 m2 (z montażem
    dużych drzwiczek rewizyjnych z PCV (swobodny dostęp do wodomierza i kanalizacji)

.................razem szacht z płyty G-K na stelażu : 1,04 + 2,10 = 3,14 m2 ............................................
.................razem 2 szt. drzwiczek rewizyjnych z PCV.......................................................................

- położenie nowej okładziny ścian z płyt G-K w Ł na stelażu, na pow. : 
  (1,71 + 1,41 + 0,20 + 0,40 + 1,51 + 1,81) x 2,70 = 7,04 x 2,70 = 19,01 m2

- położenie na ścianach – nowej glazury, w tym na pow. :

•  w części kuchennej (P-1/K), na pow. : 1,50 x (1,70 + 2,30) = 6,00 m2

•  w łazience (Ł) na pow. : (1,71 + 1,41 + 0,20 + 0,40 + 1,51 + 1,81) x 2,00 = 7,04 x 2,00 = 14,08 m2

.................razem glazura w P-1/K + Ł : 6,00 + 14,08 = 20,08 m2 ............................................

→  naprawa powierzchni ścian – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp.
       na pozostałej powierzchni w P-1/K : 54,60 m2  minus – 16,38 m2 = 38,22 m2

→ położenie gładzi dwuwarstwowych na całej pow. ścian w : 
     • P-1/K, na pow. 54,60 m2 – minus glazura – 6,00 m2 = 48,60 m2

• Ł, na pow. 19,01 m2 – minus glazura – 14,08 m2 = 4,93 m2

.................razem gładź w P-1/K + Ł : 48,60 + 4,93 = 53,53 m2 ............................................

→ przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie w P-1/K (KNR-W-01 1204-08), na pow. :

• P-1/K, na pow. : 48,60 m2

• Ł, na pow. : 4,93 m2

.................razem przygotowanie w P-1/K + Ł : 48,60 + 4,93 = 53,53 m2 ............................................

→ pomalowanie ścian farbą emulsyjną na biało dwukrotnie, na pow. :

• P-1/K, na pow. : 48,60 m2

• Ł, na pow. : 4,93 m2

.................razem malowanie emulsją w P-1/K + Ł : 48,60 + 4,93 = 53,53 m2 .................................

………………………………………………………………………………………………….
SUFITY : 
- demontaż starej płyty G-K na stelażu w P-1/K, na pow. : 22,72 m2

→ położenie nowej płyty G-K na stelażu na całej pow. sufitów w :
    • P-1/K, na pow. : 22,72 m2 (obniżenie sufitu do wysokości – h = 2,60 m)

• Ł, na pow. : 3,01 m2 (obniżenie sufitu do wysokości – h = 2,70 m)

..........razem płyta G-K na stelażu na suficie : w P-1/K + Ł : 22,72 + 3,01 = 25,73 m2 .....................

→ położenie gładzi dwuwarstwowych na całej pow. sufitu w : 
     • P-1/K, na pow. : 22,72 m2

• Ł, na pow. : 3,01 m2

.................razem gładź w P-1/K + Ł :  22,72 + 3,01 = 25,73 m2 ..........................................................

→ przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie (KNR-W-01 1204-08), 
      w P-1/L + Ł, na łącznej pow. :  25,73 m2

→ pomalowanie sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie, w P-1/K + Ł, na łącznej pow. : 25,73 m2

………………………………………………………………………………………………..
PODŁOGI :

→  położenie płyty OSB (1,5 cm) na deskach, w P-1/K,  na całej pow. : 22,72 m2

→ położenie paneli z oblistwowaniem, w P-1/K, na pow. : 22,72 m2

→ przygotowanie podłoża pod położenie terakoty (warstwy wyrównawcze), w Ł, na pow. : 3,01 m2

→ położenie terakoty, w Ł, na pow. : 3,01 m2

…………………………………………………………………………………………………...

DRZWI :

Drzwi zewnętrzne - pokój – lokal mieszkalny :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi zewnętrznych, stalowych (skrzydło + ościeżnica), ocieplane 
z dwoma zamkami wielozastawkowymi + naklejenie numeru lokalu : 20 + z wizjerem („judasz”)

.......................................................................................................................................................

- Drzwi do pomieszczenia odrębnej łazienki : 
- demontaż starych drzwi z ościeżnicą

- montaż nowych drzwi z ościeżnicą + otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła +
 + montaż 1 szt. zamka podklamkowego, wielozastawkowego z wkładką
..........................................................................................................................
- Drzwi do pomieszczenia piwnicy przynależnej do lokalu nr 20 (w podpiwniczeniu budynku)

- wykonanie nowych drzwi z desek calowych z dwoma zawiasami + skobel z zamknięciem i kłódką 
- demontaż starych drzwi z ościeżnicą

...............................................................................................................................................................

OKNA :

→ Okno w pokju - P-1 : okno – ściana zewnętrzna :

- demontaż starego okna z ościeżnicą
     - montaż nowego okna zespolonego z PCV z ościeżnicą (ten sam kształt i podział)

- montaż nawiewnika okiennego – 1 szt.

• PARAPET WEWNĘTRZNY przy oknie w P-1/K :

- demontaż starego parapetu wewnętrznego (1 szt.)

- montaż nowego parapetu wewnętrznego z PCV (1 szt.)

• PARAPET ZEWNĘTRZNY przy oknie w P-1/K :

- demontaż parapetu zewnętrznego na pow. : 0,30 x 1,10 = 0,33 m2

- montaż parapetu zewnętrznego z blachy ocynkowanej na pow. : 0,33 m2

→ Okno w łazience – Ł :

• tylko do regulacji i oczyszczenia

• PARAPET WEWNĘTRZNY : montaż parapetu z terakoty,  na pow. : 0,40 x 0,30 = 0,12 m2

...............................................................................................................................................................

Instalacja kanalizacyjna :

→ Część kuchenna lokalu : montaż w części kuchennej (P-1/K) nowego podejścia kanalizacyjnego : 
    - pod zlewozmywak 
    - pod pralkę

→ Odrębna łazienka (Ł) : montaż nowych podejść kanalizacyjnych pod :

- wannę
- umywalkę 
- WC

…………………………………………………………………………………………………...............................
Instalacja wodna :

→ Część kuchenna lokalu : montaż w części kuchennej (P-1/K) nowego podejścia wodnego pod : 
     - zlewozmywak z zaworkami

- termę elektryczną, z zaworami odcinającymi

- pod pralkę z zaworem 
     - ponadto przeróbka podejść do przeniesienia wodomierza pod szafkę zlewozmywakową –
        –  2,5 mb
→ Odrębna łazienka (Ł) : montaż nowych podejść wodnych pod : 
    - wannę

- umywalkę z zaworkami, 
    - WC,

- pod termę elektryczną, z zaworami odcinającymi, 
    - ponadto przeróbka podejść do przeniesienia wodomierza do szachtu instalacyjnego – 1,5 mb

...................................................................................................................................................................

Odbiorniki – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) :
→ Część kuchenna lokalu :
    - demontaż starego zlewozmywaka

- montaż w części kuchennej nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią, syfonem, wężykami (kpl.)

→ Odrębna łazienka :

• demontaż starych odbiorników : wc

• montaż nowych urządzeń :

- wanna z baterią wannową, syfonem, wężykami (kpl.) – tu obudowa wanny płytkami glazury
         (na płycie G-K) z pozostawieniem otworu z drzwiczkami rewizyjnymi – swobodny dostęp 
         do odpływu (syfon itp.)
      - umywalka na szafce, z baterią, syfonem, wężykami (kpl.)

- WC kompakt – komplet 
...............................................................................................................................................................
Wodomierze ZW (Część Kuchenna + Łazienka pozostają – wymiana legalizacyjna – Wspólnota Mieszkaniowa – WM

..............................................................................................................................................................

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru
                                                                                   Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
                                                                                   w Konstancinie-Jeziornie