Konstancin-Jeziorna, dn. 10.06.2020r.

Słowicza 18 m 7 – lokal składający się  :

- kuchnia : K

- po wydzieleniu z łazienki : Ł

- pokój : P
....................................................................................................................................................
Powierzchnia podłóg/sufitów :
- K : (1,90 x 2,95) + (1,96 x 2,45) = 5,42 + 4,80 = 10,22 m2

- Ł : 1,53 x 1,96 = 3,00 m2
- P : 4,46 x 3,98 = 17,75 m2

........................................................................................................................................

Razem pow. podłóg/sufitów : 10,22 + 3,00 + 17,75 = 30,97 m2

........................................................................................................................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna :

- zasilanie jednofazowe 
- moc 4 kW, 
- zabezpieczenie C-25A 
- licznik elektryczny zamontowany na zewnątrz

....................................................................................
- Obudowa licznikowa – dobra bez zmian
- Tablica licznikowa - dobra bez zmian
- WLZ – dobry – pozostaje – bez zmian

....................................................................................
- Montaż nowej tablicy rozdzielczej w lokalu z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

i nadmiarowym

................................................................................................

- Cała instalacja elektryczna w lokalu – do wymiany na nową (trzy przewody-miedź, podtynkowa) wraz z puszkami, z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania do odbiorników elektrycznych, z rozprowadzeniem pod żyrandole

........................................................................................................
- Terma elektryczna : montaż nowej 1 sztuki (50 l) – 1.500 Wat, z montażem nowych wężyków i nowych zaworków odcinających,  z doprowadzeniem odrębnego obwodu zasilania w pomieszczeniu łazienki 
............................................................................................................
- Plafoniery oświetlenia (do montażu nowe) : w sumie 5 sztuk :
- K : 2 sztuki (sufit + ściana)

- Ł : 1 sztuka (sufit)

- P : 1 sztuka (sufit)
- przed wejściem do lokalu – 1 szt. plafoniery 
..............................................................
- Wyłączniki (do montażu nowe) : w sumie 5 sztuk :
- do oświetlenia przed wejściem plafoniera – 1 szt. – (korytarz) 
- do oświetlenia K – 1 sztuka podwójny (plafoniera sufit + ściana)
- do oświetlenia Ł – 1 sztuka pojedynczy (plafoniera sufit)
- do oświetlenia P – 1 sztuka podwójny (plafoniera sufit)
- dzwonek elektryczny – 1 sztuka wyłącznik/przełącznik
......................................................................................................

- Gniazda (do montażu nowe) : w sumie 11 sztuk podtynkowych :

- K : 4 sztuki pojedyncze (kroploszczelne)

- Ł : 3 sztuki pojedyncze (kroploszczelne)

- P : 4 sztuki podwójne

...........................................................................................

Dzwonek elektryczny – nowy 1 sztuka
............................................................................

Konwektory ogrzewania elektrycznego - do montażu nowy – z oddzielnym obwodem zasilania :  
- Ł – 1 szt. – 500 Wat 
............................................................................................................

Kuchenka elektryczna – zakup i montaż nowej kuchenki elektrycznej – małej dwupłytowej + szafka pod kuchenkę (K)

.....................................................................................

- Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania) + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami elektrycznymi (w tym m.in. konwektory elektryczne, terma elektryczna) do bezpiecznego użytkowania

......................................................................................................................................................

Ogrzewanie  : opisane wyżej – konwektor elektryczny w Ł

..........................................................................................
ORAZ :  ogrzewanie węglowe i przewody kominowe - dymowe :

- zakup i zamontowanie – podłączenie do przewodu dymowego w pom. K (odrębny przewód

dymowy dla tego lokalu – wskazanie kominiarza otworu do przewodu dymowego) :
 - mały kocioł CO etażowy z wężownicą w pom. K (ruszt zimowy i letni), o mocy ok. 5 kW, 
   na miejscu starej kuchni węglowej, z pompką i naczyniem (zbiornikiem przelewowym), 
- z rozprowadzeniem instalacji CO z grzejnikami i zaworami (bez głowic termostatycznych) 
  z pomieszczenia K do pomieszczenia : K + P
- grzejniki w :
  - K : 1 szt.
  - P : 1 szt.

- regulacja instalacji CO,

- drzwiczki wycierowe do tego p. kominowego-dymowego są zamontowane w piwnicy - 
   bez zmian
…………………………………………………………………………………………………..

Wentylacja : 
- wykonanie dodatkowego podłączenia wentylacji – tzw. „przewał” – 4 mb (wykonanie wentylacji łazienki - Ł) leżącym przewodem kominowym (szląg) do wentylacji kuchni (wskazanie kominiarza otworu do przewodu wentylacyjnego), montując go w drugi istniejący oddzielny przewód wentylacyjny 
w pom. kuchni), 
................................................................

- zainstalowanie na przewodach kominowych wentylacji kuchni (2 szt.) i łazienki (1 szt.) :
   nowe kratki wentylacyjne zgodnie z polską normą (14 x 21 cm) – 3 sztuki

..........................................................

- wykonanie kanału nawiewnego typu „Zetka” w pomieszczeniu kuchni pod oknem

- Po wykonanych robotach – opinia kominiarska o prawidłowości przyjętych rozwiązań 
w aspekcie prawidłowego podłączenia kotła CO i odprowadzania produktów spalania i wentylacji całego lokalu

…………………………………………………………………………………………………...
ŚCIANY :
- BRAK PIECA KAFLOWEGO CZYLI TU NIE DEMONTUJEMY PIECA
............................................................................................................

- demontaż starej kuchni kaflowej – 1 szt.

........................................................................................
 – NIE ZAMUROWUJEMY otworu w P po starym piecu kaflowym – gdyż został już zamurowany

przez kominiarza (ZGK)
.................................................................................................
- rozebranie starej ścianki działowej w Ł, na pow. : 1,96 x h-2,68 = 5,25 m2
..................................................................................................

- odbicie uszkodzonych tynków na pow. ok. 50% powierzchni ścian : K + Ł + P-1
• K : (1,90 + 2,95 + 3,86 + 2,45) x h-2,68 x 0,5 = 29,91 x 0,5 = 14,96 m2

• Ł : (1,53 + 1,96 + 1,03) x h-2,68 x 0,5 =12,11 x 0,5 = 6,06 m2

• P : (4,46 + 3,98) x 2 x h-2,68 = 45,24 x 0,5 = 22,62 m2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem odbicie tynków na ścianach (K + Ł + P) : 14,96 + 6,06 + 22,62 = 43,64 m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Uzupełnienie tynków na pow. ok. 50% powierzchni ścian : K + Ł + P , na pow. = 43,64 m2
....................................................................................................................................................

→ naprawa powierzchni ścian – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp. :

- K : 29,91 m2 – minus pow. odbitego tynku – 14,96 m2 = 14,95 m2

- Ł :  12,11 m2 – minus pow. odbitego tynku – 6,06 m2  = 6,05 m2
- P : 45,24 m2 – minus pow. odbitego tynku – 22,62 m2  = 22,62 m2

......................................................................................................................................

- Razem naprawa na pow. : 14,95 + 6,05 + 22,62 = 43,62m2

....................................................................................................................................

- BRAK ODGRZYBIANIA ŚCIAN

.........................................................................................................................................

- wybudowanie ścianki działowej z płyty G-K na stelażu (wydzielenie łazienki z pom. kuchni) na pow. :
  (0,50 + 1,96) x h-2,55 = 6,27 m2, z pozostawieniem otworu na drzwi harmonijkowe (0,8 x 2,0)

oraz otworu na okienko naświetle, o wym. 0,6 x 0,4
...........................................................................................................................................................

- okładzina ścian płytami G-K, na PLACKACH, na pow. :

• K : (1,90 + 2,95 + 3,86 + 2,45) x h-2,55 = 28,46 m2

• P : (4,46 + 3,98) x 2 x h-2,55 = 43,04 m2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem okładzina ścian płytami G-K : 28,46 + 43,04 = 71,15 m2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- wyprawianie ścian : położenie gładzi dwuwarstwowych w K + Ł + P-1 :

• K : (0,5 + 1,90 + 2,95 + 3,86 + 2,45 + 1,96) x h-2,55 – minus pow. glazury – 4,05 m2 =
        = 34,73 m2 – 4,05 m2 = 30,68 m2

• Ł : (1,53 + 1,96) x 2 x h-2,55 – minus pow. glazury – 13,96 m2  = 17,80 m2 = 3,84 m2

• P : (4,46 + 3,98) x 2 x h-2,55 = 43,04 m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
razem gładź na ścianach : 30,68 + 3,84 + 43,04 = 77,56 m2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

→ przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie (KNR-W-01 1204-08), na pow. : 77,56 m2

.........................................................................................................................................

→ pomalowanie ścian farbą emulsyjną na biało dwukrotnie, na łącznej pow. : 77,56 m2

......................................................................................................................................................

- odbicie na ścianach glazury, na pow. : 2,17 + 4,00 = 6,17 m2,
  w tym :

- K : odbicie glazury na pow. : (1,10 x 0,70) + (1,55 x 0,90) = 0,77 + 1,40 = 2,17 m2
- Ł : odbicie glazury na pow. : 2,0 x 2,0 = 4,00 m2

......................................................................................................................................................

- położenie na ścianach glazury z przygotowaniem podłoża, na pow. : 4,05 + 13,96 = 18,01 m2, 
  w tym :

- K : położenie nowej glazury na pow. : 1,50 x (1,20 + 1,50) = 4,05 m2

- Ł : położenie nowej glazury na pow. : (1,53 + 1,96) x 2 x 2,00 = 13,96 m2
………………………………………………………………………………………………….
SUFITY :

→ okładzina sufitów (sufit podwieszany – obniżenie sufitu) płytami G-K na stelażu - do h = 2,55 m
     w K + Ł + P, na pow. : 30,97 m2

→ położenie gładzi dwuwarstwowych na sufitach, na pow. : 30,97 m2

...............................................................................................................................................

→ przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie (KNR-W-01 1204-08), na pow. : 30,97 m2

.......................................................................................................................

→ pomalowanie sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie, na pow. : 30,97 m2

.......................................................................................................................................................

PODŁOGI :

→ demontaż starej wykładziny z PCV, paneli, terakoty itp. na całych powierzchniach w pom. :
     K + Ł + P  : 30,97 m2
...............................................................................................................................................

- wymiana desek podłogowych na nowe, po uprzednim zerwaniu starych, na pow. :

ok. 15 % powierzchni podłogi, w pom. K + Ł + P, na pow. : 30,97 m2 x 0,15 = 4,65 m2

..............................................................................

- położenie płyty OSB na deskach w pom. : K + Ł + P, na pow. : 30,97 m2                
......................................................................

→ położenie paneli z oblistwowaniem w pom. P : 17,75 m2

.......................................................................................
→ położenie wykładziny z PCV, z oblistwowaniem w pom. : K + Ł : 10,22 + 3,00 = 13,22 m2
→ położenie stalowej blachy zabezpieczającej na podłodze w pom. K – przy kotle węglowym

…………………………………………………………………………………………………...

DRZWI :

• Drzwi zewnętrzne do lokalu

- demontaż starych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą

- montaż nowych drzwi zewnętrznych, stalowych, ocieplanych z nową ościeżnicą, 
  o wzmocnionej odporności na włamanie + dwa nowe zamki wielozastawkowe (podklamkowy 
  z wkładką Gerdy + zasuwa) + wizjer („judasz”) + aby był nr lokalu 7

...................................................................

Drzwi wewnętrzne : 
 - do pokoju P (z kuchni K) :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą  
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą  - otwieranych na pokój
...................................................................................................................
- do łazienki Ł (z kuchni K) :

- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą – drzwi harmonijkowe
  ----------------------- w sumie demontaż 1 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnIcą ----------------------------

----------------------- w sumie montaż nowych 2 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami -------------------

…………………………………………………………………………………………………..
OKNA : dwa okna zespolone z PCV w pom. K + P-1 :

→  dwa okna zespolone z PCV – dobre – pozostają – bez zmian (pom. P + K)

trzeba tylko :
- dokonać regulacji zamykania się okien + wymiany oszyldowania – klamki i oczyszczenia okien

.......................................................................................................................................................
→  montaż po 1 szt. na każdym z okien w K + P (w sumie 2 szt.) nawietrzaka higrosterowalnego
……………………………………………..........................................................................................

→ montaż nowego okienka uchylnego z PCV (zespolone) – naświetle (0,6 x 0,4) w Ł (1 szt.)
     (pomiędzy wydzieloną łazienką a kuchnią)

..........................................................................................................................................

• PARAPETY WEWNĘTRZNE :

demontaż starych parapetów wewnętrznych : 
   – okno – K : 1 szt. 
   – okno – P-1 : 1 szt.

•  montaż nowych parapetów wewnętrznych z PCV 
    – okno K : 1 szt. 
    – okno – P : 1 szt.

• PARAPETY ZEWNĘTRZNE :

montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, na łącznej pow. : 1,14 m2,  
      w tym : 
   – okno – K : pow. : 0,3 x 1,90 = 0,57 m2
   – okno – P-1 : pow. : 0,57 m2

………………………………………………………………………………………………
Instalacja kanalizacyjna :

• kuchnia : montaż w kuchni nowego podejścia kanalizacyjnego pod : 
  - zlewozmywak
• łazienka : montaż nowych podejść kanalizacyjnych pod : 
  - brodzik,

- WC,

- pralkę

…………………………………………………………………………………………………..
INSTALACJA WODNA :

→ położenie nowej instalacji wodnej zw i cw z PCV od wodomierza (który znajduje się w piwnicy
     i tam pozostaje) – do poszczególnych odbiorników w kuchni  i w łazience na łącznej długości :
    20 mb (2 x 10), z uwzględnieniem wykucia bruzd i po położeniu instalacji zamurowania bruzd
     instalacyjnych oraz z uwzględnieniem przebić przez ścianę i przez strop  
..................................................................................................................................

– ponadto trzeba wykonać nowe podejścia wodne do odbiorników :
 • w K : 
→ do zlewozmywaka

→ pod kocioł C.O. z wężownicą

……………………………………........................................................................................
 • w Ł :
 → do brodzika

→ do WC 
 → do termy
→ do pralki z zaworem odcinającym
 ......................................................................................................................................................

- Istniejący wodomierz zimnej wody - wraz  z zaworem odcinającym – pozostaje w piwnicy – bez
  zmian  : nr 09BA021288 – stan – 206 m3

...................................................................................................................................................................

ODBIORNIKI - urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) :
• K :

→ demontaż starego zlewozmywaka 
→ montaż nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią, wężykami i zaworkami i syfonem

…………………………………………………………………………………………………................................

• Ł : 
→ demontaż : wc + stary brodzik 
 → montaż nowych urządzeń :
      • brodzik z kabiną („80”) + bateria prysznicowa + wężyki + zaworki + syfon .
      • WC kompakt-komplet, z wężykiem wodnym i zaworkiem odcinającym 
....................................................................................................................................................................

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie