nr sprawy:

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania:

„Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku – II etap”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV podanym na stronie tytułowej w ramach przedmiotowego zadania.

1.4. Materiały

Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska pełnowartościowe wyroby budowlane posiadające atesty, certyfikaty itp. określone przepisami prawa dokumenty. Jeżeli przewidziana do wykonania naprawa będzie wymagała zastosowania wyrobów innych niż opisane poniżej, wykonawca może otrzymać polecenie zastosowania innych materiałów o cenach identycznych lub zbliżonych  do zaoferowanych. Decyzję o rodzaju zastosowanych wyrobów podejmie osoba wskazanego przez zamawiającego.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Koryta lub nasypy wykonywane ręcznie/mechaniczne na całej szerokości chodników o głębokości/wysokości 20 cm, na gruntach kategorii I-II, z wywozem lub dostarczeniem gruntu oraz formowaniem poboczy o szerokość. do 0,75 m;

- jednostka – 1m2 koryta lub nasypów

Technologia wykonania – dowolna. Jeżeli roboty są prowadzone                      w urządzonym trawniku lub na terenie, które podlega szczególniej ochronie przez zanieczyszczeniami stałymi, wskazane składowanie gruntu z koryta na folii pvc. Wykonawca odpowiada za zniszczenia, które mogą nastąpić na skutek prowadzonych robót.

2.2-2.3 Rozbiórka krawężników/oporników ułożonych na ławie betonowej, wraz z rozbiórką ławy betonowej.

Rozbiórka krawężników/oporników i ich ponowne ustawienie                                       z wykorzystaniem materiałów z odzysku – krawężniki o wymiarach 15x30                   z wykonaniem ław z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo – piaskowej.

- jednostka – 1m lub 1 m kwadratowy lub jeden metr sześcienny naprawionych krawężników/obrzeży lub innych robót.

Technologia wykonania rozbiórek – dowolna. Skalkulować przewiezienie                         do utylizacji wszelkich materiałów betonowych nie podlegających, ze względu       na stan techniczny, ponownemu wbudowaniu. Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów ani nie współpracuje z firmami zajmującymi się utylizacją odpadów, w tym betonowych.

W ramach tych pozycji, zawierających obowiązek ponownego wbudowania materiału, skalkulować należy co najmniej:

- rozebranie zniszczonego obrzeża, krawężnika, opornika;

- posegregowanie i oczyszczenie wyrobów pochodzących z rozbiórki;

- wyznaczenie rzędnych docelowych po naprawie nawierzchni;

- zależnie od warunków, pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu                   w granicach do 20 cm oraz regulacje wysokości, pozyskanie lub wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji;

- wykonanie ławy z betonu C8/10 w ilości 0,075m3/m; (opcjonalnie);

- ułożenie krawężnika na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3cm. (opcjonalnie);

- ułożenie obrzeża na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  5cm. (opcjonalnie);

- uzupełnienie, wyrównanie i zgęszczenie podbudowy naprawianych elementów;

- ułożenie elementów na odpowiedniej, opisanej wyżej ławie;

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie 
z przepisami o ochronie środowiska.

2.4-2.7. Naprawa chodnika z kostki betonowej szarej oraz kolorowej o gr. 8 cm       z wykorzystaniem materiału z odzysku – Zamawiającego. Naprawa nawierzchni do 50 m².

Naprawa chodnika z kostki betonowej szarej lub kolorowej o gr. 8 cm z nowego materiału – Wykonawcy. Naprawa nawierzchni do 50 m².

Naprawa chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej lub kolorowej                  o gr. 8 cm z materiału z odzysku – Zamawiającego. Naprawa nawierzchni powyżej 200 m².

Naprawa chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej lub kolorowej                 o gr. 8 cm z nowego materiału Wykonawcy. Naprawa nawierzchni powyżej   200 m².

- jednostka – 1m2 naprawionej nawierzchni.

W ramach tych pozycji należy skalkulować dwa przypadki naprawy, naprawa nawierzchni nie przekraczającej 30 m², drugi przypadek powyżej 30m ²:

W ramach tej pozycji należy odpowiednio skalkulować:

- rozebranie zniszczonego odcinka chodnika,

- posegregowanie wyrobów z rozbiórki;

- wyznaczenie rzędnych nawierzchni chodnika po naprawie;

- zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu                   w granicach do 20 cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

- wyrównanie i zgęszczenie podbudowy naprawianego chodnika;

- ułożenie nawierzchni chodnika z materiału wykonawcy (kostka powinna być identyczna – kształt i kolor jak wcześniej rozebrana) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3cm;

- zagęszczenie;

- wypełnienie szczelin piaskiem;

- uporządkowanie terenu robót, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika lub drogi, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż 1,5-2% w przypadku chodnika, zaś dla jezdni - 2%.

Uwaga 1: Uzupełnienie podbudowy uwzględnia się w kalkulacjach jako odrębną pozycję w SST. Wykonanie uzupełnienia podbudowy wymaga indywidualnej zgody Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z kruszywa o grubości warstwy po zagęszczeniu min. 8 cm;            a jezdnia podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 20 cm.

Uwaga 2: Należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki betonowej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w odrębnych pozycjach specyfikacji SST.

2.8-2.9.Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubości warstwy po      zagęszczeniu 10 cm.

Wykonanie podbudowa z kruszywa kamiennego grubości 8 cm.

- jednostka – 1m2 podbudowy.

W ramach robót należy ułożyć piasek średni, kruszywo kamienne łamane lub kruszywo betonowe na wcześniej wyprofilowanym z właściwym spadkiem                i wstępnie zagęszczonym podłożu. W ramach robót należy dowieźć, rozłożyć, wyprofilować i zagęścić właściwe kruszywo. Skład kruszywa kamiennego                        i betonowego maksymalnie zbliżony do optymalnego-każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Średnia grubość warstwy kruszywa wynosi 8 cm i mierzona jest po zagęszczeniu.

Kruszywo należy zagęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia warunkującego trwałość drogi. Po zagęszczeniu kruszywa musi być zachowany spadek poprzeczny warstwy zgodnie z dokumentacją lub wcześniejszymi ustaleniami z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Ocena jakości wykonania roboty, w tym zachowania właściwego spadku następuje po zagęszczeniu podbudowy.

Dopuszcza się, jeżeli będą wymagały tego warunki lokalne, wykonania naprawy poprzez ułożenie kruszywa o innej grubości od 8 cm do 16 cm. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie naliczone w wysokości zwiększonej, lub zmniejszonej, proporcjonalnie do grubości ułożonej mieszanki:

  - 12,5 % jednostkowej ceny ofertowej za każdy dodatkowy (lub zmniejszony) 
1 cm grubości warstwy kruszywa /1m2 wówczas, gdy grubość warstwy ma wynosić 8 cm,

  - o 10 % jednostkowej ceny ofertowej za każdy dodatkowy (lub zmniejszony) 
1 cm grubości warstwy kruszywa /1m2 wówczas, gdy grubość warstwy ma wynosić 16 cm,

2.10-12 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej betonem C12/15.

Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych betonem C12/15.

Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych betonem C12/15.

- jednostka – 1 szt.

Należy przewidzieć konieczność regulacji wysokościowej włazów studzienek i/lub skrzynek zaworów. W ramach prac należy przewidzieć odkucie i rozbiórkę nawierzchni i podbudowy wokół studzienki lub skrzynki, zdjęcie regulowanego elementu, ułożenie i zagęszczenie betonu, osadzenie włazu/skrzynki na zaprawie cementowej, uzupełnienie podbudowy i nawierzchni wokół wpustu lub studzienki    (o powierzchni do 1m2), porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizację odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. Sposób wykonania robót będzie podlegał odbiorowi także przez administratora regulowanego urządzenia.

2.13 Wywiezienie urobku samochodami samowyładowczymi na odległość                  do 3 km, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- jednostka – 1m3 uzyskanego destruktu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- załadunek urobku na samochód samowyładowczy;

- przewóz urobku we wskazane miejsce;

- wyładunek urobku na miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.