Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

| Nazwa zamówienia: | „Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku – II etap.” |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | drogi gminne, których zarządcą jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna |
| --- | --- |

| # Numer specyfikacji | ST 1 |
| --- | --- |

| Grupa robót: | 452, |
| --- | --- |

| Klasy robót: | 4523, |
| --- | --- |

| Kategorie robót: | 45233, |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 Konstancin-Jeziorna |
| --- | --- |

Podstawa prawna niniejszego dokumentu: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia         2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania:

„Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV podanym na stronie tytułowej w ramach przedmiotowego zadania.

1.3. Materiały

Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska pełnowartościowe wyroby budowlane posiadające atesty, certyfikaty itp. określone przepisami prawa dokumenty. Jeżeli przewidziana do wykonania naprawa będzie wymagała zastosowania wyrobów innych niż opisane poniżej, wykonawca może otrzymać polecenie zastosowania innych materiałów 
o cenach identycznych lub zbliżonych do zaoferowanych. Decyzję o rodzaju zastosowanych wyrobów podejmie osoba wskazanego przez zamawiającego.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, wraz z zagęszczeniem.

Jednostka: 1m2 profilowanej powierzchni

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczaniem urobku;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności;

- uzupełnienie głębokich lokalnych zaniżeń materiałem zbliżonym do miejscowego. Wykonawca pozyska, przetransportuje i wbuduje, na własny koszt, grunt zbliżony 
do miejscowego

- uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%;

- ręczne lub mechaniczne usunięcie z pobocza nasypanego w trakcie roboty gruntu;

- zagęszczanie walcem samojezdnym za każdym przejazdem równiarki.

Celem robót jest uzyskanie równej nawierzchni, z której wody opadowe odprowadzane 
są poza pas jezdny.

Uwaga: W przypadku zawyżonych poboczy należy przewidzieć konieczność wykonania rowków odprowadzających wodę.

Wykonawca do realizacji zamówienia (uzupełnienia głębokich lokalnych zaniżeń) pozyska materiał miejscowy lub zbliżony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umożliwiających rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie. Rodzaj zastosowanego materiału należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. Szacuje się, że konieczność uzupełnienia nawierzchni warstwą o średniej grubości 10 cm wyniesie ok. 1% łącznej powierzchni robót.

Należy uwzględnić, że w ok. 5% robót konieczne będzie nawilżenie gruntu wodą, gwarantujące poprawne wykonanie zadania.

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń 
w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

Zadanie należy wykonywać przy wykorzystaniu typowego, drogowego sprzętu mechanicznego.

2.2 Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni z kruszywa kamiennego, wraz 
z zagęszczeniem.

Jednostka: 1m2 profilowanej powierzchni

. W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wzruszenie nawierzchni z przemieszczaniem urobku;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności;

- uzupełnienie głębokich lokalnych zaniżeń materiałem analogicznym                           do występującego w konstrukcji;

- uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%;

- ręczne lub mechaniczne usunięcie z pobocza nasypanego w trakcie roboty urobku;

- zagęszczanie walcem samojezdnym za każdym przejazdem równiarki.

Celem robót jest uzyskanie równej nawierzchni, z której wody opadowe odprowadzane będą  poza pas jezdny.

Uwaga: W przypadku zawyżonych poboczy należy przewidzieć konieczność wykonania rowków odprowadzających wodę.

Wykonawca do realizacji zamówienia (uzupełnienia głębokich lokalnych zaniżeń) pozyska materiał analogiczny do występującego w istniejącej konstrukcji, o parametrach umożliwiających rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie. Rodzaj zastosowanego materiału należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. Konieczność uzupełnienia nawierzchni warstwą o średniej grubości 10cm nie przekroczy 1% łącznej powierzchni robót.

Należy uwzględnić, że w ok. 5% robót konieczne będzie nawilżenie gruntu wodą, gwarantujące poprawne wykonanie zadania.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń 
w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

Specyfikację stosuje się do tych robót, które umożliwią wprowadzenie typowego drogowego sprzętu mechanicznego.

2.3 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem betonowego (grubość warstwy 
16 cm), materiał Wykonawcy

Jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie niezbędnego koryta z zagęszczeniem podłoża i wykonaniem poboczy 
o szer. min. 2 x 0,50 m lub, zależnie od warunków, nasypu do 16 cm wraz 
z zagęszczeniem podłoża i wykonaniem poboczy j.w. (wywóz i utylizację urobku 
lub dostarczenie gruntu na nasyp należy skalkulować w cenie jednostkowej);

- wykonanie wzmocnienia o grubości 16 cm z kruszywa betonowego frakcji 
ok. 31,5/63;

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania jednorodnej nawierzchni 
z kruszywa o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy, co najmniej 5%.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń 
w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie.

2.4 Renowacja nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Jednostka: 1m3 wbudowanego kruszywa

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni,

- wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie,

- wzruszenie po ewentualnym zwilżeniu górnej warstwy,

- uzupełnienie górnej warstwy nawierzchni łamanym materiałem kamiennym, w razie potrzeby z użyciem rozściełacza lub równiarki,

- ewentualne zwilżenie materiału,

- zagęszczenie nawierzchni,

- uzupełnienie i wyregulowanie poboczy,

- uporządkowanie terenu robót,

- wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia jezdni - zachowanie spadku poprzecznego o wartości 3%.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń            w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.5 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym (grubość warstwy 
8 - 16 cm), materiał Wykonawcy

Jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie niezbędnego koryta z zagęszczeniem podłoża i wykonaniem poboczy 
o szer. min. 2 x 0,50 m  lub, zależnie od warunków, nasypu do 20cm wraz                      z zagęszczeniem podłoża i wykonaniem poboczy j. w. (wywóz i utylizację urobku lub dostarczenie gruntu na nasyp należy skalkulować w cenie jednostkowej);

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm;

- wykonanie warstwy wzmacniającej o grubości 16 cm z destruktu asfaltowego 
z wymaganym zaklinowaniem i zagęszczeniem;

- zagęszczenie, skropienie emulsją i zamiałowanie nawierzchni;

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania jednorodnej nawierzchni 
o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy, co najmniej 5%.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń 
w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty. 
W przypadku destruktu Zamawiającego, należy skalkulować wymienione powyżej roboty wraz z załadunkiem oraz transportem destruktu. Odległość transportowa do 7 km.

2.6 Wyznaczenie geodezyjne działki

Jednostka: 1km wyznaczonej działki (pomiar obu stronach wyznaczanej działki drogowej jest traktowany jak pomiar liniowy)

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- pozyskanie materiałów/informacji geodezyjnych powalających na jednoznaczne wykonanie pomiarów terenowych,

- wyznaczenie granic obustronnych działki drogowej – zakładana dokładność określona w instrukcjach geodezyjnych;

- wytyczenie terenu robót w technice uzgodnionej z wykonawcą robót,

- w razie potrzeby nadzór geodezyjny nad wykonaniem robót drogowych mający          na celu zapobieżenie prowadzenia robót na terenie działek sąsiadujących z drogą,

- wykonanie szkicu terenu robót po ich zakończeniu,

- sporządzenie i przekazanie wykonawcy przez geodetę (a następnie zamawiającemu) protokołu robót zawierającego m.in. klauzulę „roboty na działce nr ew….. obr…. wykonano wyłącznie na terenie przedmiotowej działki”; protokół musi być podpisany przez uprawnionego geodetę.

2.7-2.9   Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej betonem C12/15.

Regulacja pionowa  studzienek teletechnicznych betonem C12/15.

Regulacja pionowa  skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych  
   betonem C12/15.

Jednostka – 1 szt.

Należy przewidzieć konieczność regulacji wysokościowej włazów studzienek i/lub skrzynek zaworów. W ramach prac należy przewidzieć odkucie i rozbiórkę nawierzchni 
i podbudowy wokół studzienki lub skrzynki, zdjęcie regulowanego elementu, ułożenie 
i zagęszczenie betonu, osadzenie włazu/skrzynki na zaprawie cementowej, uzupełnienie podbudowy i nawierzchni wokół wpustu lub studzienki (o powierzchni do 1m2), porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizację odpadów zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. Sposób wykonania robót będzie podlegał odbiorowi także przez administratora regulowanego urządzenia.