Konstancin-Jeziorna, dn. 15.09.2020r.
Mirkowska 39A m 9 – lokal  (parter budynku) - składający się z :

- Przedpokoju – PP

- Łazienki z wc – Ł

- Kuchni – K  
- Pokoju – P-1

......................................

Powierzchnia podłóg/sufitów :

- PP : 1,40 x 2,35 = 3,29 m2

- Ł : (0,26 x 1,02) + (1,28 x 2,45) + (0,51 x 2,17) = 0,27 + 3,14 + 1,11 = 4,52 m2

- K :  (0,60 x 2,70) + (1,62 x 2,98) = 1,62 + 4,83 = 6,45 m2

- P-1 : (1,40 x 2,20) + (2,18 x 3,47) + (0,74 x 3,07) + (1,60 x 3,47) = 3,08 + 7,56 + 2,27 + 5,55 =

= 18,46 m2

……………………………………………………………………..........................................................

Razem pow. podłóg : 3,29 + 4,52 + 6,45 + 18,46 = 32,72 m2
…………………………………………………………………….........................................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna : 
Licznik elektryczny : zamontowany na zewnątrz lokalu
- zasilanie jednofazowe, 
- moc zamówiona – 5 kW

- zabezpieczenie – C-25 A

.................................................................................................................................................
- Obudowa licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian

- Tablica licznikowa – dobra – zostaje – bez zmian
- WLZ – dobry – zostaje – bez zmian
- Tablica rozdzielcza w lokalu – dobra – zostaje – bez zmian  
- dzwonek elektryczny – dobry – zostaje – bez zmian 
- domofon – dobry – zostaje – bez zmian 
 ......................................................................................................................................................

- Instalacja elektryczna w lokalu – cała do wymiany na nową jednofazową, podtynkową wraz 
z puszkami (trzy przewody miedź), z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania do odbiorników elektrycznych, z rozprowadzeniem instalacji pod żyrandole (z uwzględnieniem wykucia i zamurowania bruzd)

............................................................................................................
- Plafoniery oświetlenia montaż nowych w sumie 4 szt. plafonier + 1 hak do mocowania żyrandola :
- PP : 1 sztuka (sufit)

- Ł : 2 sztuki (w tym 1 szt. sufit + 1 szt. ściana)

- K : 1 sztuka (sufit)

- P-1 : nowy hak (1 szt.) do żyrandola – sufit (bez plafoniery)

……………………………………………………………………………….
- Wyłączniki  : montaż nowych w sumie 4 sztuki (w tym 2 szt. pojedyncze + 2 szt. podwójne)  :
- do oświetlenia PP : 1 szt. pojedynczy – (plafoniera sufit)

- do oświetlenia Ł : 1 szt. podwójny – (plafoniera sufit + plafoniera ściana)

- do oświetlenia K : 1 szt. pojedynczy – (plafoniera sufit)

- do oświetlenia P-1 : 1 szt. podwójny (pod żyrandol)

………………………………………………………………………………..

- Gniazda  : montaż nowych, z uziemieniem : w sumie  13 sztuk

(w tym 9 szt. pojedyncze + 4 szt. podwójne) :

- PP : 1 szt. pojedyncze kroploszczelne

- Ł : 4 szt. pojedyncze kroploszczelne
- K : 4 sztuki pojedyncze kroploszczelne

- P-1 : 4 sztuki podwójne (zachowanie istniejącego gniazda antenowego)

.....................................................................................................................................

Domofon : aparat – unifon – komplet – dobry – zostaje – bez zmian
• ALE przed wyprawianiem ścian i po ich wyprawieniu należy :
→ przed robotami : zdemontować domofon wraz z jego odłączeniem od instalacji
→ po robotach : zamontować domofon wraz z jego podłączeniem do instalacji
................................................................................................................................................
Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania) + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami elektrycznymi 
do bezpiecznego użytkowania (uprawnienia podmiotu elektrycznego + aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych)

.......................................................................................................................................................

GAZ :

• kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym :
→ zakup i montaż (podłączenie) kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem

elektrycznym – do instalacji gazowej 
 → podłączenie kuchni do instalacji gazowej atestowanym – zgodnie z obowiązującymi przepisami
      przewodem gazowym „giętkim”

→ pieczęć uprawnionego podmiotu gazowego w książce gwarancyjnej kuchni gazowej

→ malowanie rur instalacji gazowej na żółto na długości – 6 mb

• wykonanie próby szczelności całej instalacji gazowej w lokalu wraz z kuchnią gazową

...............................................................................................................................................................

• po podłączeniu kuchni gazowej – opinia podmiotu gazowniczego o dopuszczeniu instalacji gazowej
  wraz z kuchnią gazową i gazowym przepływowym podgrzewaczu wody do bezpiecznej eksploatacji 

• dostarczenie aktualnych ważnych uprawnień podmiotu gazowniczego oraz aktualnego świadectwa
   legalizacji detektora gazu

• dostarczenie aktualnego świadectwa legalizacji detektora gazu

.......................................................................................................................................................

- Wentylacja :

• montaż nowych kratek wentylacyjnych : 14 x 21 cm : w sumie 2 sztuki
  (w tym : Ł – 1 szt. oraz K – 1 szt.)

.......................................................................................................................................................

• Dostarczenie opinii podmiotu kominiarskiego :

→ o prawidłowości funkcjonowania wentylacji w całym lokalu i dopuszczenia jej do bezpiecznego

użytkowania.

…………………………………………………………………………………………………...
OGRZEWANIE  lokalu : dobre – pozostaje – bez zmian (to jest instalacja grzewcza wraz 
z grzejnikami i zaworami grzejnikowymi i głowicami termostatycznymi)

....................................................................................................................................................................

ŚCIANY : PP + Ł + K + P-1
→ demontaż starej ścianki działowej z G-K na stelażu na łącznej pow. : (0,77 + 0,51) x 2,51 = 3,21 m2

→ zamurowanie otworów w ścianie (rodzaj „wentylacyjnych”) w pom. P-1 (1 szt.) + w pom. K (1 szt.) –

– w sumie 2 szt. otworów

→ zamurowanie bruzd instalacyjnych w ścianie w pom. P-1 + w pom. K, na łącznej pow. : 1,50 m2
      w tym w 
      - P-1 : 1,0 x 0,5 = 0,50 m2

- K : 2,0 x 0,5 = 1,00 m2

→ montaż (wybudowanie) nowej ścianki działowej z G-K na stelażu pomiędzy PP a P-1 
     (powiększenie PP – powrót do poprzedniego stanu), z pozostawieniem otworu na drzwi (0,8 x 2,0) 
     z PP do P-1 : na pow. : (1,27 + 1,40 ) x 2,51 = 6,70 m2

................................................................................................................................................................

→  naprawa powierzchni ścian – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp.

- PP : (1,08 + 1,40 + 2,35) x 2,51 = 4,83 x 2,51 = 12,12 m2

- Ł : (0,51 + 0,28 + 1,28 + 1,43 + 0,26 + 1,02 + 2,05 + 2,17 ) x 2,51 – minus glazura – 20,34 m2 =
       = 9,0 x 2,51 – 20,34 m2 = 22,59 m2 – 20,34 m2 = 2,25 m2

- K : (1,62 + 0,28 + 0,60 + 2,70 + 2,22 + 2,98) x 2,51 – minus glazura – 7,80 m2 =

10,40 x 2,51 – 7,80 m2 = 26,10 m2 – 7,80 m2 = 18,30 m2

- P-1 : (2,20 + 5,92 + 3,47 + 1,60 + 0,4 + 0,74 + 0,4 + 2,18) x 2,51 = 16,91 x 2,51 = 42,44 m2 ...................................................................................................................................................................

- Razem naprawa na pow. : 12,12 + 2,25 + 18,30 + 42,44 = 75,11 m2

.........................................................................................................................................................

→ położenie na ścianach gładzi dwuwarstwowych :

- PP : (1,40 + 2,35) x 2 x 2,51 = 18,83 m2

- Ł : 2,25 m2

- K : 18,30 m2

- P-1 : 42,44 m2

......................................................................................................................................
- Razem gładź na pow. : 18,83 + 2,25 + 18,30 + 42,44 = 81,82 m2

........................................................................................................................................

→ przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie (KNR-W-01 1204-08), na pow. : 81,82 m2

.........................................................................................................................................

→ pomalowanie ścian farbą emulsyjną na biało dwukrotnie, na łącznej pow. : 81,82 m2

......................................................................................................................................................
→ położenie na ścianach glazury z przygotowaniem podłoża, na pow. w kuchni = 7,80 m2, 
  w tym :

- K : położenie nowej glazury na pow. : 1,50 x (1,62 + 0,28 + 0,60 + 2,70) = 5,20 x 1,50 = 7,80 m2

- Ł : istniejąca glazura w łazience  – dobra pozostaje – bez zmian, na pow. :

(0,51 + 0,28 + 1,28 + 1,43 + 0,26 + 1,02 + 2,05 + 2,17 ) x 2,26 = 9,0 x 2,26 = 20,34 m2 
       → trzeba tylko :
             ─ doczyścić i zmyć glazurę w łazience

─ uzupełnić ubytki płytek glazury na ścianie – 5 szt. płytek, na pow. : 5 szt. x 0,30 x 0,40 =

= 0,60 m2  – robocizna – R (zapas M - nowych płytek jest w lokalu pozostawionych przez
                  poprzedniego najemcę)

......................................................................................................................................................

SUFITY : PP + Ł + K + P-1

→ naprawa powierzchni sufitów – zeskrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie itp., 
      na pow. :  32,72 m2

→ położenie gładzi dwuwarstwowych na sufitach, na pow. : 32,72 m2

→ przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie (KNR-W-01 1204-08), na pow. : 32,72 m2

→ pomalowanie sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie, na pow. : 32,72 m2

………………………………………………………………………………………………

PODŁOGI : PP + Ł + K +P-1
→ demontaż starych, paneli, terakoty itp. na całych pow. w pom. : PP + Ł + K + P-1 = 32,72 m2

→ położenie paneli z oblistwowaniem na łącznej pow. w P-1 = 18,46 m2

→ położenie terakoty z cokolikami, z przygotowaniem podłoża (warstwy wyrównawcze)
     na łącznej powierzchni w pom. : PP + Ł (w łazience bez cokolików) + K,

to jest na powierzchni : 3,29 + 4,52 + 6,45 = 14,26 m2

………………………………………………………………………………………………

DRZWI :  
Drzwi : zewnętrzne do lokalu – drzwi wraz z zamkami – pozostają dobre

trzeba tylko :

→ zamocować metalową listwę w dolnej części skrzydła

……………………………………………………………………………………………..
Drzwi wewnętrzne :
- z pom. PP do pom. Ł :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek + otwory wentylacyjne w dolnej
  części skrzydła

............................................................................................................................................................

- z pom. PP do pom. P-1 :

- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą (0,8 x 2,0) + zamek
  (tu starych drzwi brak – brak demontażu)

................................................................................................................................................................

- z pom. P-1 do pom. K :

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi z nową ościeżnicą + nowy zamek

----------------------- w sumie demontaż 2 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami ---------------------------

----------------------- w sumie montaż nowych 3 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami -------------------

…………………………………………………………………………………………………..
OKNA : w pom. K (1 szt.) + w pom. P-1 (1 szt.) : w sumie 2 sztuki okien

→  okna pozostają dobre – bez zmian :

→ ale trzeba je :  oczyścić/ wyregulować

→  montaż po 1 szt. na każdym z okien w P-1 + K (w sumie 2 szt.) nawietrzaka higrosterowalnego

.......................................................................................................................................................
• PARAPETY WEWNĘTRZNE : pozostają dobre – bez zmian

• PARAPETY ZEWNĘTRZNE : pozostają dobre – bez zmian

....................................................................................................................................................................
Instalacja kanalizacyjna :
─ trzeba wykonać nowe podejścia do odbiorników :

• w Kuchni :     
     → do zlewozmywaka

• w Łazience :
     → do brodzika
     → do umywalki
     → do WC
     → do odpływu z pralki 
………………………………………………………………………………………………
Instalacja wodna :

─ trzeba wykonać nowe podejścia wodne do odbiorników :
    • w Kuchni : 
    → do zlewozmywaka 
         • w Łazience :
     → do brodzika
     → do umywalki 
     → do WC
     → do pralki z zaworem odcinającym

..............................................................................................................................................................

- Istniejące wodomierze zw i cw – szacht klatka schodowa – pozostają bez zmian z zaworami
  odcinającymi

- Istniejący ciepłomierz – szacht klatka schodowa – pozostaje bez zmian – z zaworami

odcinającymi

.........................................................................................................................................

ODBIORNIKI – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) :
• Kuchnia :  montaż nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią, wężykami i zaworkami i syfonem

…………………………………………………………………………………………………...............

• Łazienka : 
─ demontaż : umywalki, wc,

─ montaż nowych urządzeń :
   → brodzik z kabiną („80”) + bateria prysznicowa/wannowa + syfon
   → umywalka na szafce z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem

→ WC kompakt-komplet, z wężykiem wodnym i zaworkiem odcinającym
   …………………………..........................................................................................................................

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie