Konstancin-Jeziorna, dn. 20.03.2019r.

Mirkowska 38 m 23 – lokal (II piętro) – składa się z pomieszczeń :
- jeden pokój – P-1 - z częścią kuchenną – K (P-1/K)
- przynależna do lokalu łazienka – Ł - wejście oddzielne z korytarza klatki schodowej 
  na półpiętrze
............................................................................................................................................

Powierzchnia podłóg/sufitów :

- P-1/K :  (3,81 x 5,85) – (0,10 x 1,23) – (0,15 x 2,43) = 22,29 – 0,12 – 0,36 =  21,81m2
- Ł : 1,84 x 1,60 = 2,94 m2
............................................................................................................................................
Razem pow. podłóg/sufitów : 21,81 + 2,94 = 24,75 m2

............................................................................................................................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna : 
Licznik elektryczny – zamontowany na zewnątrz lokalu - na klatce schodowej – 
jest umowa : PGE-UG-ZGK z dnia 5.03.2019r.

- zasilanie jednofazowe,

- moc zamówiona – 4 kW,
- zabezpieczenie – C-25A (czyli mamy 6 kW)

...................................................................................................................................................
- Obudowa licznikowa – dobra – bez zmian 
- Tablica licznikowa – dobra – bez zmian 
- WLZ – dobry – bez zmian

...................................................................................................................................................
- Montaż nowej tablicy rozdzielczej – w lokalu – w pomieszczeniu pokoju 
(przy drzwiach wejściowych) z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym i nadmiarowym

.................................................................................................

Cała instalacja elektryczna w lokalu – to jest w pokoju oraz w części kuchenne, także 
w odrębnej łazience -  do wymiany na nową  : trzy przewody-miedź, podtynkowa wraz 
z puszkami i doprowadzeniem odrębnych obwodów do odbiorników elektrycznych,

(w tym do konwektorów elektrycznych), z rozprowadzeniem instalacji pod żyrandole

.................................................................................................
- Terma elektryczna : montaż 1 sztuki (50 l) w części kuchennej oraz 1 sztuki (50 l) 
w odrębnej łazience –  w sumie 2 sztuki  o mocy 1.500 Wat każda (razem moc – 3.000 W)

z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania (termy nowe), z montażem nowych wężyków i nowych zaworków odcinających.

............................................................................................................
- Plafoniery oświetlenia (do montażu nowe) : w sumie 3 sztuki :
  - P-1/K : 2 szt. (sufit - część pokojowa + ściana - część kuchenna)
  - Ł : 1 sztuka (sufit)

..................................................................................................................
- Wyłączniki (do montażu nowe) : w sumie  4 sztuki :
  - do oświetlenia pokoju P-1 (część pokojowa) – 1 szt. podwójny (w przyszłości ewentualny

żyrandol) 
 - do oświetlenia K (część kuchenna) – 1 szt. pojedynczy (plafoniera ściana) 
  - do oświetlenia Ł – 1 szt. pojedynczy (plafoniera sufit + ściana) 
  - dzwonek elektryczny (klatka schodowa) – wyłącznik/przełącznik – 1 sztuka 
.....................................................................................................................................

- Gniazda (do montażu nowe) : w sumie 12 sztuk podtynkowych : do odbiorników

elektrycznych, w tym konwektorów elektrycznych, term itp. z uziemieniem,

kroploszczelne :

- P-1/K : 8 sztuk pojedyncze (w tym : 4 szt. w części pokojowej + 4 szt. w części kuchennej

kroploszczelne, z uziemieniem)
  - Ł : 4 sztuki pojedyncze – kroploszczelne, z uziemieniem
......................................................................................

- Dzwonek elektryczny – nowy 1 sztuka

...........................................................................................
- Konwektory ogrzewania elektrycznego (nowe), z oddzielnym obwodem zasilaania :
  łącznie 2 sztuki : 
       - P-1/K : 1 szt. – 1.000 Wat (pod oknem)
       - Ł : 1 szt. – 500 Wat 
..........................................................................................................................

- Kuchenka elektryczna – nowa, dwupłytowa + mała szafka pod kuchenkę 
  w części kuchennej

.....................................................................................................................................................
- Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania  + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej do bezpiecznego użytkowania wraz z urządzeniami elektrycznymi (w tym m. in. konwektory elektryczne, terma elektryczna) …………………………………………………………………………………………………...
Ogrzewanie  :
- Lokal + Łazienka opisane wyżej – konwektory elektryczne
.....................................................................................................................
-Wentylacja :  
wentylacja łazienki : 
- wykucie otworu w ścianie zewnętrznej i zamontowanie przewodu kominowego wentylacyjnego – to jest  izolowanej rury wentylacyjnej min. 1 m – to jest powyżej rynny wysokości (długości) z nasadą „Turbowent” 
...................................................................................................................................................

- montaż nowych kratek wentylacyjnych w P-1/K + Ł – 2 szt. 14 x 21 cm ....................................................................................................................................................
- Po wykonanych robotach – opinia kominiarska o prawidłowości przyjętych rozwiązań 
  w aspekcie prawidłowej wentylacji całego lokalu

…………………………………………………………………………………………………...
ŚCIANY : 
Ściany pokój P-1 + część kuchenna – K  :
- demontaż okładzin ścian ze starych płyt G-K 
............................................................................................................
- demontaż konstrukcji – to jest ścianki działowej ze starych płyt G-K na stelażu na pow. :
  (1,23 + 0,10 + 1,23) x 2,66 = 6,81 m2
..........................................................................................

- odgrzybianie ściany („okiennej”) na pow. : 8 m2
.......................................................................................................................................................
- wybudowanie nowej ścianki działowej z nowych płyt G-K na stelażu na pow. :
  (1,23 + 0,10 + 1,23) x 2,60 = 6,66 m2 (obniżenie wysokości sufitu do h = 2,60 m)
..............................................................................................................................................

- okładzina ścian nową płytą G-K NA STELAŻU, na całej powierzchni ścian (4 ściany),
  na pow. : (1,15 + 3,42 + 1,33 + 3,66 + 5,85 + 2,56) x 2,60 = 17,97 x 2,60 = 46,72 m2
.............................................................................................................................................

- wykonanie szachtu – obudowy pionu wod.-kan w części kuchennej z płyty G-K na stelażu na pow. : 2,6 x (0,3 + 1,10) = 3,64 m2, z pozostawieniem otworu w płycie i montażu dużych drzwiczek rewizyjnych (dostęp do wodomierza) ......................................................................................................................

- położenie gładzi dwuwarstwowych na całej pow. ścian w : P-1/K, na pow. :
  6,66 m2 + 46,72 m2 + 3,64 m2 = 57,02 m2

.......................................................................................................................................................
- malowanie 2 x emulsją na biało całej pow. ścian w : P-1/K – minus powierzchnia glazury, na pow. : 57,02 m2 – 5,45 m2 = 51,57 m2

....................................................................................................................................................

- położenie na części ścian – w części kuchennej – nowej glazury na pow. : 
1,5 x (2,43 + 1,20) = 5,45 m2

………………………………………………………………………………………………

Ściany : odrębna łazienka :
- demontaż starej okładziny ścian (stara płyta G-K na stelażu drewnianym, glazura), na całej 
  powierzchni ścian : (1,84 + 1,60) x 2 x 2,57 = 17,68 m2

..............................................................................................................................

- położenie nowej okładziny ścian z płyt G-K na stelażu, na pow. : 17,68 m2

....................................................................................................................
- wykonanie szachtu – obudowy pionu wod.-kan w Ł z płyty G-K na stelażu na pow. :
2,57 x (0,3 + 0,9) = 3,08 m2, z pozostawieniem otworu w płycie i montażu dużych drzwiczek rewizyjnych (dostęp do wodomierza)

..................................................................................................................................................
- położenie gładzi dwuwarstwowych na całej pow. ścian w : Ł, na pow. : 17,68 m2
..................................................................................................................................................
- malowanie 2 x emulsją na biało całej pow. ścian w : Ł – minus powierzchnia glazury, 
  na  pow. : 17,68 m2 – 13,76 m2 = 3,92 m2
..................................................................................................................................................
- położenie na ścianach – w Ł – nowej glazury na pow. : na pow. : (1,84 + 1,60) x 2 x 2,00 =
  = 13,76 m2
………………………………………………………………………………………………….
SUFITY : 
Sufity : pokój P-1 + Część kuchenna :
- demontaż starej płyty G-K na stelażu, na pow. : 21,81m2

.............................................................................................

- położenie płyty G-K na stelażu na całej pow. sufitów w : P-1/K, na pow. : 21,81m2
(obniżenie sufitu do h = 2,60 m)

..................................................................................................................................................
- położenie gładzi dwuwarstwowych na całej pow. sufitów w : P-1/K, na pow. : 21,81m2
..............................................................................................................................................
- malowanie 2 x emulsją na biało całej pow. sufitów w : P-1/K, na pow. : 21,81m2

………………………………………………………………………………………………

Sufit : odrębna łazienka :
- demontaż okładziny sufitu  z płyty G-K na stelażu drewnianym, na całej pow. sufitu 
  w : Ł, na pow. : 2,94 m2
.................................................................................................................................................

- położenie nowej płyty G-K na stelażu na całej pow. sufitu w : Ł, na pow. : 2,94 m2

................................................................................................................................................

- położenie gładzi dwuwarstwowych na całej pow. sufitu w : Ł, na pow. : 2,94 m2
..............................................................................................................................................
- malowanie 2 x emulsją na biało całej pow. sufitu w : Ł, na pow. : 2,94 m2

………………………………………………………………………………………………..
PODŁOGI : 
- Podłogi pokój P-1 + Część kuchenna : 
- w części kuchennej od drzwi wejściowych – pasem położona jest terakota, pod nią – cienka wylewka betonowa – dalej siatka – a to wszystko na deskach podłogowych

- w części pokojowej : pasem na deskach podłogowych położone są panele podłogowe – dwa razy (podwójnie)

- zerwanie starej wykładziny z PCV, paneli, terakoty itp. na całej pow. : 21,81m2
....................................................................................................................................................

- położenie płyty OSB (1,5 cm) na deskach na całej pow. : 21,81m2

.......................................................................................................................................................

- w części pokojowej i w części kuchennej - K : na nowej płycie OSB położenie na całej pow. P-1-K wykładziny z PCV z oblistwowaniem, na pow. : 21,81m2
.............................................................................................................................................

- Podłoga Łazienka :

- zerwanie starej terakoty warz z odbicie pokruszonej szlichty na całej pow. : 2,94 m2
...............................................................................................................................................
- przygotowanie podłoża pod położenie terakoty : szlichta + warstwy wyrównawcze,

na całej pow. : 2,94 m2

........................................................................................................
- położenie terakoty z cokolikami, na całej pow. : 2,94 m2

…………………………………………………………………………………………………...
DRZWI :

Drzwi zewnętrzne - pokój – lokal mieszkalny : drzwi zew. istniejące pozostają :

tylko do wykonania :
- regulacji drzwi, z montażem nowych uszczelek
- oczyszczenie i malowanie obustronne – dwukrotne skrzydła wraz z ościeżnicą
- zamontowanie nowych zamków atestowanych, wielozastawkowych (dwa)
- naklejenie nowego numeru lokalu 23,
- zamontowanie : odboju przy drzwiach wewnątrz mieszkania w podłożu (zabezpieczenie

przed uderzaniem skrzydła w ścianę)
.........................................................................................................................................  
- Drzwi do pomieszczenia odrębnej łazienki : 
- demontaż starych drzwi z ościeżnicą

...................................................................
- montaż nowych drzwi z ościeżnicą + otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła +
 + montaż 1 szt. zamka podklamkowego, wielozastawkowego z wkładką
.............................................................................................................................................

OKNA :

- Okno w pokju - P-1 : okno – ściana zewnętrzna : okno to pozostaje 
– tylko do regulacji i oczyszczenia 
– montaż nawietrzaka (1 szt.) - tak

..........................................................................................
PARAPET WEWNĘTRZNY :

- demontaż starego parapetu wewnętrznego (1 szt.)

- montaż nowego parapetu wewnętrznego z PCV (1 szt.)

................................................................................................
PARAPET ZEWNĘTRZNY :

- demontaż parapetu zewnętrznego na pow. : 0,30 x 1,10 = 0,33 m2

- montaż parapetu zewnętrznego z blachy ocynkowanej na pow. : 0,33 m2
.................................................................

Okno w łazience – Ł  : okno to pozostaje – tylko do regulacji i oczyszczenia

PARAPET WEWNĘTRZNY :

- demontaż parapetu z terakoty,  na pow. : 0,20 x 0,35 = 0,07 m2

- montaż parapetu z nowej terakoty,  na pow. : 0,07  m2
............................................................

PARAPET ZEWNĘTRZNY :

- demontaż parapetu zewnętrznego na pow. : 0,40 x 0,30 = 0,12 m2

- montaż parapetu zewnętrznego z blachy ocynkowanej na pow. : 0,123 m2

Instalacja kanalizacyjna :

- Część kuchenna lokalu : montaż w części kuchennej nowego podejścia kanalizacyjnego : 
- pod zlewozmywak 
.........................................................................................
 - Odrębna łazienka : montaż nowych podejść kanalizacyjnych pod :

- BRODZIK
- umywalkę 
-  WC 
- pod pralkę
…………………………………………………………………………………………………..
Instalacja wodna :

- Część kuchenna lokalu : montaż w części kuchennej nowego podejścia wodnego pod : 
- zlewozmywak z zaworkami

- termę elektryczną, z zaworami odcinającymi

- przeróbka podejść do przeniesienia wodomierza do szachtu instalacyjnego (ok. 3,0 mb)
..................................................................................................................................................
- Odrębna łazienka :

• montaż nowych podejść wodnych pod : 
- BRODZIK

- umywalkę z zaworkami, 
- WC,

- pod termę elektryczną, z zaworami odcinającymi, 
- pod pralkę z zaworem 
- przeróbka podejść do przeniesienia wodomierza do szachtu instalacyjnego (ok. 1,5 mb) ……………………………………………………………………………………………..
Odbiorniki – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) :

- Część kuchenna lokalu : montaż w części kuchennej nowego : 
- zlewozmywaka na szafce, z baterią i syfonem,

.............................................................................
- Odrębna łazienka :

- demontaż starych odbiorników : brodzik z kabiną, wc
   montaż nowych urządzeń :

- BRODZIK z kabiną, z baterią natryskową i syfonem

- umywalka na szafce z baterią i syfonem

- WC kompakt-komplet 
...................................................................................................................................................
Wodomierze ZW (Część Kuchenna + Łazienka pozostają – wymiana legalizacyjna –Wspólnota Mieszkaniowa - WM

.....................................................................................................................................................

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie