Konstancin-Jeziorna, dn. 20.03.2019r.

Anny Walentynowicz 21A m 31 – lokal składający się :

przedpokoju (PP-1 + PP-2), łazienki z wc (Ł),  kuchni (K), pokoju - P-1, pokoju P-2,  

Powierzchnia podłóg/sufitów :
- PP-1 : 1,67 x 1,50 = 2,51 m2

- PP-2 : 0,90 x 1,50 = 1,35 m2

- Ł : (1,55 x 0,6) + (1,02 x 1,92) = 0,93 + 1,96 = 2,89 m2
- K : (0,89 x 2,94) + (0,85 x 3,21) = 2,62 + 2,73 = 5,35 m2

- P-1 : 3,41 x 4,75 = 16,20 m2
- P-2 : (1,69 x 2,75) + (0,90 x 3,21) = 4,65 + 2,89 = 7,54 m2

........................................................................................................................................

Razem pow. podłóg/sufitów : 2,51 + 1,35 + 2,89 + 5,35 + 16,20 + 7,54 = 35,84 m2

........................................................................................................................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna : 
- zasilanie jednofazowe, 
- moc 3 kW, 
- zabezpieczenie 16A, 
- licznik na zewnątrz  na klatce schodowej
...............................................................................

- Obudowa licznikowa – dobra – bez zmian 
- Tablica licznikowa – dobra – bez zmian
- WLZ – dobry pozostaje bez zmian
.....................................................................

- Tablica rozdzielcza – w lokalu – do wymiany na nową z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym i nadmiarowym (pom. PP)
...............................................

- Instalacja elektryczna w lokalu – do wymiany na nową (3 przewody – miedź podtynkowa) wraz z puszkami, z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania

do odbiorników elektrycznych, z rozprowadzeniem instalacji pod żyrandole, 
z uwzględnieniem wykuć – bruzdy w betonie

..................................................
- Plafoniery oświetlenia (do montażu nowe) : w sumie 3 sztuki 
- PP-1 : 1 szt. plafoniera (sufit) 
- PP-2 : 1 szt. plafoniera (sufit)
- Ł : 1 szt. plafoniery (sufit)

- K :  nowy hak do mocowania żyrandola 
- P-1 : nowy hak do mocowania żyrandola 
- P-2 : nowy hak do mocowania żyrandola 
..............................................................................................................................
- Wyłączniki (do montażu nowe) : w sumie 6 sztuk
- do oświetlenia PP-1+ PP-2 – 1 szt. podwójny (plafoniery sufit) 
- do oświetlenia Ł – 1 szt. pojedynczy (plafoniera sufit) 
- do oświetlenia K – 1 szt. podwójny (żyrandol)

- do oświetlenia P-1 – 1 szt. podwójny (żyrandol)
- do oświetlenia P-2 – 1 szt. podwójny (żyrandol) 

- dzwonek elektryczny (korytarz) – 1 sztuka wyłącznik/przełącznik (klatka schodowa)

..................................................................................................................................................

- Gniazda (do montażu nowe) : w sumie 18 sztuk podtynkowych :

- PP-1 + PP-2 – w sumie 2 szt. podwójne (po 1 szt. w PP-1 + po 1 szt. w PP-2)
- Ł – 4 szt. pojedyncze, kroploszczelne, z uziemieniem

- K – 4 szt. pojedyncze, kroploszczelne, z uziemieniem .

- P-1 – 4 szt. podwójne

- P-2 – 4 szt. podwójne

..........................................................................
- Dzwonek elektryczny – nowy 1 szt.

..................................................................................................
- Domofon – montaż nowego unifonu wraz z podłączeniem

..................................................................................................
- Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania) + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami elektrycznymi do bezpiecznego użytkowania

…………………………………………………………………………………………………...
OGRZEWANIE  : sieć CO : instalacja grzewcza C.O. oraz grzejniki z zaworami – dobre – pozostają – bez zmian
......................................................................................................................................................
WENTYLACJA :

- zainstalowanie na przewodach kominowych drożnych wentylacji kuchni i łazienki  
nowe kratki wentylacyjne zgodnie z polską normą (14 x 21 cm) – 2 sztuki (Ł + K)

…………………………………………………………………………………………………...
GAZ :

- malowanie istniejącego odcinka rury gazowej na żółto : 1 mb
...........................................................................................................

- zakup i montaż – podłączenie kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem
  elektrycznym – do instalacji gazowej – podłączenie przewodem gazowym „giętkim”
  atestowanym

..............................................................

- wykonanie próby szczelności całej instalacji gazowej w lokalu wraz z kuchnią gazową –

- dostarczenie protokółu szczelności (instalacja gazowa, kuchnia gazowa)

- a po podłączeniu kuchni gazowej – opinia podmiotu gazowniczego o dopuszczeniu instalacji

gazowej wraz z kuchnią gazową do bezpiecznej eksploatacji 
- stosowne adnotacje podmiotu gazowniczego w karcie gwarancyjnej kuchni gazowej po jej
  podłączeniu

……………………………………………………………………………………………….......

ŚCIANY : PP-1 + PP-2 + Ł + K + P-1 + P-2
demontaże + inne : 
- demontaż pawlacza w pom. P-2
.........................................................

- demontaż okładziny ścian z boazerii w pom. PP-1 + P-2 na całej pow. ścian

..............................................................

- odbicie uszkodzonych tynków na pow. ok. 30% powierzchni ścian
.....................................................................

- uzupełnienie tynków na pow. ok. 30% powierzchni ścian

............................................................................

- wyprawianie ścian : położenie gładzi dwuwarstwowych
.......................................................................

- pomalowaniem ścian 2 x emulsją na biało (w kuchni, łazience – minus pow. glazury)
...............................................................................

- obudowa nową płytą G-K pionu wod.- kan. (szacht) w kuchni, na pow. :
   0,3 x 2,48 = 0,74 m2, po uprzednim demontażu starej płyty paździerzowej, na tej pow. jw.,

- obudowa nowymi płytami G-K pionu wod.- kan. (szacht) w łazience, na pow. : 
(0,4 + 0,4) x 2,48 = 1,98 m2, po uprzednim demontażu starych płyt paździerzowych, na tej pow. jw., wraz z montażem nowych dużych drzwiczek rewizyjnych w ścianie szachtu – 
tu swobodny dostęp do wodomierzy zw i cw i zaworów wodnych odcinających
.................................................................................................

- demontaż starych płyt G-K z filarków międzyokiennych przy oknach 
  w pomieszczeniach, na pow. :
  - P-1 : (0,5 x 1,43) + (0,3 x 1,43) = 0,72 + 0,43 = 1,15 m2

- P-2 : (0,24 + 0,54) x 1,43 = 1,12 m2

- K : (0,21 + 0,35) x 1,43 = 0,80 m2
............................................................................................................

Razem pow. demontażu płyt jw. : 1,15 + 1,12 + 0,80 = 3,07 m2

............................................................................................................
- montaż (obudowa) płytami G-K filarków międzyokiennych przy oknach

w pomieszczeniach, P-1 + P-2 + K,  na pow. jak wyżej – łącznie = 3,07 m2 :
  ..............................................................................................

- położenie na ścianach nowej glazury po uprzednim przygotowaniu podłoża, na pow. :

- Ł : (1,62 + 1,55 + 0,60 + 0,37 + 1,02 +1,92) x 2,0 = 7,08 x 2,0 = 14,16 m2
  - K : (0,89 + 2,94) x 1,50 = 5,75 m2
razem glazura do położenia na ścianach : 14,16 + 5,75 = 19,91 m2
 ………………………………………………………………………………………………….
SUFITY : PP-1 + PP-2 + Ł + K + P-1 + P-2
- odbicie uszkodzonych tynków na ok. 20% powierzchni sufitów
.........................................................................
- uzupełnienie tynków na ok. 20% powierzchni sufitów 
.....................................................................................

- wyprawianie sufitów - położenie gładzi dwuwarstwowych

..............................................................................................

- malowanie sufitów 2 x emulsją na biało
………………………………………………………………………………………………
PODŁOGI :

- zerwanie starych wykładzin z PCV, płytek z PCV itp. w pom. : 
   PP-1 + PP-2 + Ł + K + P-1 + P-2

.........................................................................................
- położenie paneli z oblistwowaniem, po przygotowaniu podłoża, w pom. : P-1 + P-2

..........................................................................................................
- położenie terakoty, po uprzednim przygotowaniu podłoża (warstwy wyrównawcze) 
  w pom. : PP-1 + PP-2 + Ł + K - a w PP-1 + PP-2 + K położenie cokolików z terakoty

............................................................................................................................

- montaż nowych progów wewnętrznych – to jest listew wykończeniowych przy drzwiach

wewnętrznych w lokalu – do pom. P-1 + P-2

…………………………………………………………………………………………………...

DRZWI : zewnętrzne : 
- demontaż starych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą
..................................................................
- montaż nowych drzwi zewnętrznych (skrzydło + ościeżnica) – 1 szt. (komplet)

- z dwoma zamkami wielozastawkowymi (podklamkowy z wkładką Gerda + zasuwa)
  - z wizjerem („judasz”)
  - nakleić – numer lokalu : 31
...................................................................................
drzwi wewnętrzne : 
- demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami do  pom. pokoju : P-1 + P-2 , 
   kuchni (K), łazienki (Ł) – w sumie 4 sztuki
............................................................................................................

- montaż nowych drzwi wewnętrznych z nowymi ościeżnicami do  pom. pokoju : 
  P-1 + P-2, kuchni (K) – do kuchni drzwi harmonijkowe, łazienki (Ł) – w sumie 4 sztuki –

a w drzwiach wewnętrznych do łazienki – otwory wentylacyjne w dolnej części
  skrzydła

..........................................................................................................................

OKNA : w pom. pokoju : P-1 + P-2 + K (3 okna) oraz drzwi balkonowe w P-1 (1 szt.) – 
w sumie 4 sztuki

Okna i drzwi balkonowe – dobre – pozostają – bez zmian

.....................................................................................................
ale trzeba :

- dokonać ich oczyszczenia i regulacji
...................................................................................

- dokonać wymiany oszyldowania (klamki) przy oknach
..................................................................................................................................................
NAWIETRZAKI :
-  montaż po 1 sztuce nawietrzaka higrosterowalnego na oknach w pom. pokoju :

P-1 + P-2 + K  – w sumie 3 sztuki nawietrzaków
......................................................................................................................................

PARAPETY WEWNĘTRZNE:

- demontaż starych parapetów wewnętrznych przy oknach w pom. pokoju : 
  P-1 + P-2 oraz w K (w sumie 3 szt.)

........................................
 - montaż nowych parapetów wewnętrznych z PCV przy oknach w pom. pokoju : 
    P-1 + P-2 oraz w K (w sumie 3 szt.)

.........................................................

PARAPETY ZEWNĘTRZNE :
- przy oknie w pom. pokoju P-1 oraz w pom. K :

- demontaż zniszczonych parapetów z blachy powlekanej na pow. : 
     (1,16 + 1,85) x 0,25 = 0,75 m2
...........................................................

- montaż nowych parapetów z blachy powlekanej w kolorze białym, na pow. jw. – 0,75 m2 
 ………………………………………………………………………………………………
Instalacja kanalizacyjna :
- wymiana poziomu kanalizacyjnego (na PCV) w K na długości = 2 mb (Ø 50)

..........................................................

ponadto :

- kuchnia : montaż w kuchni nowego podejścia kanalizacyjnego pod :

- zlewozmywak

....................................................................

- łazienka z wc : montaż nowych podejść kanalizacyjnych pod :

- wannę

- umywalkę 
  - pralkę 
  - wc 
 …………………………………………………………………………………………………..
Instalacja wodna : przeróbka instalacji wodnej z jej wymianą na PCV,

z rozprowadzeniem do odbiorników – zw i cw – związane z przeróbką podejść 
do wodomierzy zw i cw w Ł - na długości – 2 mb

ponadto :

kuchnia : 
- montaż nowego podejścia wodnego pod zlewozmywak

........................................................

łazienka z wc : montaż nowego podejścia wodnego pod :

- wannę 
  - umywalkę 
  - pralkę  (z zaworkiem odcinającym)

- pod wc

...................................................................................................................................................

- wodomierze (zw i cw) – w Ł + w K - część wspólna budynku – wraz z zaworami odcinającymi przy wodomierzach – dobre - bez zmian pozostają

..................................................................................................................................................

Odbiorniki – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) : montaż nowych odbiorników :

- Kuchnia : montaż nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią i syfonem, wężykami

i zaworkami
...................................................................

- Łazienka z wc : montaż nowych urządzeń :

- wanna  z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem (obudowa wanny płytkami glazury 
   na płycie G-K – z pozostawienie otworu i zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych –

dostęp do odpływu
................................................................

- umywalka na szafce z syfonem, baterią i zaworkami

..................................................................... 
- wc kompakt – komplet (muszla, spłuczka, deska), z zaworem odcinającym + wężyk

......................................................................................................................................................
BALKON :
• wyrównanie szlichty betonowej – naprawa, na pow. : 5,25 x 1,05 = 5,51 m2
........................................................................

• położenie płytek gresu na pow. : 5,51 m2
.......................................................................

• oczyszczenie i malowanie balustrady balkonu na pow. : 5,30 x 1,10 = 5,83 m2
..........................................................................................
• zeskrobanie ścian balkonu (loggia) oraz sufitu z uzupełnieniem ubytków, na pow. :
→ 2,10 x 2,48 = 5,21 m2 (ściana)

→ (5,25 x 2,48) – (1,20 x 1,43) – (1,70 x 1,43) – (0,8 x 2,20) + 0,20 x (1,43 + 1,20 + 1,43) +
+ 0,20 x (1,43 + 1,70 + 1,43) + 0,20 x (2,20 + 0,80 +2,20) = 13,02 – 1,72 – 2,43 – 1,76 +
+ 0,81 + 0,91 + 1,04 = 15,78 – 5,91 = 9,87 m2 (ściana)

→ 1,05 x 5,25 = 5,51 m2 (sufit)
------------- razem pow. : 5,21 + 9,87 + 5,51 = 20,59 m2 ---------------------------
............................................................
- wyprawa tynkarska ścian i sufitów na łącznej pow. : 20,59 m2
.................................................................
- malowanie dwukrotnie  ścian i sufitów na biało farbą do tynków zewnętrznych, 
  na łącznej pow. : 20,59 m2 
.....................................................................................................................................................

Grzegorz Markiewicz

Kierownik Działu Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie