Konstancin-Jeziorna, dn. 20.03.2019r.

Ogrodowa 3 m 5– lokal (I piętro) – po wydzieleniu Łazienki z wc – z pomieszczenia Kuchni – składać się  będzie z pomieszczeń :
- pokój - P-1

- pokój - P-2

- pokój - P-3

- przedpokój - PP
- kuchnia (K)
- łazienka z wc (wydzielona z pom. kuchni) - Ł 
......................................................
Powierzchnia podłóg/sufitów :
- P-1 : 4,67 x 4,76  = 22,23 m2
- P-2 : 2,28 x 4,87 = 11,10 m2

- P-3 : 2,30 x 4,87 = 11,20 m2

- PP :  2,92 x 1,17 =   3,42 m2

- K :    3,06 x 2,00 =   6,12 m2
- Ł :    1,44 x 2,92 =    4.20 m2
.........................................................................................................................
Razem pow. podłóg : 22,23 + 11,10 + 11,20 + 3,42 +  6,12 +4,20 = 58,27 m2
.........................................................................................................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

Instalacja elektryczna :

- Montaż nowej tablicy rozdzielczej w lokalu z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

i nadmiarowym

..............................................................................

- Cała instalacja elektryczna w lokalu – do wymiany na nową (trzy przewody-miedź, podtynkowa) wraz z puszkami, z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania do odbiorników elektrycznych, z rozprowadzeniem instalacji pod żyrandole

........................................................................
- Terma elektryczna : montaż nowej 1 sztuki (50 l) – 1.500 Wat, z doprowadzeniem
   odrębnych obwodów zasilania w pomieszczeniu Ł (nad wc)  
  .........................................
- Plafoniery oświetlenia (do montażu nowe) : w sumie 6 sztuk :
- P-1 : hak do żyrandola (bez plafoniery)

- P-2 : hak do żyrandola (bez plafoniery)

- P-3 : hak do żyrandola (bez plafoniery)

- PP : 1 sztuka plafoniera (sufit)
- K   : 2 sztuki plafoniera (sufit + ściana nad zlewozmywakiem)
- Ł   :  2 sztuki plafoniera (sufit + ściana nad umywalką)

..............................................................

- Wyłączniki (do montażu nowe) : w sumie 7 sztuk :
- do oświetlenia P-1 – 1 sztuka podwójny (żyrandol)

- do oświetlenia P-2 – 1 sztuka podwójny (żyrandol)

- do oświetlenia P-3 – 1 sztuka podwójny (żyrandol)

- do oświetlenia PP - 1 sztuka pojedynczy (plafoniera sufit)
- do oświetlenia K – 1 sztuka podwójny (plafoniera sufit + ściana)
- do oświetlenia Ł – 1 sztuka podwójny (plafoniera sufit + ściana)
- dzwonek elektryczny – 1 sztuka wyłącznik/przełącznik
.....................................................................

- Gniazda (do montażu nowe) : w sumie 23 sztuki podtynkowe :

- P-1 – 6 sztuki podwójne

- P-2 – 4 sztuki podwójne

- P-3 – 4 sztuki podwójne 
- PP – 1 sztuka podwójna 
- K – 2 sztuki podwójne + 2 szt. pojedyncze – pralka i terma elek. (kroploszczelne)
- Ł – 1 sztuka podwójna + 2 sztuki pojedyncze (kroploszczelne)

.......................................................

Dzwonek elektryczny – nowy 1 sztuka

.............................................................................
DOMOFON – demontaż aparatu (unifon) i instalacji przed robotami i po robotach – ponowny montaż tego samego aparatu (unifon – dobry) wraz z podłączeniem do instalacji.

.................................................................................................
Kuchenka elektryczna – zakup i montaż nowej kuchenki elektrycznej – małej dwupłytowej + szafka pod kuchenkę (w pom. K)
....................................................................................................................................................

- Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania) + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami elektrycznymi do bezpiecznego użytkowania

......................................................................................................................................................

Ogrzewanie :

- Ogrzewanie węglowe (opinia kominiarska 89/18/A z dnia 15.05.2018r.)

i przewody kominowe – dymowe :

- zakup i zamontowanie – podłączenie do przewodu dymowego w pom. K (odrębny przewód dymowy dla tego lokalu - wskazanie kominiarza otworu do przewodu dymowego) :
kocioł CO etażowy z wężownicą w pom. K (ruszt zimowy i letni), o mocy do 10 kW – na miejscu starego pieca, z pompką i naczyniem (zbiornikiem przelewowym)

............................................
- z rozprowadzeniem instalacji CO z pomieszczenia kuchni do pomieszczeniach :

Ł + K + P-1 + P-2 + P-3

z montażem grzejników w pom. :

- Ł : 1 szt. (drabinkowy)
- P-1 : 2 szt. (pod oknami)
- P-2 : 1 szt. (pod oknem, na wprost drzwi wejściowych)

- P-3 : 1 szt. (ściana działowa po prawej stronie drzwi balkonowych)

......................................................................
Razem grzejników : 5 sztuk grzejników
.....................................................................
- montaż zaworów grzejnikowych w sumie 5 sztuk

.................................................................... 
- próba szczelności instalacji na gorąco
...................................................................

- regulacja instalacji CO
........................................
- zainstalowanie około 15 cm nad podłogą w przewodzie kominowym dymowym drzwiczki wycierowe – w pomieszczeniu kuchni
........................................................................ 
- zamurowanie 3 szt. istniejących otworów w przewodach kominowych w pomieszczeniach : P-1 + P-2 + K (po starych piecach węglowych) 
…………………………………………………………………………………………………..

Wentylacja : 
- wykonanie podłączenia wentylacji kuchni – tzw. „przewał” - wykonanie wentylacji kuchni  leżącym przewodem kominowym do przewodu wentylacyjnego w ww wydzielonej łazience (wskazanie kominiarza otworu do przewodu wentylacyjnego w wydzielonym pom. Ł), .....................................................................

- zainstalowanie na przewodach kominowych wentylacji kuchni (2 szt.) oraz dla wydzielonej łazienki (1 szt.) : nowe kratki wentylacyjne zgodnie z polską normą (14 x 21 cm) – 3 sztuki
.......................................................................

- wykonanie napowietrzenia lokalu (kuchni – gdzie będzie kocioł grzewczy) - kanału nawiewnego typu „Zetka” w pom. K - pod oknem – zamykając otwór od wewnątrz kratką wentylacyjną – 1 szt. i od zewnątrz – 1 szt. – tu konieczne są ostrożne prace przy wierceniu otworu z uwagi na zewnętrzną wyprawę elewacyjną (styropian + struktura)

...................................................................................................................................................
- Po wykonanych robotach – opinia kominiarska o prawidłowości przyjętych rozwiązań 
w aspekcie prawidłowego podłączenia kotła węglowego i odprowadzania produktów spalania oraz wentylacji całego lokalu

………………………………………………………………………………………………….

Ściany :
- rozebranie ścianki działowej murowanej (cegła) – starego pomieszczenia wc na pow. :
  (0,80 + 0,80) x 2,93 = 4,69 m2
....................................................

- rozebranie ścianki działowej z płyty pilśniowej – dzielącej pom. P-2 i P-3 na pow. :
  4,87 x 2,93 = 17,27 m2

…………………………………………………………………....
- rozebranie starej konstrukcji drewnianej szafki (pod oknem w kuchni) o wym :
  1,30 x 0,80 x 0,3 = 0,31 m3 
........................................................................................................
- demontaż starej szafy (wbudowanej w pokoju P-1) o wym. : 
  1,15 x 2,50 x 0,30 = 0,86 m3

........................................................................................................

- demontaż starej szafy (wbudowanej w pokoju P-3) o wym. : 
  1,15 x 2,50 x 0,30 = 0,86 m3

……………………………………………………………………..

- demontaż boazerii w pokoju  P-1 na pow. :

1,90 x 1,06 = 2,01 m2

………………………………………………………………………

- demontaż glazury w pom. K, na pow. :

2,34 x 1,33 = 3,11 m2

………………………………………………………………………

- demontaż starych drzwi wraz z futryną w pokoju P-3 (w ścianie graniczącej z sąsiednim

lokalem) o wymiarach :

0,90 x 2,00 = 1,80 m2

………………………………………………………………………

- demontaż starych drzwi wraz z futryną w pom. PP (obecne wejście do. w.c.) o wymiarach :

0,70 x 1,80 = 1,26 m2

……………………………………………………….

- demontaż 2 szt. półek drewnianych w pom. PP (nad drzwiami wejściowymi do lokalu i nad

drzwiami do P-1) na pow. :

(1,77 x 0.40) x 2 = 0,94 m2

………………………………………………………………………………………

- zamurowanie otworu po zdemontowanych starych drzwiach drewnianych (wejście do

obecnego pom. w.c.) o wymiarach :

0,70 x 1,80 = 1,26 m2

…………………………………………………

- wybudowanie nowej ścianki działowej (dla wydzielonej łazienki) – na stelażu – 
   dwie płyty G-K (od strony K i Ł),  na pow. : 2,92 x 2,80 x 2=  16,35 m2 
...........................................................................

- wybudowanie nowej ścianki działowej (pomiędzy pokojami P-1 i P-2) – na stelażu – 
   dwie płyty G-K (od strony P-2 i P-2),  na pow. :  4,87 x 2,80 x 2 = 27,27 m2
…………………………………………………

- zamkniecie otworu po zdemontowanych starych drzwiach wraz z futryną w pokoju P-3                (w ścianie graniczącej z sąsiednim lokalem) płytą G-K z wypełnieniem wełną mineralną                       o wymiarach :

0,90 x 2,00 = 1,80 m2

…………………………………………………………………………………………………

- odbicie starych uszkodzonych tynków, na pow. 30% powierzchni ścian pom. P-1 + P-2 +                    P-3 + PP oraz  pom. –K z Ł  na pow. 50 % powierzchni ścian, na pow. : 
- P-1 : (4,67 + 4,76)  x 2 x 2,93 x 0,20 = 65,13 x 0,20 = 13,03 m2
- P-2 + P-3: (2,28 + 2,30 +4,87) x 2 x 2,93 x 0,20  = 55,38 x 0,20 = 11,07 m2

- PP :  (2,92 + 1,17) x 2 x 2,93 x 0,20 =   23,97 x 0,20 = 4,79 m2

- K z Ł: (3,44 + 3,06) x 2 x 2,93 x 0,50 = 38,09 x 0,50 = 19,04 m2

  RAZEM odbicie tynków = 47,93 m2
........................................................................
- uzupełnienie tynków na pow. na pow. 20% powierzchni ścian pom. P-1 + P-2 + P-3 + PP oraz  pom. – K (wraz z dot. pom. w.c. po rozebraniu ścianek działowych) na pow. 50 % powierzchni ścian, na pow. : 
- P-1 : (4,67 + 4,76)  x 2 x 2,93 x 0,20 = 65,13 x 0,20 = 13,03 m2
- P-2 + P-3: (2,28 + 2,30 +4,87) x 2 x 2,93 x 0,20  = 55,38 x 0,20 = 11,07 m2

- PP :  (2,92 + 1,17) x 2 x 2,93 x 0,20 =   23,97 x 0,20 = 4,79 m2

- K z Ł: (3,44 + 3,06) x 2 x 2,93 x 0,50 = 38,09 x 0,50 = 19,04 m2

RAZEM uzupełnienie tynków = 47,93 m2
..............................................................
- odgrzybianie dwukrotne ścian na pow. 20% powierzchni ścian pom. P-1 + P-2 + P-3 + PP oraz  pom. –K (wraz z dot. pom. w.c. po rozebraniu ścianek działowych) na pow. 50 % powierzchni ścian, na pow. : 
- P-1 : (4,67 + 4,76)  x 2 x 2,93 x 0,20 = 65,13 x 0,20 = 13,03 m2
- P-2 + P-3: (2,28 + 2,30 +4,87) x 2 x 2,93 x 0,20  = 55,38 x 0,20 = 11,07 m2

- PP :  (2,92 + 1,17) x 2 x 2,93 x 0,20 =   23,97 x 0,20 = 4,79 m2

- K z Ł: (3,44 + 3,06) x 2 x 2,93 x 0,50 = 38,09 x 0,50 = 19,04 m2

RAZEM odgrzybianie =  47,93  m2

......................................................

- wyprawianie ścian : położenie gładzi dwuwarstwowych, na pow. :

- P-1 : (4,67 + 4,76) x 2 x 2,80 = 52,81 m2
- P-2 : (2,28 + 4,87) x 2 x 2,80 = 40,04 m2

- P-3 : (2,30 + 4,87) x 2 x 2,80 = 40,15 m2

- PP :  (2,92 + 1,17) x 2 x 2,80 = 22,90 m2

- K :   (2,00 + 3,06) x 2 x 2,80  = 28,34 m2
- Ł :   (1,44 + 2,92) x 2 x 2,80  =  24,42 m2

  RAZEM gładź = 208,66 m2
..................................................

- pomalowaniem ścian 2 x emulsją na biało (w wydzielonej łazience i kuchni – minus pow. glazury), na pow. :
- P-1 : (4,67 + 4,76) x 2 x 2,80 = 52,81 m2
- P-2 : (2,28 + 4,87) x 2 x 2,80 = 40,04 m2

- P-3 : (2,30 + 4,87) x 2 x 2,80 = 40,15 m2

- PP :  (2,92 + 1,17) x 2 x 2,80 = 22,90 m2

- K : (2,00 + 3,06) x 2 x 2,80  = 28,34 – minus glazura – 6,36 m2 = 21,98 m2 
- Ł : (1,44 + 2,92) x 2 x 2,80  =  24,42 – minus glazura – 17,44 m2  = 6,98m2
  RAZEM malowanie = 184,86 m2
.......................................................................
- obudowa pionu wod.-kan. płytami G-K (stelaż) w łazience, z pozostawieniem otworu 
  w płycie i montażem dużych drzwiczek rewizyjnych – dostęp do wodomierza i zaworu
  odcinającego, na pow. : (0,3 + 0,3) x 2,80 = 1,68 m2 
............................................................

- położenie na ścianach glazury po uprzednim przygotowaniu podłoża :
     - K : (zlewozmywak + piec + k. elektr. na szafce) 
              (1,10 + 2,00 + 1,10) x 1,50 = 6,30 m2

- Ł : (1,44 + 2,92) x 2 x 2,0 m = 17,44 m2

RAZEM położenie glazury : 23,74 m2
......................................................................................................................................................
Sufity :
- okładzina sufitów (sufit podwieszany – obniżenie sufitu do h = 2,80 m) płytami G-K 
   na stelażu, na pow. : 58,27  m2 
- wyprawianie sufitów - położenie gładzi dwuwarstwowych, na pow. :  58,27 m2
- malowanie sufitów 2 x emulsją na biało, na pow. :   58,27 m2
………………………………………………………………………………………………
Podłogi :

- zerwanie starych wykładzin z PCV w pom. PP + K , 
  na pow. : =  13,10 m2 
.................................................

- wymiana desek podłogowych na nowe, po uprzednim zerwaniu starych, na pow. :
  30% powierzchni podłóg w pom. : P-1 + P-2 + P-3 +PP + K = 58,27 m2 x 0,30 = 17,48 m2
.................................................

- położenie płyty OSB na deskach w pom. P-1 + P-2 + P-3 +PP + K na pow. : 
 22,23 + 11,10 + 11,20 + 3,42 +  6,12  = 54,07 m2

- P-1 : 4,67 x 4,76  = 22,23 m2
- P-2 : 2,28 x 4,87 = 11,10 m2

- P-3 : 2,30 x 4,87 = 11,20 m2

- PP :  2,92 x 1,17 =   3,42 m2

- K :    3,06 x 2,00 =   6,12 m2
- Ł :    1,44 x 2,92 =    4.20 m2

.........................................................

- położenie wykładziny z PCV z oblistwowaniem w pom. : P-1 + P-2 + P-3 +PP + K                    na pow.:  
 22,23 + 11,10 + 11,20 + 3,42 +  6,12  = 54,07 m2
......................................................................................

- położenie blachy stalowej zabezpieczającej przy piecu CO (pom. K)

......................................................................................
- wykonanie wylewki betonowej pod terakotę w pom. Ł, na pow. : 4.20 m2

.....................................................................................
- położenie terakoty,  po uprzednim przygotowaniu podłoża (warstwy wyrównawczej)                 w pom. Ł, na pow. : 4.20 m2
......................................................................................................................................................

Drzwi : zewnętrzne : 
- demontaż starych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą
- montaż nowych drzwi zewnętrznych - OCIEPLANE (skrzydło + ościeżnica),

o wzmocnionej odporności na włamanie z dwoma zamkami wielozastawkowymi (podklamkowy z wkładką Gerda + zasuwa) + wizjer („judasz”)

drzwi wewnętrzne : 
- do pokoju P-1 (z przedpokoju) : 
 - demontaż starych drzwi z ościeżnicą

- montaż nowych : (skrzydło + ościeżnica) - 1 szt.

..............................................................

- do pokoju P-2 (z pokoju P-1) : 
 - demontaż starych drzwi z ościeżnicą

- montaż nowych : (skrzydło + ościeżnica) - 1 szt.

………………………………………………

- do pokoju P-3 (z pokoju P-1) : 
 - demontaż starych drzwi z ościeżnicą

- montaż nowych : (skrzydło + ościeżnica) - 1 szt.

…………………………………………..

- do kuchni K (z pokoju P-1) : 
  - tu wykucie otworu w ścianie z cegły pod nowe drzwi wewnętrzne (0,8 x 2,05)

- montaż nowych drzwi : (skrzydło + ościeżnica) - 1 szt.
........................................................

- do łazienki Ł (z przedpokoju) : 
    - demontaż starych drzwi z ościeżnicą
    - montaż nowych : (skrzydło + ościeżnica) - 1 szt. (0,7 x 2,05)  + otwory wentylacyjne 
      w dolnej części skrzydła 
.................................................................................................................................................

Okna : 
- pięć okien zespolonych z PCV – dobre – pozostają – bez zmian (pom. P-1 + P-2 + K)

- drzwi balkonowe z PCV – dobre – pozostają – bez zmian (pom. P-1 + P-3)

- parapety zewnętrzne – dobre – pozostają – bez zmian (pom. P-1 + P-2 + K)
........................................................................................................................................

trzeba :
- dokonać regulacji zamykania się okien i drzwi balkonowych i ich oczyszczenia
  w pom. P-1 + P-2 + P-3 + K
.................................................................
- demontaż starych parapetów wewnętrznych – okna 
  - P-1 - 2 szt.

- P-2 - 2 szt
  - K - 1 szt.
....................................................................
- montaż nowych parapetów wewnętrznych z PCV w pokojach oraz glazura w kuchni – okna 
  - P-1 - 2 szt. (parapet PVC)

- P-2 - 2 szt. (parapet PVC)
  - K - 1 szt. (parapet – glazura)

..........................................................................................
- parapety zewnętrzne (okna i  drzwi balkonowe ) : do oczyszczenia okienne i balkonowe (P-1 – dwa parapety okienne i jeden parapet balkonowy, P-2 dwa parapety okienne, K – jeden parapet okienny oraz P-3 – jeden parapet balkonowy)
.............................................................. 
– Montaż nowego okienka z PCV, uchylnego (naświetle) – 1 szt. 0,6 x 0,8= 0,48 m2  
  w wybudowanej uprzednio ściance działowej z G-K,

………………………………………………………………………………………………

Instalacja kanalizacyjna na długości ok. 6 mb. :

– kuchnia : montaż w kuchni nowego podejścia kanalizacyjnego pod zlewozmywak 
                  
- wydzielona Łazienka : montaż nowych podejść kanalizacyjnych pod : kabinę prysznicową zamkniętą, umywalkę, pralkę i pod wc,

…………………………………………………….

– przebudowa odpowietrzenia kanalizacji i umieszczenie rury odpowietrzającej w uprzednio

wybudowanym szachcie wod.-kan. w wydzielonej łazience,
 …………………………………………………………………………………………………..

Instalacja wodna :
- wymiana instalacji wodnej – wydzielenie pom. Ł i wybudowanie kotła grzewczego CO,
  na długości zw i cw – ok. 15 mb 
..........................................................

ponadto :

kuchnia : 
- montaż w kuchni nowego podejścia wodnego pod zlewozmywak

- montaż nowego podejścia wodnego pod kocioł grzewczy
.............................................................

wydzielona łazienka : montaż nowych podejść wodnych pod :

- termę elektryczną

- brodzik 
 - umywalkę
 - wc

- pod pralkę (z zaworkiem odcinającym) 
..................................................................................................................................................

- wodomierz (zw)  - zamontowany przy wc  (w wydzielonym pom. Ł): 
  - do wymiany na nowy
  - do wymiany na nowy zawór odcinający przy wodomierzu

- przeróbka instalacji wodnej – przeniesienie wodomierza do uprzednio
    wybudowanego szachtu wod.-kan. w wydzielonej łazience
……………………………………………………………………………………………..
Odbiorniki – urządzenia – (wyposażenie - biały montaż) : montaż nowych odbiorników :

- kuchnia : montaż nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią i syfonem, wężykami

i zaworkami
..........................................................
- wydzielona łazienka :

- kabina prysznicowa zamknięta („80”) z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem

- umywalka na szafce z baterią, wężykami, zaworkami i syfonem

- wc kompakt – komplet (muszla, spłuczka, deska), z zaworem odcinającym + wężyk

Monika Janek

Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie