Konstancin-Jeziorna, dn. 20.03.2019r.

Ogrodowa 5 m 3 – lokal (I piętro) składający się z pomieszczeń :

- 1\2 Przedpokój – PP (w tym pomieszczeniu wykonujemy : naprawę tynków, odgrzybianie ścian, malowanie ścian i sufitów oraz zerwanie starej wykładziny PVC, położenie płyty OSB i nowej wykładziny PVC,  
- Pokój – P-1

- Pokój – P-2

- Kuchnia – K

Po dostosowaniu do potrzeb nowych najemców lokal składał się będzie  z pomieszczeń :

-  1\2 Przedpokój – PP
-  Łazienka z wc – Ł  (wydzielona z pom. K)
- Pokój – P-1

- Pokój – P-2

- Kuchnia – K

Powierzchnia podłóg/sufitów :

- PP :                               4,83 x 1,55  =   7,49 m2

- K + Ł  z wc :                4,66 x 5,16 =  24,04  m2

- P-1 :                              4,58 x 5,16  =  23,63 m2

– P-2 :                             4,50 x 5,16  =  23,22  m2

............................................................................................................................................

Razem pow. podłóg :  7,49 + 24,04 + 23,63 + 23,22  =  78,38 m2
............................................................................................................................................

Instalacja elektryczna : licznik elektryczny przedpłatowy – zamontowany na zewnątrz  lokalu KORYTARZ –  jest umowa PGE-UG-ZGK z dnia 20.03.2018r. 
.................................................................

- zasilanie jednofazowe

- moc 4 kW
- zabezpieczenie – C 25A
...................................................................
- Obudowa licznikowa – jest NOWA

- Tablica licznikowa – jest NOWA

- WLZ –jest NOWY 
....................................................................................................................................................

Zakres wymaganego remontu lokalu do zasiedlenia :

INSTALACJA ELEKTRYCZNA :

(w pom. PP : pozostaje istniejąca instalacja i oświetlenie)

..............................................................................

- Cała instalacja elektryczna w lokalu (P-1 + P-2 + K + Ł) –  do wymiany na nową (trzy przewody-miedź, podtynkowa) wraz z puszkami, z doprowadzeniem odrębnych obwodów zasilania do odbiorników elektrycznych, z rozprowadzeniem instalacji pod żyrandole (przewody :

YDY 3 x 1,5 mm2 i 3 x 2,5 mm2) 
........................................................................
- Terma elektryczna : montaż nowej 1 sztuki (50 l) – 1.500 Wat, z doprowadzeniem
   odrębnych obwodów zasilania w pomieszczeniu kuchni – Ł

.......................................................................................................................................

- Plafoniery / oświetlenia (do montażu nowe) : w sumie  6 sztuk :

- Ł : 2 szt. - plafoniera sztuka (sufit + ściana)

- P-1 : 1 szt. hak – żyrandol (bez plafoniery)

- P-2 : 1szt.  hak – żyrandol (bez plafoniery)

- K : 1 szt. hak – żyrandol + 1 szt. plafoniera  (1 szt. żyrandol sufit + 1 szt. plafoniera ściana nad    zlewozmywakiem) 
.....................................................................................................................

- Wyłączniki (do montażu nowe) : w sumie 6 sztuk :

- do oświetlenia K – 1 sztuki podwójny  (haki sufit) + 1 szt. pojedynczy (plafoniera ściana)

- do oświetlenia Ł – 1 sztuka podwójny  (plafoniera sufit + ściana)

- do oświetlenia P-1 – 1 szt. podwójny (haki do żyrandola - bez plafoniery)

- do oświetlenia P-2  – 1 szt. podwójny (haki do żyrandola - bez plafoniery)
- dzwonek elektryczny – 1 sztuka wyłącznik/przełącznik
.......................................................................................................................

- Gniazda (do montażu nowe) : w sumie  21 sztuk podtynkowych :

- Ł –  3 sztuki pojedyncze (kroploszczelne) + 1 sztuka podwójna (kroploszczelne)

- P-1 – 6 sztuk podwójne

- P-2 – 6 sztuk podwójne
- K – 5 sztuk pojedyncze (kroploszczelne)
..............................................................................................................

Dzwonek elektryczny – nowy 1 sztuka

.............................................................................................................................................

- Konwektor ogrzewania elektrycznego drabinkowy - do montażu nowy –pom. Ł – 1 sztuka – 500 Wat

.......................................................................................................................................................

- Terma elektryczna 50 L - do montażu nowa – z oddzielnym obwodem zasilania :  pom. Ł –                 1 szt. – (z rozprowadzeniem instalacji do poszczególnych odbiorników tj. umywalki, kabiny prysznicowej w pom. Ł i zlewozmywaka w pom. K)

……………………………………………………………………………………….

- Kuchenka elektryczna – zakup i montaż nowej kuchenki elektrycznej – małej dwupłytowej + szafka pod kuchenkę (w pom. K)
.......................................................................................................................................................

- Po robotach : pomiary (rezystencja izolacji + skuteczność zerowania) + oświadczenie uprawnionego podmiotu o dopuszczeniu instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami elektrycznymi (w tym m. in. terma elektryczna, konwektor elektryczny)
do bezpiecznego użytkowania

.....................................................................................................................................................

OGRZEWANIE  :

- opisany wyżej – konwektor elektryczny w pom. Ł

..............................................................................................................................................
- ORAZ :  ogrzewanie węglowe (opinia kominiarska 36/18/C z dnia 21.03.2018r.)

i przewody kominowe - dymowe :

• zakup i zamontowanie – podłączenie do przewodu dymowego w pom. K  (odrębny przewód dymowy dla tego lokalu - wskazanie kominiarza otworu do przewodu dymowego) :
mały kocioł CO (piecokuchnia węglowa) etażowy z wężownicą w pom. K (ruszt zimowy                 i letni), o mocy 10 kW – na miejscu starego pieca – z pompką i naczyniem (zbiornikiem przelewowym)
......................................................................
• z rozprowadzenie  instalacji CO od kotła w pomieszczeniu K do pom. : P-1 + P-2 + K

...........................................................

• montaż grzejników w pom. :

- K : 1 szt. (pod oknem)
- P-1 : 2 szt. (pod oknami)

- P-2 : 2 szt. (pod oknami)

.............................................................
Razem grzejników 5 sztuk
...................................................................
• montaż zaworów grzejnikowych w sumie 5 sztuk

........................................................................

• próba szczelności instalacji CO na gorąco 
.........................................................

• regulacja instalacji CO

..........................................................................................
• zainstalowanie na końcu przewodu kominowego dymowego - około 15 cm nad podłogą 
w przewodzie kominowym dymowym : drzwiczki wycierowe – w pomieszczeniu kuchni
…………………………………………………………………………………………………..

WENTYLACJA : 
- wykonanie dodatkowego podłączenia wentylacji – tzw. „przewał” - wykonanie wentylacji wydzielonej łazienki - leżącym przewodem kominowym do przewodu wentylacyjnego wentylacji w kuchni (wskazanie kominiarza otworu do przewodu wentylacyjnego w K) .....................................................................

- zainstalowanie na przewodach kominowych wentylacji kuchni (1 szt.), wydzielonej łazienki                (1 szt.) : nowe kratki wentylacyjne zgodnie z polską normą (14 x 21 cm) – 2 sztuki
.......................................................................

-  wykonanie napowietrzenia lokalu (kuchni – gdzie będzie kocioł grzewczy) - kanału nawiewnego typu „Zetka” w pom. K - pod oknem – zamykając otwór od wewnątrz kratką wentylacyjną – 1 szt. i od zewnątrz – 1 szt.

...................................................................................................................................................
- Po wykonanych robotach – opinia kominiarska o prawidłowości przyjętych rozwiązań 
w aspekcie prawidłowego podłączenia kotła węglowego i odprowadzania produktów spalania i wentylacji całego lokalu

…………………………………………………………………………………………………...

ISTNIEJACY BALKON :

- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO BALKONU – W ISTNIEJĄCYCH OTWORACH DRZWIOWYCH (do zamontowania nowe drzwi balkonowe szt. 2) zamontowanie metalowych barierek zabezpieczających o wysokości zgodnej z obecnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego szt. 2 - w K i P-1,

Powierzchnia istniejącego balkonu :

7,20 x 1,28  =   9,22 m2

ŚCIANY :
• odbicie uszkodzonych tynków na pow. ok. 30 % powierzchni ścian w pom. P-1 + P-2 + K + Ł

ze szczególnym uwzględnieniem naprawy tynków na ścianach kominowych w K+P-1+P-2

– K + Ł:  (4,66  + 5,16 ) x 2 x 3,16 =  62,06 x 0,25 = 18,62 m2

– P-1 :     ( 4,58 + 5,16 ) x 2 x 3,16 =  61,56 x 0,25 =  18,47 m2

– P-2 :     (4,50 + 5,16 ) x 2 x 3,16  =  61,05  x 0,25 = 18,31 m2

RAZEM odbicie tynków =  55,40 m2

- uzupełnienie tynków w pom. P-1 + P-2 + K + Ł na pow. ok. 30 % powierzchni ścian = 55,40 m2

•  odgrzybienie ścian w pomieszczeniach : P-1 + P-2 + K + Ł + PP na pow. ok. 50% ścian

- K + Ł:  (4,66  + 5,16 ) x 2 x 3,16 =  62,06 x 0,50 =  31,03 m2

- P-1 :     ( 4,58 + 5,16 ) x 2 x 3,16 =  61,56 x 0,50 =  30,78 m2

– P-2 :     (4,50 + 5,16 ) x 2 x 3,16 =  61,05  x 0,50 = 30,52 m2

– PP :      4,83 x 2 X 3,16              =    30,46 x 0,50 = 15,26 m2

RAZEM odgrzybienie =  107,59 m2

• demontaż starych płyt styropianowych ścianach w P-1 i P-2, na pow. :

- P-1 (jedna ściana) 4,58 x 3,16 = 14,47 m2

- P-2 (4,50 + 5,16 ) x 2 x 3,16   =  61,05 m2

RAZEM demontaż starych płyt styropianowych = 75,52 m2
  ........................................................................................

- wybudowanie nowych dwóch ścianek działowych (dla wydzielonej łazienki) – na stelażu – 
  dwie płyty G-K (od strony K i Ł),  na pow. : (2,22 + 2,01) x 2 x 2,90 = 24,53 m2

………………………………………………………………………………………………..

• naprawa tynków w pom. PP  na pow. ok. 20% ścian :

– PP :      4,83 x 2 X 3,16  x 0,20    =    30,46 x 0,50 = 6,09 m2

………………………………………………………………………………………………...
• wyprawianie ścian : położenie gładzi dwuwarstwowych w P-1 + P-2 + K + Ł + PP, na  pow. :

– K :       (4,66  + 5,16 ) x 2 x 2,90  =  56,96 m2

– Ł :        (2,22 + 2,01) x 2 x 2,90   =  24,53 m2 (dwie ścianki działowe dla wydzielonej łazienki)

– P-1 :     ( 4,58 + 5,16 ) x 2 x 2,90 =  56,49 m2

– P-2 :     (4,50 + 5,16 ) x 2 x 2,90  =  56,03 m2

– PP :      4,83 x 2 x 3,16                 =   6,09 m2 (w miejcach naprawianych tynków)

RAZEM wyprawianie ścian            = 200,01 m2
  
• pomalowaniem ścian 2 x emulsją na biało (w Ł i K - minus pow. glazury) 
  w pomieszczeniach P-1 + P-2 +K + Ł + PP, na  pow. : 
– K :      (4,66  + 5,16) x 2 x 2,90   =  56,96 m2 – glazura 1,35 + 1,00 x 1,50 = 53,44 m2

– Ł :        (2,22 + 2,01) x 2 x 2,90   =  24,53 m2  (dwie ścianki działowe dla wydzielonej łazienki) – glazura    (2,22 + 2,01) x 2 x 2,00 =   8,96 m2

– P-1 :     ( 4,58 + 5,16) x 2 x 2,90  =  56,49 m2

– P-2 :     (4,50 + 5,16) x 2 x 2,90   =  56,23 m2

– PP :      4,83 x 2 X 3,16                =  30,53 m2

RAZEM malowanie ścian               = 205,65 m2
..............................................................................................

• obudowa pionu wod.-kan. płytą G-K (tu otwór w płycie i montaż dużych drzwiczek rewizyjnych – dostęp do wodomierza i zaworu odcinającego) w pom. Ł, na pow. : 
(0,3 + 0,3) x 2,90 = 1,75 m2
.....................................................................................................

• położenie na ścianach glazury po uprzednim przygotowaniu podłoża 
  w pom. K + Ł, na pow. : 15,64 m2, w tym : 
     - K : (zlewozmywak + kuchenka na szafce – h- 1,50mb) (1,35 + 1,50) x 1,50 =  4,27 m2

- Ł : (2,22 + 2,01) x 2 x 2,00 –          (0,80+0,80+0,80) x 2,00 = 16,92 – 4,80 = 12,12 m2
RAZEM położenie glazury = 16,39 m2

SUFITY :
- okładzina sufitów (sufit podwieszany – obniżenie sufitu do h = 2,90 m) płytami G-K 
   na stelażu, w pom. P-1 + P-2+ K + Ł, na pow. :

- K + Ł:  (4,66  + 5,16 ) x 2 = 24,04 m2

- P-1 :     ( 4,58 + 5,16 ) x 2 = 23,63 m2

– P-2 :     (4,50 + 5,16 ) x 2 = 23,22 m2

RAZEM okładzina sufitów (sufit podwieszany) 70,89 m2
.......................................................................................

- wyprawa tynkarska sufitów przed położeniem gładzi, w pom. P-1 + P-2 + K + Ł, 
   na pow. :  70,89 m2

...............................................................
- wyprawianie sufitów - położenie gładzi dwuwarstwowych, w pom. P-1 + P-2 + K + Ł, 
   na pow. : 70,89 m2

.................................................................................
- malowanie sufitów 2 x emulsją na biało, w pom. P-1 + P-2 + K + Ł + PP,

na pow. :  78,38 m2
………………………………………………………………………………………………

PODŁOGI :

- demontaż postumentów po starych piecach węglowych w pomieszczeniach : K i P-2 :

- K – o wymiarach : 0,93 x 1,14 x 0,35 = 0,37 m3

- P-2 – o wymiarach : 0,93 x 0,63 x 0,15 = 0,09 m3

…………………………………………………………………………………………….

- zerwanie starej wykładziny PVC w pomieszczeniu PP na pow. 4,83 x 1,55  =   7,49 m2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- zerwanie starych, zniszczonych desek podłogowych  w pom. K i Ł na 30 % pow. :                      (4,66 x 5,16) x 0,30 =  7,21 m2

- - wymiana desek podłogowych na nowe, po uprzednim zerwaniu starych, na pow. :
  30% powierzchni podłóg w pom. : K + Ł = 7,21 m2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- położenie płyty OSB na deskach w pom. PP + K + Ł + P-1 + P-2, na pow. : 
- PP :                               4,83 x 1,55  =   7,49 m2

- K + Ł z wc :                4,66 x 5,16 =  24,04  m2

- P-1 :                              4,58 x 5,16  =  23,63 m2

– P-2 :                             4,50 x 5,16  =  23,22  m2

Razem pow. płyt OSB :  7,49 + 24,04 + 23,63 + 23,22  =  78,38 m2

............................................................................................................................

- położenie PANELI z oblistwowaniem w pom. P-1, na pow. : 4,58 x 5,16  =  23,63 m2

- położenie PANELI z oblistwowaniem w pom. P-2, na pow. : 4,50 x 5,16  =  23,22  m2

Razem pow. PANELI z oblistwowaniem : 46,85 m2

…………………………………………………………………………………………………

- położenie wykładziny PVC z oblistwowaniem w pom. K + Ł, na pow. : 4,66 x 5,16 = 24,04 m2
- położenie wykładziny PVC z oblistwowaniem w pom.PP , na pow. :      4,83 x 1,55 =  7,49 m2

Razem pow. wykładziny PVC z oblistwowaniem : 31,53 m2

............................................................................................................................................

Razem pow. podłóg :  7,49 + 24,04 + 23,63 + 23,22  =  78,38 m2

…………………………………………………………………………………………………...

- położenie blachy ocynkowanej - pod zainstalowanym kotłem CO (piecokuchni węglowej) etażowej z wężownicą w pom. K - o pow. ok. 1,20 x 1,20 = 1,44 m2

…………………………………………………………………………………………………….

DRZWI zewnętrzne : 
- istniejące drzwi zewnętrzne do lokalu ( z PP do K) do wymiany ( dwa skrzydła + ościeżnica):

- demontaż starych drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicą  – o wym. 1,20 x 2,30

- zmniejszenie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie działowej – o wym. 1,20 x 2,30 –  na szerokość zamontowania drzwi : 0,9 x 2,0

- montaż nowych drzwi zewnętrznych - OCIEPLANE (skrzydło + ościeżnica),

o wzmocnionej odporności na włamanie z dwoma zamkami wielozastawkowymi (podklamkowy   z wkładką Gerda + zasuwa) + wizjer („judasz”)
  - nakleić – numer lokalu : 3

...............................................................................................................................................
drzwi wewnętrzne :

1). z K do Ł :
-  na ścianie wydzielonej łazienki zamontowanie nowych drzwi łazienkowych : (skrzydło + ościeżnica) - 1 szt. + otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła

-  montaż nowych : (skrzydło + ościeżnica  0,8 x 2,0) - 1 szt.

2). z K do  P-1:

- demontaż starej ościeżnicy – o wym. 1,20 x 2,30

-  zmniejszenie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie działowej na szerokość zamontowania drzwi pokojowych : 0,9 x 2,0

- montaż nowych drzwi pokojowych : (skrzydło + ościeżnica) - 1 szt.

3). z P-1 do P-2 :
- demontaż starych drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicą – o wym. 1,20 x 2,30

- zmniejszenie otworu drzwiowego w ścianie działowej – o wym. 1,20 x 2,30 –  na szerokość zamontowania drzwi pokojowych : 0,9 x 2,0

- montaż nowych drzwi pokojowych : (skrzydło + ościeżnica) - 1 szt.

..................................................................................................................................................

OKNA i DRZWI BALKONOWE:

Wymiana istniejących okien i drzwi balkonowych na nowe (ten sam kształt i podział) :

- dwa okna zespolone z PCV –: w P-2 : 2 szt. wymiana na nowe (ten sam kształt i podział) –                 na zespolone z PCV

............................................................................................................................................................

- drzwi balkonowe i okna drewniane  – w P-1 : wymiana na nowe (ten sam kształt i podział) – na zespolone z PCV

………………………………………………………………………………………………………

- drzwi balkonowe i okna drewniane  – w K : wymiana na nowe (ten sam kształt i podział) –               na zespolone z PCV

- tu po wydzieleniu łazienki z pomieszczeniu K : w pom. K pozostają drzwi balkonowe + jedno skrzydło okienne (skrzydło z lewej strony drzwi balkonowych), drugie skrzydło (po prawej stronie drzwi balkonowych) teraz pozostaje oknem w łazience

……………………………………………………………………………………………………..
- montaż nawietrzaków higrosterowalnych – 4 sztuki (okno w K + w Ł + w P-1 + w P-2)

......................................................................................................................
- demontaż starych parapetów wewnętrznych przy oknach – 6 sztuk 
.................................................................
- montaż nowych parapetów wewnętrznych  : z PVC przy oknach – 5 szt. + 1 szt.                                     z  płytek glazury w pom. Ł,

- montaż nowych parapetów zewnętrznych w oknach i drzwiach balkonowych – 7 szt., 
………………………………………………………………………………………………

- montaż barierek zabezpieczających w otworach drzwiach balkonowych, o wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (konieczne po demontażu dotychczas istniejącego balkonu) – szt. 2 w K i P-1,

INSTALACJA KANALIZACYJNA :

• wymiana istniejącego pionu kanalizacyjnego na pion o średnicy Ø110 : z lokalu nr 3 (od sufitu  w lokalu nr 3, przez lokal nr 2 na parterze do piwnicy) na łącznej długości 12 mb.

……………………………………………………………………………………………………….

• montaż nowego podejścia kanalizacyjnego w :
- pomieszczeniu K : 
- pod zlewozmywak 
.......................................
- pomieszczeniu Ł :

- pod kabinę prysznicową (zamkniętą)
- pod WC

- pod pralkę

- pod umywalkę

…………………………………………………………………………………………………..
INSTALACJA WODNA :

•  demontaż istniejącej instalacji wodnej na długości 2 mb
• montaż instalacji wodnej (zw i cw) na łącznej długości 30 mb,
• w tym podejście pod wodomierz zw i montaż  nowego wodomierza Ø ½”

....................................................................................................................................................

• ponadto :

montaż nowego podejścia wodnego :
- pomieszczeniu K :

- pod zlewozmywak, 
- montaż nowego podejścia wodnego pod kocioł grzewczy,

...................................................
- pomieszczeniu Ł :

- pod kabinę prysznicową (zamkniętą)
- pod WC z zaworem odcinającym,

- pod umywalkę

- pod pralkę z zaworem odcinającym,

..................................................................................................................................................

Wodomierz (zw)  - (nr C16UA112458 stan115,83), zamontowany w pom. K  do wymiany na nowy – montaż w wydzielonym pom. Ł wraz z zaworem odcinającym przy wodomierzu 
................................................................................................................................................... ODBIORNIKI - URZĄDZENIA – (wyposażenie -biały montaż) : montaż nowych odbiorników :

- Kuchnia :

• montaż nowego zlewozmywaka na szafce, z baterią i syfonem, wężykami  i zaworkami

...............................................................
- wydzielona Łazienka : 
   • montaż nowych urządzeń :
      - kabiny prysznicowej zamkniętej – z pozostawieniem dużego
        otworu i z zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych – tak, aby był swobodny dostęp
        do odpływu – z baterią wannową, wężykami, zaworkami i syfonem,

- WC kompakt – komplet (muszla, spłuczka, deska), z zaworem odcinającym + wężyk,

- umywalki – z baterią umywalkową, wężykami, zaworkami i syfonem,

Monika Janek

Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie--Jeziornie